| Reparatia str.Alexandru Boico,mun. Ungheni | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Valuta ofertei, dolari SUA

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari pregatitoare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolarea sistemului rutier (asfalt) |  |  |
| 1 | DI155Ek=0.8 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Hmed=8cm) | m2 | 6 037,000 |
| 2 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 1 062,600 |
| 3 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 4,830 |
| 4 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 | 4,830 |
|  |  | Capitolul 1.2. Demolarea sistemului rutier (piatra sparta) |  |  |
| 5 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (demolarea fundatiei din piatra sparta hmed=15cm) | 100 m3 | 9,060 |
| 6 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 1 177,800 |
| 7 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 9,060 |
| 8 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 | 9,060 |
|  |  | Capitolul 1.3. Demolarea bordurii |  |  |
| 9 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (demontarea bordurei mari БР100.30.15=1380buc) | 100 m3 | 0,620 |
| 10 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (demontarea fundatiei din beton sub bordurei mari БР100.30.15=1380buc) | 100 m3 | 0,760 |
| 11 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (demontarea fundatiei din piatra sparta sub bordurei mari БР100.30.15=1380buc) | 100 m3 | 0,390 |
| 12 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 389,000 |
| 13 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 1,770 |
| 14 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 | 1,770 |
|  |  | Capitolul 1.4. Demontarea indicatoarelor rutiere |  |  |
| 15 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc | 24,000 |
| 16 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera | buc | 17,000 |
| 17 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 0,803 |
| 18 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 0,803 |
|  |  | Capitolul 1.5. Taierea arborilor |  |  |
| 19 | TsG06B | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm | buc | 5,000 |
| 20 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 2,200 |
| 21 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 2,200 |
| 22 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,025 |
| 23 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 | 0,025 |
|  |  | Capitolul 1.6. Reamenajarea fintinilor (apeduct) |  |  |
| 24 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(Demontarea partiala (beton) a fintinei existente) | m3 | 2,900 |
| 25 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 3,800 |
| 26 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Ridicarea fintinilor la cota imbracamintei cu КЦ 0,1 ) | buc | 19,000 |
| 27 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20(XO) la edificiile artificiale (monolitizarea inelelor) | m3 | 1,900 |
| 28 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B(gr.95kg) | buc | 19,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de terasament |  |  |
| 29 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II ( rambleu din caseta ; Y=1.9t/m3 ) | 100 m3 | 3,680 |
| 30 | TsC26B1k=6 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (=30m) | 100 m3 | 3,680 |
| 31 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( debleu ; caseta ; Y=1.9t/m3 ) | 100 m3 | 25,310 |
| 32 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit) | t | 4 808,900 |
| 33 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 25,310 |
| 34 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 25,310 |
| 35 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (NUMAI Compactor 25 t ) | 100 m3 | 3,680 |
| 36 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 36,800 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de finisare si planificare |  |  |
| 37 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II( terasamentului ) | 100m2 | 60,210 |
|  |  | Capitolul 4. Lucrari de consolidare |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Consolidarea zonei verzi cu strat vegetal H=15cm |  |  |
| 38 | TsC59A | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 | 100 m3 | 0,731 |
| 39 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 87,660 |
| 40 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,731 |
| 41 | TsC50Ak=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria I | 100 m3 | 0,731 |
| 42 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 4,870 |
| 43 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 4,870 |
|  |  | Capitolul 5. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 44 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( incarcarea piatra sparta de la demolarea din depozit ) | 100 m3 | 7,700 |
| 45 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 1 001,000 |
| 46 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (NUMAI LUCRU -- piatra sparta de la demolarea ) | m3 | 611,111 |
| 47 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=10см Kcomp-1.22) | m3 | 783,400 |
| 48 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm;fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=20cm) | m3 | 1 446,200 |
| 49 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment ( Prepararea- NUMAI LUCRU ---- Recycling tip "M" h=10cm - imbogatit cu 4%ciment (Y=1.2t/m3);40%-piatra sparta LA30(Y=1.3t/m3) ) | m3 | 662,900 |
| 50 | pret | ciment (CEMII/B-LL32.5R) | t | 61,200 |
| 51 | pret | Piatra sparta LA30 fr.16-32mm | m3 | 470,800 |
| 52 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 1 591,340 |
| 53 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica( Recycling tip "M" h=10cm - imbogatit cu 4%ciment (Y=1.2t/m3);40%-piatra sparta LA30(Y=1.3t/m3) ) ( NUMAI LUCRU ) | m3 | 662,900 |
| 54 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) | t | 4,000 |
| 55 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) | m2 | 6 026,000 |
| 56 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t | 2,000 |
| 57 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (MAS16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) | m2 | 6 026,000 |
|  |  | Capitolul 6. Constructii pentru evacuarea apelor |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Amenajarea rigolei dreptunghiulare pe str.Hajdeu, dreapta |  |  |
| 58 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( Y=1.9t/m3 ) | 100 m3 | 0,060 |
| 59 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit) | t | 11,940 |
| 60 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,060 |
| 61 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,060 |
| 62 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,020 |
| 63 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra Sparta (LA30 fr.16-32mm;Kcomp=1.26;h=0.1m ) | m3 | 0,700 |
| 64 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD3 XF4 la edificiile artificiale (h=0.15m) | m3 | 2,700 |
| 65 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (A240 d6mm ) | t | 0,023 |
| 66 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (A500C) | t | 0,064 |
| 67 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere | buc | 12,000 |
| 68 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,000 |
| 69 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2,000 |
|  |  | Capitolul 6.2. Amenajarea rigolei dreptunghiulare PC4+60-PC5+00, stinga |  |  |
| 70 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( Y=1.9t/m3 ) | 100 m3 | 0,240 |
| 71 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit) | t | 45,600 |
| 72 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,240 |
| 73 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,240 |
| 74 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,080 |
| 75 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32mm;Kcomp=1.26;h=0.1m ) | m3 | 3,100 |
| 76 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD3 XF4 la edificiile artificiale (h=0.15m) | m3 | 10,600 |
| 77 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (A240 d6mm ) | t | 0,089 |
| 78 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (A500C) | t | 0,252 |
| 79 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD3 XF4 la edificiile artificiale (portal- h=0.15m) | m3 | 0,100 |
| 80 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere | buc | 50,000 |
| 81 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 8,000 |
| 82 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 8,000 |
|  |  | Capitolul 6.3. Reparatia rigolei existente |  |  |
| 83 | TsC03G1 | (curatirea fintinilor de captare existente) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,012 |
| 84 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 2,400 |
| 85 | RpAcH18B | Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 450-600 mm | m | 78,000 |
| 86 | PF01A | Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita(Mp200=1.3m3) | m2 | 65,000 |
| 87 | AcE06Ak=0.6 | Demontarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere | buc | 13,000 |
| 88 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere | buc | 13,000 |
|  |  | Capitolul 7. Drumuri laterale,instalatii de semnalizare rutiera |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Amenajarea drumurilor laterale |  |  |
| 89 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 3,585 |
| 90 | TsC22K1k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (+20m) | 100 m3 | 3,585 |
| 91 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (NUMAI Compactor 25 t ) | 100 m3 | 3,585 |
| 92 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 35,850 |
| 93 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=10см Kcomp-1.22) | m3 | 119,500 |
| 94 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm;fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=24cm) | m3 | 286,800 |
| 95 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) | t | 0,717 |
| 96 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) | m2 | 1195,000 |
| 97 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t | 0,359 |
| 98 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) | m2 | 1195,000 |
|  |  | Capitolul 7.2. Amenajarea intrarelor in curti |  |  |
| 99 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( caseta ; Y=1.9t/m3) | 100 m3 | 0,520 |
| 100 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit) | t | 98,800 |
| 101 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,520 |
| 102 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,520 |
| 103 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (NUMAI Compactor 25 t ) | 100 m3 | 0,520 |
| 104 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 5,200 |
| 105 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II( terasamentului ) | 100m2 | 2,250 |
| 106 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=10см Kcomp-1.22) | m3 | 22,500 |
| 107 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm;fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=20cm) | m3 | 33,750 |
| 108 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) | t | 0,135 |
| 109 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) | m2 | 225,000 |
| 110 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 XO , de 10x20 cm (БР100.20.8 ) | m | 100,000 |
|  |  | Capitolul 7.3. Amenajarea platformelor la statiile auto |  |  |
| 111 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (caseta ; Y=1.9t/m3 ) | 100 m3 | 2,470 |
| 112 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit) | t | 469,300 |
| 113 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,470 |
| 114 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 2,470 |
| 115 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (NUMAI Compactor 25 t ) | 100 m3 | 1,610 |
| 116 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 16,100 |
| 117 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II( terasamentului ) | 100m2 | 5,380 |
| 118 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=10см Kcomp-1.22) | m3 | 53,800 |
| 119 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm;fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=24cm) | m3 | 129,120 |
| 120 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) | t | 0,323 |
| 121 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) | m2 | 538,000 |
| 122 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t | 0,161 |
| 123 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) | m2 | 538,000 |
|  |  | Capitolul 7.4. Amenajarea trotuarului |  |  |
| 124 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu ( Y=1.9t/m3 ) | m3 | 33,000 |
| 125 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(Incarcarea) | 100 m3 | 0,330 |
| 126 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit) | t | 62,700 |
| 127 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,330 |
| 128 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,330 |
| 129 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (LA30 fr.16-32mm; fr.8-16mm ) | m2 | 256,000 |
| 130 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) | t | 0,200 |
| 131 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala(BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) | m2 | 256,000 |
| 132 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 XO , de 10x20 cm(БР100.20.8 ) | m | 79,000 |
|  |  | Capitolul 7.5. Amenajarea bordurii mari |  |  |
| 133 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton (C16/20 XF1) 30x15 cm (БР100.30.18 conform SM EN 1340:2010+AC ) | m | 1 679,000 |
|  |  | Capitolul 7.6. Amenajarea indicatoarelor rutiere |  |  |
| 134 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton (C 16/20 XO) ) (CKM2.35=15buc;CKM2.40=7buc) | buc | 22,000 |
| 135 | DF20A | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc | 50,000 |
|  |  | Capitolul 7.7. Executarea marcajului rutier |  |  |
| 136 | DF58A | Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m | m2 | 122,300 |
| 137 | DF58A | Marcaje rutiere longitudinale continuu, transversale si diverse pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m, linii albe pe covorul rosu | m2 | 213,200 |

|  |  | Total, Incl. salariu | USD USD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CAS, 24% | USD |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor, % | USD |  |  |
|  |  | Total | USD |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie, % | USD |  |  |
|  |  | Total | USD |  |  |
|  |  | Beneficiu, % | USD |  |  |
|  |  | Total, costul ofertei Incl. salariu | USD USD |  |  |
|  | Ofertant |  |  |  |  |
|  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |

L.S.