ANEXA 3

Caiet de sarcini (BOQs)

| Reparatia capitala Centrului Sportiv "Stefan cel Mare" Academiei MAI, din str. Sfanta Vineri, 7, mun. Chisinau | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de reparatii (33/11-22-SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demontari |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Finisari de pe tavan (50%) |  | m2 | 135,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 16,20 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 20,25 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 6,75 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,35 |
| 2 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti |  | m2 | 15,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,80 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,25 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,75 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,15 |
| 3 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc/ Demontare pardosea din lemn |  | m2 | 271,760 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 29,89 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 29,89 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 8,15 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 8,15 |
| 4 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu / Demontare primul strat de pamant (300-400) |  | m3 | 112,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 133,28 |
| 5 | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  | t | 199,170 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 262,90 |
| 6 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t | 199,170 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 89,63 |
| 7 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  | t | 199,170 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 51,39 |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |
|  |  |  | 2. Ancadrament gol AG-1 (2 buc) |  |  |  |
| 8 | RCsB22B |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm |  | m | 7,200 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 14,40 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 3,60 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 1,51 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 9,07 |
|  | 2735725900970 |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  | kg | 1,51 |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; |  | h-ut | 14,40 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 3,60 |
| 9 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana HSA-F M12x80 de tip Hilti sau analog |  | buc | 16,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,20 |
|  | 2874136313309 |  | Ancoraj cu pana HSA-F M12x80 de tip Hilti |  | buc | 16,00 |
| 10 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 71,200 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 13,53 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,71 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,71 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,71 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 71,20 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,36 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,57 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 1,07 |
| 11 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  | t | 0,071 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,52 |
|  | 2430116100002 |  | Email ПФ-115 |  | kg | 0,85 |
|  | 2430226108141 |  | Grund ГФ-021 |  | kg | 0,43 |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,06 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,21 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,11 |
|  |  |  |  | Total Ancadrament gol AG-1 (2 buc) |  |  |
|  |  |  | 3. Finisari glafuri interioare |  |  |  |
| 12 |  |  | Corniera perforata din aluminiu |  | m | 123,000 |
|  | 600180 |  | Corniera perforata din aluminiu |  | m | 123,00 |
| 13 | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  | m | 123,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 62,73 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 40,59 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 158,67 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,17 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,06 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,27 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,18 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,18 |
| 14 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  | m2 | 40,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 59,44 |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 12,00 |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 584,40 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,45 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,16 |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 1,18 |
| 15 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 40,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,20 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,00 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,00 |
| 16 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 40,000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 18,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,00 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 42,20 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,04 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,04 |
| 17 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 40,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,20 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,00 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,00 |
| 18 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 40,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 22,00 |
|  | 2430116103800335 |  | Vopsea latex mata de calitate superioara |  | kg | 16,00 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,40 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 20,00 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,00 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,08 |
| 19 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  | kg | 1,200 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,08 |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  | kg | 1,22 |
|  |  |  |  | Total Finisari glafuri interioare |  |  |
|  |  |  | 4. Finisari pardosea |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Tip 2 |  |  |  |
| 20 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  | 100 m3 | 1,090 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 5,20 |
| 21 |  |  | Argila (pretul argilei se include in deviz doar in cazul cind OE va fi nevoit sa achite proprietarului depozitului de argila) |  | m3 | 109,000 |
|  | 14202022055015 |  | Argila comuna pentru constructii |  | m3 | 109,00 |
| 22 | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t | 185,300 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 14,08 |
| 23 | TsC35B1 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m |  | 100 m3 | 1,417 |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  | h-ut | 7,69 |
| 24 | RpCU09A |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare |  | t | 185,300 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 51,88 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 124,15 |
|  | 2010102904169 |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  | m3 | 0,56 |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  | kg | 4,63 |
| 25 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 141,700 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 43,93 |
| 26 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 1,087 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 9,59 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 10,25 |
| 27 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris gr.=50mm |  | m3 | 13,588 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 13,45 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 15,63 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,36 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 2,85 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 5,71 |
| 28 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t | 0,160 |
|  | 2320322600401 |  | Bitum |  | t | 0,16 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,05 |
| 29 | CG32A |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit y=500kg/m3 |  | m3 | 22,000 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 35,20 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,40 |
|  | 142020220550120 |  | Cheramzit y=500kg/m3 |  | m3 | 24,20 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,20 |
| 30 | CG32A |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu pietris de argila expandata gr.=80 mm |  | m3 | 21,740 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 34,78 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,35 |
|  | 1420202205501 |  | Pietris de argila expandata |  | m3 | 23,91 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,17 |
| 31 | CG42B |  | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisori din caramida |  | m2 | 271,760 |
|  | 7124010010750 |  | Dulgher 5 |  | h-om | 301,65 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 54,35 |
|  | 20101029042001 |  | Grinzi de rasinoase impregnate |  | m3 | 3,53 |
|  | 20101029042121 |  | Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m |  | m3 | 16,63 |
|  | 2873145887441 |  | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111 |  | kg | 27,18 |
|  | 2414147327483 |  | Lignolineum |  | kg | 27,18 |
|  | 20101029035791 |  | Scinduri |  | m3 | 0,49 |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 1 875,14 |
|  | 2664102101183 |  | Mortar pentru zidarie M 100-Z |  | m3 | 10,06 |
|  | 2682132600749 |  | Cart bit. str.acoperire nisip CA 300 100 cm x 10 m S 138 |  | m2 | 55,44 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 46,20 |
| 32 | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  | m3 | 20,650 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 42,33 |
|  | 2430116104963 |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  | kg | 202,37 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 104,08 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,08 |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,60 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,17 |
| 33 | CN51B |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  | m3 | 20,650 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 8,05 |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  | kg | 62,16 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,02 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,06 |
| 34 | CN16D |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele |  | m2 | 271,600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 149,38 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 21,73 |
|  | 2430116106105 |  | Email (Durex) pentru dusumele |  | kg | 51,60 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 13,58 |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 135,80 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 54,32 |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg | 27,16 |
|  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari pardosea |  |  |
|  |  |  | 5. Finisari tavan |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Tip A |  |  |  |
| 35 | RpCH31A |  | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie |  | m2 | 268,740 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 161,24 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 40,31 |
|  | 2010102904169 |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  | m3 | 0,08 |
|  | 2010102906959 |  | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 |  | m3 | 0,08 |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  | m3 | 0,03 |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  | kg | 0,81 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 1,61 |
| 36 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Betogrund sau analog |  | m2 | 419,230 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 12,58 |
|  | 2416586105303186 |  | Grund Betogrund |  | kg | 62,88 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 20,96 |
| 37 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 48,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 73,44 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 342,72 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,19 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,79 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,94 |
| 38 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 48,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,60 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 52,80 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 7,20 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,01 |
| 39 | RpCJ18B |  | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu glet pe baza de ipsos |  | m2 | 419,230 |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  | h-om | 134,15 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,58 |
|  | 26531021008305 |  | Glet pe baza de ipsos |  | kg | 1 467,30 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,52 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,25 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,42 |
| 40 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 419,230 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 12,58 |
|  | 2416586105303188 |  | Grund Supraton LUX |  | kg | 62,88 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 20,96 |
| 41 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 419,230 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 230,58 |
|  | 2430116103800193 |  | Vopsea latex lavabila |  | kg | 167,69 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 25,15 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 209,62 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 20,96 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,84 |
|  |  |  |  | Total Tip A |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari tavan |  |  |
|  |  |  | 6. Finisari pereti |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Tip 1 |  |  |  |
| 42 | RpCH31A |  | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie |  | m2 | 450,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 270,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 67,50 |
|  | 2010102904169 |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  | m3 | 0,14 |
|  | 2010102906959 |  | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 |  | m3 | 0,14 |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  | m3 | 0,05 |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  | kg | 1,35 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 2,70 |
| 43 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton LUX sau analog |  | m2 | 450,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 13,50 |
|  | 241658610530345 |  | Supraton LUX |  | kg | 67,50 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 22,50 |
| 44 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 450,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 247,50 |
|  | 24301161038080 |  | Vopsea lavabila |  | kg | 180,00 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 27,00 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 225,00 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 22,50 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,90 |
| 45 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  | kg | 13,500 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,94 |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  | kg | 13,77 |
|  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |
|  |  |  | 6.2. Tip 2 |  |  |  |
| 46 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Антиплесень sau analog |  | m2 | 20,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,60 |
|  | 24165861053051 |  | Grund Антиплесень |  | kg | 3,00 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,00 |
| 47 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante |  | m2 | 20,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,60 |
|  | 241658610530374 |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  | kg | 3,00 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,00 |
| 48 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor |  | m2 | 20,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 33,00 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 7,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,00 |
|  | 2664102102010169 |  | Mortar ciment 100-T |  | m3 | 0,64 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,60 |
|  | 28731220053152241 |  | Plasa galvanizata ф1,8 25x25 |  | m2 | 21,00 |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 15,84 |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 1,00 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,06 |
| 49 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 20,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,60 |
|  | 2416586105303188 |  | Grund Supraton LUX |  | kg | 3,00 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,00 |
| 50 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 20,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,00 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 22,00 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 3,00 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,01 |
| 51 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog |  | m2 | 20,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 24,40 |
|  | 2653102100831139 |  | Amestec uscat "knauf" |  | kg | 142,80 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,08 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,58 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,32 |
| 52 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm |  | m2 | -20,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | -4,80 |
|  | 2653102100831139 |  | Amestec uscat "knauf" |  | kg | -57,20 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | -0,04 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | -0,64 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | -0,12 |
| 53 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 20,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,60 |
|  | 2416586105303188 |  | Grund Supraton LUX |  | kg | 3,00 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,00 |
| 54 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 20,000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 9,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,00 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 21,10 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,02 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,02 |
| 55 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 20,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,60 |
|  | 2416586105303188 |  | Grund Supraton LUX |  | kg | 3,00 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,00 |
| 56 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 20,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 11,00 |
|  | 2430116103800193 |  | Vopsea latex lavabila |  | kg | 8,00 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,20 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 10,00 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,00 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,04 |
| 57 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  | kg | 0,600 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,04 |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  | kg | 0,61 |
|  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |
|  |  |  | 6.3. Tip 3 |  |  |  |
| 58 | СF60A |  | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC reistent la umezeala gr.=12,5 mm ,cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie |  | m2 | 2,500 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 5,07 |
|  | 266210270100065 |  | Placi ghips-carton reistent la umezeala gr.=12,5 mm |  | m2 | 5,28 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 1,85 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 5,53 |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  | buc | 32,44 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 5,90 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 3,81 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 1,23 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,22 |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 3,77 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 14,57 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,02 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,14 |
| 59 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante |  | m2 | 2,500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,07 |
|  | 241658610530374 |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  | kg | 0,38 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,12 |
| 60 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 2,500 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1,12 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,25 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 2,64 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,00 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,00 |
| 61 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,07 |
|  | 241658610530379 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,38 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,12 |
| 62 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 2,500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,38 |
|  | 2430116103800193 |  | Vopsea latex lavabila |  | kg | 1,00 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,15 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,25 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,12 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,00 |
| 63 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  | kg | 0,075 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,01 |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  | kg | 0,08 |
|  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari pereti |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de aprovizionare depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total cu Cr |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Retele electrice interioare (33/11-22-EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | RpEJ08B |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp |  | m | 20,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,00 |
| 2 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  | m | 20,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 6,00 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 34,00 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,01 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,20 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,30 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,40 |
| 3 | RpEJ08E |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp |  | m | 2,500 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,12 |
| 4 | RpEJ09E |  | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp |  | m | 2,500 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 1,12 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 5,62 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,00 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,05 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,05 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,07 |
| 5 | RpCU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc | 6,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,12 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,78 |
| 6 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  | buc | 6,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,42 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,48 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,32 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,01 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,03 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,06 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,09 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitonare-depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 7 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 / Panou de distributie ЩРн, ЩРв |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,32 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,15 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,17 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,03 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,02 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,10 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,77 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,10 |
| 8 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 А / Intrerupator ВН-32 |  | buc | 2,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,64 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,14 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,01 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,76 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,44 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,03 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,44 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,03 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,09 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,00 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 12,20 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 2,00 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,04 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,00 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,02 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,07 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,01 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,26 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,08 |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,40 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,01 |
| 9 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 А / Intrerupator automat BA47-100 |  | buc | 2,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,64 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,14 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,01 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,76 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,44 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,03 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,44 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,03 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,09 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,00 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 12,20 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 2,00 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,04 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,00 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,02 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,07 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,01 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,26 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,08 |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,40 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,01 |
| 10 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-100 |  | buc | 2,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,12 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,14 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,00 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,10 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,44 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,03 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,44 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,01 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,07 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,00 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 12,20 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 2,00 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,04 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,00 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,01 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,02 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,00 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,26 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,08 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,00 |
| 11 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29 |  | buc | 3,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,68 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,21 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,00 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,15 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 3,66 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,04 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 3,66 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,02 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,11 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,00 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 18,30 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 3,00 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,06 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,00 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,02 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,04 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,01 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,39 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,12 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,01 |
| 12 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat diferential |  | buc | 3,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,68 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,21 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,00 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,15 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 3,66 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,04 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 3,66 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,02 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,11 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,00 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 18,30 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 3,00 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,06 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,00 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,02 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,04 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,01 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,39 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,12 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,01 |
| 13 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Declansator |  | buc | 3,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,68 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,21 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,00 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,15 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 3,66 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,04 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 3,66 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,02 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,11 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,00 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 18,30 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 3,00 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,06 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,00 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,02 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,04 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,01 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,39 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,12 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,01 |
| 14 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 2,500 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 16,85 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,00 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,05 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,78 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 2,00 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 30,50 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,12 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,05 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,40 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,05 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,05 |
| 15 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг-LS sec.3x1,5 mm2 |  | m | 250,000 |
|  | 46072019LT315 |  | Cablu din cupru ВВГнг-LS sec.3x1,5 mm2 |  | m | 250,00 |
| 16 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  | 100 m | 0,900 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 7,07 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,00 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,02 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,28 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,72 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 10,98 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,04 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,02 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,29 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,04 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,04 |
| 17 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг-LS sec.3x2,5 mm2 |  | m | 35,000 |
|  | 46072019LT325 |  | Cablu din cupru ВВГнг-LS sec.3x2,5 mm2 |  | m | 35,00 |
| 18 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг-LS sec.5x2,5 mm2 |  | m | 55,000 |
|  | 46072019LT525 |  | Cablu din cupru ВВГнг-LS sec.5x2,5 mm2 |  | m | 55,00 |
| 19 | 08-02-412-7 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 150 mm2 |  | 100 m | 0,400 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 10,76 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,00 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,01 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,12 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,32 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 4,88 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,02 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,01 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,16 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,12 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,12 |
| 20 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг-LS sec.5x25 mm2 |  | m | 40,000 |
|  | 46072019LT5250 |  | Cablu din cupru ВВГнг-LS sec.5x25 mm2 |  | m | 40,00 |
| 21 | 08-02-412-8 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2 |  | 100 m | 0,550 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 21,62 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,00 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,01 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,17 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,44 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 6,71 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,03 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,01 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,22 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,22 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,22 |
| 22 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг-LS sec.5x35 mm2 |  | m | 55,000 |
|  | 46072019LT5350 |  | Cablu din cupru ВВГнг-LS sec.5x35 mm2 |  | m | 55,00 |
| 23 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 0,500 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,37 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,00 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,01 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,16 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,40 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 6,10 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,02 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,01 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,08 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,01 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,01 |
| 24 |  |  | Cablu de control cu fire din cupru KВВГнг-LS sec.4x1,5 mm2 |  | m | 50,000 |
|  | 46072019KLT415 |  | Cablu de control cu fire din cupru KВВГнг-LS sec.4x1,5 mm2 |  | m | 50,00 |
| 25 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Труба гофрированная ПВХ d=20мм |  | 100 m | 3,050 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 72,59 |
|  | 671-20 |  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм |  | m | 305,00 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,01 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 2,93 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 40,87 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 40,87 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 0,61 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 3,05 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 20,44 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 54,90 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 5,49 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,34 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 48,19 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 8,23 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 14,76 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,34 |
| 26 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 25 mm, inclusiv costul tevii / Труба гофрированная ПВХ d=25мм |  | 100 m | 0,500 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 11,90 |
|  | 671-25 |  | Труба гофрированная ПВХ d=25мм |  | m | 50,00 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,00 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,48 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 6,70 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 6,70 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 0,10 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 0,50 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 3,35 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 9,00 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 0,90 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,06 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 7,90 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,35 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 2,42 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,06 |
| 27 | 08-02-409-3 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 63 mm, inclusiv costul tevii / Труба гофрированная ПВХ d=63мм |  | 100 m | 0,850 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 33,24 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,00 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,82 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 11,39 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 11,39 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 0,47 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 5,70 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 15,30 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 1,53 |
|  | 671-63 |  | Труба гофрированная ПВХ d=63мм |  | m | 85,00 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,37 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 24,99 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 2,30 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 7,62 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,37 |
| 28 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, inclusiv costul tevii / Труба стальная электросварная прямошовная ф25мм |  | 100 m | 0,100 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,08 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,00 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,10 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,08 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,07 |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  | 100 buc | 0,06 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 0,10 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 0,41 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 0,80 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,01 |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  | kg | 0,00 |
|  | 644-25 |  | Труба стальная электросварная прямошовная ф25мм |  | m | 10,00 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,05 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 2,00 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,64 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 0,62 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,05 |
| 29 | 08-03-593-7 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi, inclusiv costul corpului de iluminat / Светильник для спортивных помещений с LED лампой, OLYMPIC LED 80, 4000K, 8000lm, 72Вт, степень защиты IP20 tip OLYMPIC LED 80 sau analog |  | 100 buc | 0,160 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 15,62 |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t | 0,00 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,65 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,33 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,16 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,05 |
|  | 65112022026 |  | Светильник для спортивных помещений с LED лампой, OLYMPIC LED 80, 4000K, 8000lm, 72Вт, степень защиты IP20 |  | buc | 16,00 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,27 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 8,61 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 4,10 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,27 |
| 30 | 08-02-364-2 |  | Consola pe perete, inclusiv costul consolei / Поворотный кронштейн для крепления светильника на стене |  | buc | 32,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 33,60 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 2,56 |
|  | 62112022027 |  | Поворотный кронштейн для крепления светильника на стене |  | buc | 32,00 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 1,60 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 1,28 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 1,28 |
| 31 | 08-03-594-6 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii, , inclusiv costul coprului de iluminat / Светильник указатель выхода ССА 1001 3Вт, степень защиты IP20 |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,22 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,00 |
|  | 55032021064 |  | Светильник указатель выхода ССА 1001 3Вт, степень защиты IP20 |  | buc | 2,00 |
|  | 5009109 |  | Cirlig |  | buc | 4,08 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,04 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,06 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,03 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 0,82 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,03 |
| 32 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель одноклавишный 250В, 10А для скрытой установки, степень зашиты IP55, степень защиты от внешних механических ударов IK10 |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,64 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,00 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 2,04 |
|  | 50082021013 |  | Выключатель одноклавишный 250В, 10А для скрытой установки, степень зашиты IP55, степень защиты от внешних механических ударов IK10 |  | buc | 2,00 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,00 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,00 |
| 33 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная для открытой установки U=250В, Iн=16А, IP54, степень защиты от внешних механических ударов IK10 |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,86 |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  | t | 0,00 |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t | 0,00 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,02 |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  | 100 buc | 0,02 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,00 |
|  | 50082021037 |  | Розетка штепсельная для открытой установки U=250В, Iн=16А, IP54, степень защиты от внешних механических ударов IK10 |  | buc | 2,00 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,00 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,13 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,00 |
| 34 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv: Переключатель кулачковый |  | buc | 2,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,24 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,04 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,00 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,00 |
| 35 |  |  | Переключатель кулячковый 10А "Выкл.-Вкл." 1Р/400В IP54, ПКП10-11/У |  | buc | 2,000 |
|  | 62112022032 |  | Переключатель кулячковый 10А "Выкл.-Вкл." 1Р/400В IP54, ПКП10-11/У |  | buc | 2,00 |
| 36 |  |  | Коробка ответвительная для скрытой установки с крышкой, У-197 УХЛ4 |  | buc | 8,000 |
|  | 421 |  | Коробка ответвительная для скрытой установки, IP20 |  | buc | 8,00 |
| 37 |  |  | Коробка для установки выключ. и розеток У-196 |  | buc | 4,000 |
|  | 411 |  | Коробка для установки выключ. и розеток У-196 |  | buc | 4,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 38 |  |  | Щит распределительный на 48 мод. IP31 ЩРв-48з-0 36 УХЛ3 |  | buc | 1,000 |
|  | 58082021-ЩРв-48 |  | Щит распределительный на 48 мод. IP31 ЩРв-48з-0 36 УХЛ3 |  | buc | 1,00 |
| 39 |  |  | Выключатель нагрузки 3-х пол. 400В, 100А, ВН-32/3Р/100А |  | buc | 2,000 |
|  | 580820ВН100 |  | Выключатель нагрузки 3-х пол. 400В, 100А, ВН-32/3Р/100А |  | buc | 2,00 |
| 40 |  |  | Выключатель автоматический ВА47-100/3Р/С125А |  | buc | 1,000 |
|  | 580820-3/100С100 |  | Выключатель автоматический ВА47-100/3Р/С125А |  | buc | 1,00 |
| 41 |  |  | Выключатель автоматический ВА47-100/3Р/С80А |  | buc | 1,000 |
|  | 580820-3/100С80 |  | Выключатель автоматический ВА47-100/3Р/С80А |  | buc | 1,00 |
| 42 |  |  | Выключатель автоматический ВА47-100/3Р/С10А |  | buc | 2,000 |
|  | 580820-3/100С10 |  | Выключатель автоматический ВА47-100/3Р/С10А |  | buc | 2,00 |
| 43 |  |  | Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/В10А |  | buc | 3,000 |
|  | 580820-1В10 |  | Выключатель ВА47-29/1Р/В10А |  | buc | 3,00 |
| 44 |  |  | Выключатель дифференцияльный АВДТ32 С16А, 30мА |  | buc | 3,000 |
|  | 580820АBДT3216 |  | Выключатель АВДТ32 С16А, 30мА |  | buc | 3,00 |
| 45 |  |  | Независемый расцепитель РН47 |  | buc | 3,000 |
|  | 580820PH47 |  | Независемый расцепитель РН47 |  | buc | 3,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Incalzire si ventilare (33/11-22-IV)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | VB02B |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm / se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" / consum material nou "Клапан обратный 600*350" = 1.0 buc/buc |  | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 4,76 |
|  | 6001 |  | Клапан обратный 600*350 |  | buc | 1,00 |
|  | 2710403701203 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  | kg | 0,21 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,27 |
|  | 2710703500025 |  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm |  | kg | 3,27 |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 5,84 |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  | kg | 0,25 |
|  | 2521306716872 |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  | kg | 0,02 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,04 |
|  | 2874125895015 |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  | kg | 0,02 |
|  | 2710603420378 |  | Otel patrat lam.cald D = 16 mm |  | kg | 0,21 |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  | kg | 0,10 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,09 |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  | buc | 8,00 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 36,00 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,45 |
|  | 2710403604481 |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  | kg | 0,37 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,25 |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  | buc | 8,00 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 36,00 |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  | buc | 1,00 |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  | buc | 8,00 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 36,00 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,25 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,03 |
| 2 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетки вентиляционные RAG 600*300 |  | buc | 7,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 6,86 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,19 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,32 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,28 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,42 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 196,00 |
|  | 28741157657002 |  | Решетки вентиляционные RAG 600*300 |  | buc | 7,00 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 4,20 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 196,00 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 196,00 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 1,26 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,14 |
| 3 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетки вентиляционные RAG 500*300 |  | buc | 7,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 6,86 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,19 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,32 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,28 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,42 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 196,00 |
|  | 28741157657003 |  | Решетки вентиляционные RAG 500*300 |  | buc | 7,00 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 4,20 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 196,00 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 196,00 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 1,26 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,14 |
| 4 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетки вентиляционные 250*500 |  | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 1,96 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,34 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,09 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,08 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,12 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 56,00 |
|  | 28741157657004 |  | Решетки вентиляционные 250*500 |  | buc | 2,00 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 1,20 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 56,00 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 56,00 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,36 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,04 |
| 5 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  | m2 | 35,500 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 87,33 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,36 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 1,61 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,36 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 1,72 |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  | kg | 0,29 |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 48,40 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,08 |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,22 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 573,68 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 1,43 |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  | kg | 258,16 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 573,68 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 573,68 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,48 |
| 6 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm |  | m2 | 44,200 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 144,98 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,44 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 2,31 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,44 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 3,33 |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  | kg | 0,22 |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  | kg | 0,36 |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg | 75,52 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,33 |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,40 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 1 066,10 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 1,78 |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  | kg | 319,83 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 1 066,10 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 1 066,10 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 2,21 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 3,54 |
| 7 | IzH07A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv / Минеральная вата 50мм с фольгированным покрытием |  | m2 | 8,000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 5,25 |
|  | 26821626113057 |  | Минеральная вата 50мм с фольгированным покрытием |  | m2 | 8,24 |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  | kg | 0,14 |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg | 0,36 |
| 8 | IzH07A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv / Минеральная вата 50мм (для воздуховодов) |  | m2 | 36,000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 23,62 |
|  | 26821626113058 |  | Минеральная вата 50мм (для воздуховодов) |  | m2 | 37,08 |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  | kg | 0,65 |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg | 1,62 |
| 9 | IzI07D1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare |  | m2 | 36,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 8,46 |
|  | 2710403601300 |  | Tabla neagra sau zincata |  | kg | 163,91 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,76 |
| 10 | IzI07D2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare |  | m2 | 36,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 21,20 |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  | buc | 288,00 |
| 11 | VB27C |  | Caciula de protectie, pentru canale rectangulare cu perimetrul 1600 - 2500 mm / ЗП.00.000 450*900*65 c.5.904-51 |  | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 5,64 |
|  | 2710403701320 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm |  | kg | 5,90 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 2,00 |
|  | 2710703549394 |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  | kg | 6,88 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,30 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,12 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,40 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 32,00 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,80 |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  | kg | 48,00 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 32,00 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 32,00 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 1,08 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,10 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 12 | VC01B |  | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic / Канальный вентилятор Systemair KT70-40-4; KT60-35-4 sau analog |  | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 43,50 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,44 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,30 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,36 |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 96,48 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,36 |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  | kg | 0,40 |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  | buc | 44,22 |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  | buc | 52,26 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,20 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,50 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 2,60 |
| 13 | VB02B |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm / Отсечной клапан SRK 70-40 sau analog с эл. приводом Belimo sau analog / se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" |  | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 4,76 |
|  | 2710403701203 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  | kg | 0,21 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,27 |
|  | 2710703500025 |  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm |  | kg | 3,27 |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 5,84 |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  | kg | 0,25 |
|  | 2521306716872 |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  | kg | 0,02 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,04 |
|  | 2874125895015 |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  | kg | 0,02 |
|  | 2710603420378 |  | Otel patrat lam.cald D = 16 mm |  | kg | 0,21 |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  | kg | 0,10 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,09 |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  | buc | 8,00 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 36,00 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,45 |
|  | 2710403604481 |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  | kg | 0,37 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,25 |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  | buc | 8,00 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 36,00 |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  | buc | 1,00 |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  | buc | 8,00 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 36,00 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,25 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,03 |
| 14 | VC10A |  | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului / Кассета фильтр с фильтрующим материалом de tip FFf70-40, BFK70-40 M5 sau analog |  | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 12,90 |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  | kg | 0,40 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 2,51 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,15 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,04 |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  | buc | 7,04 |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  | buc | 7,04 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 2,01 |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  | buc | 7,04 |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  | buc | 7,04 |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  | buc | 2,01 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,15 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,25 |
| 15 | VC29A |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, / Воздухонагреватель электрический с защитой от перегрева de tip Systemair RB70-40/45-3 400V sau analog |  | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 9,92 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 0,50 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,05 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,05 |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  | buc | 18,09 |
|  | 2874115820522 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  | buc | 18,09 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,30 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,10 |
| 16 | VB18B |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm |  | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 1,30 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,06 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 32,00 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 32,00 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 32,00 |
| 17 | 08-03-591-1 |  | Регулятор скорости Systemair RTRD 7 sau analog |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,79 |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  | t | 0,00 |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t | 0,00 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,02 |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  | 100 buc | 0,02 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,00 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,00 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,13 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,00 |
| 18 | VB18A |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm |  | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 1,10 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,05 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 18,00 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 18,00 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 18,00 |
| 19 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Противодождевые жалюзи VK 60-35 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 0,98 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,17 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,04 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,04 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,06 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 28,00 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,60 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 28,00 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 28,00 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,18 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,02 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 20 |  |  | Канальный вентилятор L=3200 м3/час H=500 Па N=3.616 kW- двиг, Т=45,0 kW-калорифер U=400 V de tip Systemair KT70-40-4 sau analog |  | buc | 1,000 |
|  | 7002 |  | Канальный вентилятор L=3200 м3/час H=500 Па N=3.616 kW- двиг, Т=45,0 kW-калорифер U=400 V de tip Systemair KT70-40-4 |  | buc | 1,00 |
| 21 |  |  | Канальный вентилятор L=3200 м3/час Н=500Па de tip Systemair KT60-35-4 sau analog |  | buc | 1,000 |
|  | 7014 |  | Канальный вентилятор L=3200 м3/час Н=500Па de tip Systemair KT60-35-4 sau analog |  | buc | 1,00 |
| 22 |  |  | Отсечной клапан Systemair SRK 70-40 sau analog с эл. приводом Belimo sau analog |  | buc | 1,000 |
|  | 7004 |  | Отсечной клапан Systemair SRK 70-40 sau analog с эл. приводом Belimo sau analog |  | buc | 1,00 |
| 23 |  |  | Кассета фильтр с фильтрующим материалом de tip FFf70-40, BFK70-40 M5 sau analog |  | buc | 1,000 |
|  | 7006 |  | Кассета фильтр с фильтрующим материалом de tip FFf70-40, BFK70-40 M5 sau analog |  | buc | 1,00 |
| 24 |  |  | Воздухонагреватель электрический с защитой от перегрева de tip Systemair RB70-40/45-3 400V sau analog |  | buc | 1,000 |
|  | 7008 |  | Воздухонагреватель электрический с защитой от перегрева de tip Systemair RB70-40/45-3 400V sau analog |  | buc | 1,00 |
| 25 |  |  | Шумоглушитель Systemair LDR 70-40 sau analog |  | buc | 1,000 |
|  | 7010 |  | Шумоглушитель Systemair LDR 70-40 sau analog |  | buc | 1,00 |
| 26 |  |  | Регулятор скорости Systemair RTRD 7 sau analog |  | buc | 2,000 |
|  | 701012 |  | Регулятор скорости Systemair RTRD 7 sau analog |  | buc | 2,00 |
| 27 |  |  | Шумоглушитель Systemair LDR 60-35 sau analog |  | buc | 1,000 |
|  | 7016 |  | Шумоглушитель Systemair LDR 60-35 sau analog |  | buc | 1,00 |
| 28 |  |  | Противодождевые жалюзи VK 60-35 sau analog |  | buc | 1,000 |
|  | 7018 |  | Противодождевые жалюзи VK 60-35 sau analog |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Semnalizarea de incendiu (33/11-22-SI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | RpCU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc | 4,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,08 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,52 |
| 2 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  | buc | 4,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,28 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,32 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,88 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,02 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,04 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,06 |
| 3 | RpEJ08B |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp |  | m | 65,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 9,75 |
| 4 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  | m | 65,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 19,50 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 110,50 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,03 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,65 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,98 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,30 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 5 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: Detector de fum |  | buc | 9,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 18,00 |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 2,25 |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 1,44 |
| 6 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: Declansator manual de alarma de incendiu |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,00 |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,25 |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 0,16 |
| 7 | 10-04-066-06 |  | Aparataj de perete: Dispozitiv de semnalizare somica si somica/optica |  | buc | 3,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 18,00 |
| 8 | 08-03-575-1 |  | Montarea in panou a Releu, Rezistor, Diod |  | buc | 2,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,24 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,04 |
| 9 | pret furnizor |  | Rezistor МЛТ 0,25-4,3 кОм +5% |  | buc | 1,000 |
|  | 2811236313239 |  | Rezistor МЛТ 0,25-4,3 кОм +5% |  | buc | 1,00 |
| 10 | pret furnizor |  | Diod КД 512А |  | buc | 1,000 |
|  | 2811236313240 |  | Diod |  | buc | 1,00 |
| 11 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 2,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 13,48 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,04 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,62 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 24,40 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,32 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,04 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,04 |
| 12 |  |  | Cablu electric JE-H(St)H-1x2x0,8 |  | m | 200,000 |
|  | 5909201851891 |  | Cablu electric JE-H(St)H-1x2x0,8 |  | m | 200,00 |
| 13 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m | 1,800 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 42,84 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 24,12 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 12,06 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 8,71 |
| 14 |  |  | Teava PVC ф15 mm |  | m | 180,000 |
|  | 59092018521 |  | Teava PVC ф15 mm |  | m | 180,00 |
| 15 |  |  | Крепежные изделия и материалы |  | kg | 3,000 |
|  | 48092022023 |  | Крепежные изделия и материалы |  | kg | 3,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 16 | pret furnizor |  | Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010 |  | buc | 9,000 |
|  | 2811236313272 |  | Detector de fum, de tip SensoMag S30 |  | buc | 9,00 |
| 17 | pret furnizor |  | Declansator manual conform standartului SM SR EN 54-11:2010 |  | buc | 1,000 |
|  | 2811236313264 |  | Declansator manual, de tip SensoMAG MCP50 |  | buc | 1,00 |
| 18 | pret furnizor |  | Dispozitiv de semnalizare sonica 9-13V, 40mA conform standartului SM EN 54-3:2015 |  | buc | 3,000 |
|  | 281123631335 |  | Dispozitiv de semnalizare sonica de tip SF-105 |  | buc | 3,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Întocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.