| Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte in Liceul Teoretic "Miron Costin" or. Floresti |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cantitaţilor de lucrări

Solutii arhitectural-constructive (SAC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare tamplarie din lemn (usi interioare) | m2 | 27,000 |
| 2 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontare pereti usori amovibili din PAL 40 mm | m2 | 50,000 |
| 3 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardoseala din scanduri de lemn pe profile longitudinale din lemn | m2 | 350,000 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala existenta pereti (inclusiv nisele pentru radiatoare sub ferestre, golurile de ferestre si usi interioare, nisele-dulap) | m2 | 761,000 |
| 5 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Demontarea tapetelor de hartie existente | m2 | 156,000 |
| 6 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontare captuseli de protectie din PAL la pereti | m2 | 60,000 |
| 7 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. /Demontarea plintelor din lemn/ciment | m | 250,000 |
| 8 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc./ Demontarea ferestrelor din PVC | m2 | 14,500 |
| 9 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu. / Demontarea pervazurilor interioare din beton prefabricat | m3 | 0,150 |
| 10 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, distanta de 50 m | t | 15,060 |
| 11 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 15,060 |
| 12 | TsI50A10 | Transportarea pamintului, desurilor, etc. cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 15,060 |
|  |  | Total 1. Demontari |  |  |
|  |  | 2. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 13 | CD05D7 | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea varului pasta in locul celui hidratat / Blocuri BCA 100mm (etaj 2) | m3 | 0,300 |
| 14 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 2 |
|  |  | Total 2. Inchideri si compartimentari |  |  |
|  |  | 3. Finisari tavan |  |  |
|  |  | 3.1. Parter |  |  |
| 15 | CK29Fp;.p | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila cu caracteristici fizice si vizuale tip Rockfon Artic E24 (sau similar) cu structura parial vizibila si dimensiunile de 600 x 600 x 15mm, clasa 1/C/0N in conformitate cu EN 13964 | m2 | 86,000 |
|  |  | 3.2. Etaj 1 |  |  |
| 16 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila cu caracteristici fizice si vizuale tip Rockfon Artic E24 (sau similar) cu structura parial vizibila si dimensiunile de 600 x 600 x 15mm, clasa 1/C/0N in conformitate cu EN 13964 | m2 | 142,000 |
|  |  | 3.3. Etaj 2 |  |  |
| 17 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila cu caracteristici fizice si vizuale tip Rockfon Artic E24 (sau similar) cu structura parial vizibila si dimensiunile de 600 x 600 x 15mm, clasa 1/C/0N in conformitate cu EN 13964 | m2 | 93,400 |
|  |  | 3.4. Perete de separare tavan suspendat |  |  |
| 18 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 33,500 |
| 19 | Pret de piata | Corniera perforata din aluminiu | m | 56,000 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 33,500 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 33,500 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 33,500 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa de culoare RAL 9016, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 33,500 |
|  |  | Total 3. Finisari tavan |  |  |
|  |  | 4. Finisari pereti. Clasa de biologie (parter) |  |  |
| 24 | СF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC gr.=12,5mm, cu executarea carcasei metalice identice, inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie, vata minerala gr.=50mm 35kg/m3 | m2 | 2,500 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 124,000 |
| 26 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 124,000 |
| 27 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm | m2 | 124,000 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 124,000 |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 124,000 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo | m2 | 124,000 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa de culoare RAL 110 90 05, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 89,700 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa de culoare RAL 200 80 05, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 22,900 |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa de culoare RAL 9016, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,440 |
| 34 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie portelanata culoare deschisa, format 120x60 cm | m2 | 4,000 |
|  |  | Total 4. Finisari pereti. Clasa biologie (parter) |  |  |
|  |  | 5. Finisari pardosea Clasa de biologie (parter) |  |  |
| 35 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,759 |
| 36 | TsI50A10 | Transportarea pamint, autobasculanta de 5 t distanta 10 km | t | 129,000 |
| 37 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren cat. II | 100 m3 | 0,759 |
| 38 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 75,880 |
| 39 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,759 |
| 40 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fractie 16-32 mm, h=100 m | m3 | 8,320 |
| 41 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa Bc15 | m3 | 5,000 |
| 42 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat / Polistiren extrudat XPS gr.=100mm | m2 | 83,200 |
| 43 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip | m2 | 83,200 |
| 44 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR 100x100 ф5 | kg | 514,000 |
| 45 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=6 pentru grosimea stratului finala de 60mm | m2 | 83,200 |
| 46 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 83,200 |
| 47 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Covor PVC eterogen, grosimea = 2-2,3 mm; se modifica:Profil p.v.c., pervaz pardoseala in Profil de racordare din PVC R=30 mm - 0,45 m/m2 | m2 | 91,500 |
| 48 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/ Baza pt. profilul terminatie | m | 41,000 |
| 49 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/ Profil de inchidere | m | 41,000 |
|  |  | 5. Finisari pardosea Clasa de biologie (parter) |  |  |
|  |  | 6. Finisari pereti (etaj 1) |  |  |
|  |  | 6.1. Clasa de fizica |  |  |
| 50 | СF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC gr.=12,5mm, cu executarea carcasei metalice identice, inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie vata minerala gr.=50mm 35kg/m3 | m2 | 2,500 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 124,000 |
| 52 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 124,000 |
| 53 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm | m2 | 124,000 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 124,000 |
| 55 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" gr. 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, tavanelor | m2 | 124,000 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 124,000 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa de culoare RAL 110 90 05, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 89,700 |
| 58 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa de culoare RAL 1001, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 22,900 |
| 59 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa de culoare RAL 9016, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,440 |
| 60 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie portelanata culoare deschisa, format 120x60 cm | m2 | 4,000 |
|  |  | 6.2. Clasa de matematica-1 |  |  |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 85,050 |
| 62 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 85,050 |
| 63 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm | m2 | 85,050 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 85,050 |
| 65 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" gr.1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, tavanelor | m2 | 85,050 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 85,050 |
| 67 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa de culoare RAL 110 90 05, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 55,000 |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa de culoare RAL 200 80 05, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 22,600 |
| 69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa de culoare RAL 9016, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,450 |
|  |  | Total Finisari Pereti (etajul 1) |  |  |
|  |  | 7. Finisari pardosea (etaj 1) |  |  |
|  |  | 7.1. Clasa de fizica |  |  |
| 70 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip | m2 | 83,200 |
| 71 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, gr. 50 mm, intr-un strat / Polistiren extrudat XPS gr.=100mm | m2 | 83,200 |
| 72 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip | m2 | 83,200 |
| 73 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR 100x100 ф5 | kg | 257,000 |
| 74 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=6 pentru grosimea stratului finala de 60mm | m2 | 83,200 |
| 75 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10mm | m2 | 83,200 |
| 76 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Covor PVC eterogen, grosimea = 2-2,3 mm; se modifica:Profil p.v.c., pervaz pardoseala in Profil de racordare din PVC R=30 mm - 0,45 m/m2 | m2 | 91,500 |
| 77 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/ Baza pt. profilul terminatie | m | 41,000 |
| 78 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/ Profil de inchidere | m | 41,000 |
|  |  | 7.2. Clasa de matematica-1 |  |  |
| 79 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip | m2 | 47,600 |
| 80 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, gr. 50 mm, intr-un strat / Polistiren extrudat XPS gr.=100mm | m2 | 47,600 |
| 81 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip | m2 | 47,600 |
| 82 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR 100x100 ф5 | kg | 147,000 |
| 83 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=6 pentru grosimea stratului finala de 60mm | m2 | 47,600 |
| 84 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10mm | m2 | 47,600 |
| 85 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Covor PVC eterogen, grosimea = 2-2,3 mm; se modifica:Profil p.v.c., pervaz pardoseala in Profil de racordare din PVC R=30 mm - 0,53 m/m2 | m2 | 52,400 |
| 86 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/ Baza pt. profilul terminatie | m | 28,000 |
| 87 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/ Profil de inchidere | m | 28,000 |
|  |  | Total 7. Finisari pardosea (etajul 1) |  |  |
|  |  | 8. Finisari pereti (etaj 2) |  |  |
|  |  | 8.1. Clasa de chimie |  |  |
| 88 | СF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC gr.=12,5mm, cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti izolatie vata minerala gr.=50mm 35kg/m3 | m2 | 2,500 |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 124,000 |
| 90 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 124,000 |
| 91 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm | m2 | 124,000 |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 124,000 |
| 93 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" gr.1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, tavanelor | m2 | 124,000 |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 124,000 |
| 95 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa de culoare RAL 110 90 05, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 89,700 |
| 96 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa de culoare RAL 1001, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 22,900 |
| 97 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa de culoare RAL 9016, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,440 |
| 98 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie portelanata culoare deschisa, format 120x60 cm | m2 | 4,000 |
|  |  | Total 8. Finisari pereti (etajul 1) |  |  |
|  |  | 9. Finisari pardosea (etaj 2) |  |  |
|  |  | 9.1. Clasa de chimie |  |  |
| 99 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip | m2 | 83,200 |
| 100 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, gr. 50 mm, intr-un strat / Polistiren extrudat XPS gr.=100mm | m2 | 83,200 |
| 101 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip | m2 | 83,200 |
| 102 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR 100x100 ф5 | kg | 257,000 |
| 103 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment - nisip, k=6 pentru gr.stratului de 60mm | m2 | 83,200 |
| 104 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": gr. 10mm | m2 | 83,200 |
| 105 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Covor PVC eterogen, grosimea = 2-2,3 mm; se modifica:Profil p.v.c., pervaz pardoseala in Profil de racordare din PVC R=30 mm - 0,45 m/m2 | m2 | 91,500 |
| 106 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/ Baza pt. profilul terminatie | m | 41,000 |
| 107 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/ Profil de inchidere | m | 41,000 |
|  |  | Total 9. Finisari pardosea (etajul 2) |  |  |
|  |  | 10. Tamplarie |  |  |
|  |  | 10.1. Pereti cortina |  |  |
| 108 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Compartimentari interioare din profile de aluminiu cu umplutura mata din sandwich compus din placi PU si tabla metalica de 1 mm pe ambele parti. Geamurile vor fi din sticla triplex 4+4 mm transparente. Usile vor fi dotate cu set maner de usa din inox, Hafele Startec model LTD 2170 (sau smilar); C-1 - 3 buc | m2 | 42,000 |
|  |  | 10.2. Usi interioare |  |  |
| 109 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa interioara cu rama metalica 2 mm de culoare RAL 7014 si panza din placaj laminat din lemn 44 mm, de culoare RAL 1014 sau acoperita cu spon de frasin natural acoperit cu lac mat . Cu placa de protectie din inox de 1 mm la partea inferioara si sticla triplex 4+4 mm transparenta si set maner de usa inox, Hafele Startec model LTD 2170 (sau smilar); UI-1 1150x2350(h) - 5 buc | m2 | 10,820 |
|  |  | 10.3. Ferestre |  |  |
| 110 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile / Rolete din material textil, fixare pe profil geam, culoare RAL 9016, 50% transparenta | m2 | 50,000 |
| 111 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 0,500 |
|  |  | 10.4. Corniera |  |  |
| 112 | CK18C | Montarea corniera perforata din aluminiu | m | 60,000 |
|  |  | Total 10. Timplarie |  |  |
|  |  | 11. Executare gauri |  |  |
| 113 | RCsB31S | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm | buc | 2,000 |
| 114 | RCsB31N | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm | buc | 1,000 |
| 115 | RCsB29I | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm / k=4,5 pentru adancimea de forare de 500mm | buc | 1,000 |
| 116 | RCsB29S | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm / k=5,4 pentru adancimea de forare de 600mm | buc | 1,000 |
|  |  | Total 11. Executare gauri |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |

|  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  | % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  | % |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  | % |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cantitaţilor de lucrări

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (RAC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj sanitar |  |  |
| 1 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,000 |
| 2 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |
|  |  | Total 1. Utilaj sanitar |  |  |
|  |  | 2. Sistemul A1 |  |  |
|  |  | 2.1. Armaturi |  |  |
| 3 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu bila si fluture de actiune D15 | buc | 4,000 |
| 4 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI | buc | 6,000 |
|  |  | 2.2. Conducte |  |  |
| 5 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena PN10 ф20 | m | 20,000 |
| 6 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Termoizolatie pentru teava ф20 | m | 20,000 |
| 7 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 20,000 |
| 8 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 20,000 |
|  |  | Total 2. Sistemul A 1 |  |  |
|  |  | 3. Sistemul C1 |  |  |
|  |  | 3.1. Piese |  |  |
| 9 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Mufa antiincendiara ф110 | buc | 3,000 |
| 10 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie ф110 | buc | 2,000 |
| 11 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP ф110x50 | buc | 3,000 |
| 12 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP ф50 90* | buc | 3,000 |
|  |  | 3.2. Conducte |  |  |
| 13 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava din polipropilena pentru canalizatie PP ф110 | m | 38,000 |
| 14 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 19,000 |
| 15 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din polipropilena pentru canalizatie PP ф50 | m | 3,000 |
| 16 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 4,000 |
| 17 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 4,100 |
|  |  | Total 3. Sistemul C 1 |  |  |
|  |  | Total |  |  |

|  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  | % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  | % |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  | % |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Incalzire, ventilare, conditionare (IVC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Incalzire |  |  |
| 1 | IB05B | Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 11-20 elemente / Radiator bimetal temp. max. 120*C, pres. max. 20 bar dimensiuni 1040x500hx75 - 13 sectii (latimea sectiei 80 mm) | buc | 15,000 |
| 2 | IB05B | Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 11-20 elemente / Radiator bimetal temp. max. 120*C, pres. max. 20 bar dimensiuni 960x500hx75 - 12 sectii (latimea sectiei 80 mm) | buc | 5,000 |
| 3 | IB05B | Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 11-20 elemente / Radiator bimetal temp. max. 120*C, pres. max. 20 bar dimensiuni 880x500hx75 - 11 sectii (latimea sectiei 80 mm) | buc | 1,000 |
| 4 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 84,000 |
| 5 | Pret de piata | Kit montaj radiator | buc | 21,000 |
| 6 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet drept (tur) cap termostatic DN=15 mm presiunea maxima de lucru 10 bar, pres. de proba 12 bar | buc | 17,000 |
| 7 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet drept (tur) DN=15 mm presiunea maxima de lucru 10 bar, presiunea de proba 12 bar | buc | 4,000 |
| 8 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet drept (retur) DN=15 mm presiunea maxima de lucru 10 bar, presiunea de proba 12 bar | buc | 21,000 |
| 9 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet drept DN=25 mm presiunea maxima de lucru 10 bar, presiunea de proba 12 bar | buc | 14,000 |
| 10 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" / Racord olandez PPR 25x1" | buc | 28,000 |
| 11 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR-AL-PPR PN20 T=90* ф20x2.8 | m | 45,400 |
| 12 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR-AL-PPR PN20 T=90* ф25x3.5 | m | 145,000 |
| 13 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 75,0 mm. / Teava PPR-AL-PPR PN20 T=90* ф75x8.4 | m | 66,400 |
| 14 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* ф25x20 | buc | 20,000 |
| 15 | IC38L | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 75,0 mm / Teu PPR ф75x75x25 | buc | 16,000 |
| 16 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teu PPR ф25x25x20 | buc | 32,000 |
| 17 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Mufa PPR ф20x3/4" | buc | 19,000 |
| 18 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Mufa PPR ф25x1" | buc | 57,000 |
| 19 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 75,0 mm / Mufa PPR ф75x3" | buc | 11,000 |
| 20 | IC53A | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" / Racord olandez PPR ф20x1/2" (M) | buc | 56,000 |
| 21 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 4,000 |
| 22 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | 5,000 |
| 23 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 75,0 mm / Racord PPR-metal ф75x2 1/2" (M) | buc | 2,000 |
| 24 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 75,0 mm / Racord PPR-metal ф75x2 1/2" (Fi) | buc | 2,000 |
| 25 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR-metal ф25x1" (M) | buc | 3,000 |
| 26 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR-metal ф25x1" (Fi) | buc | 1,000 |
| 27 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR-metal ф25x1 1/4" (M) | buc | 1,000 |
| 28 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.20 | buc | 80,000 |
| 29 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.25 | buc | 225,000 |
| 30 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.75 | buc | 30,000 |
| 31 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 14,640 |
| 32 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 14,640 |
| 33 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 231,400 |
| 34 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 66,400 |
| 35 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 231,400 |
| 36 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 66,400 |
| 37 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp | m2 | 14,640 |
|  |  | Total 1.1 Incalzire |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari suplimentare |  |  |
| 38 | RCsB29S | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=5.495 pentru diametrul de 210 mm si adincimea 500 mm | buc | 18,000 |
| 39 | RCsB31C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm / k=3.6 pentru adincimea 400 mm | buc | 36,000 |
| 40 | IC43A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" / Teava metalica ф32x2.5 l=400 mm | buc | 36,000 |
| 41 | RCsB31I | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm / k=5.4 pentru adincimea 600mm | buc | 8,000 |
| 42 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" / Teava metalica ф89x3.0 l=600 mm | buc | 8,000 |
| 43 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri / Podina de trecere peste tevile noi | kg | 25,000 |
| 44 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,025 |
|  |  | Total 1.2 Lucrari suplimentare |  |  |
|  |  | 1.3. Demontari |  |  |
| 45 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 20-60 | m | 381,000 |
| 46 | RpIB12 | Demontari radiator fonta | buc | 59,000 |
| 47 | TrB05A1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 5,560 |
| 48 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 5,560 |
| 49 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 5,560 |
|  |  | Total 1.3 Demontari |  |  |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Asigurari sociale | 24 % |  |
|  |  | Transportul materialelor | % |  |
|  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Ventilare |  |  |
| 51 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 15,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Asigurari sociale | 24 % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Ventilare |  |  |
| 52 | Pret de piata | PRANA-200C sau analog cu preincalzire aer in timpul rece schimb de aer max 140 m3/h, schimbator de caldura cupru. Dimensiuni lungime modul 500 mm, DN=200 mm | buc | 15,000 |
|  |  | 3.2. Climatizare |  |  |
| 53 | Pret de piata | Climatizor mobil pe rotile tip TROTEC PAE 81 sau analog. Capacitatea de evaporare 2800 ml/h. Alimentare sursa: 220-240 V/50/60Hz; I=0.5 A; P=125W. Agentul frigorific: apa plus pachete speciale de gheata. Filtru de aer antibacterian usor de curatat. Dimensiuni 395x1150hx405mm. Capacitate de stocare apa 60l. Operare manuala si prin telecomanda. Clasa "A" de eficienta energetica. Nivel de zgomot redus | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare | 1.2% |  |
|  |  | Total 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Total |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Retele electrice interioare (EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 90,000 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 90,000 |
| 3 | RpEJ08E | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp | m | 12,000 |
| 4 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 12,000 |
| 5 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru strapungerea mecanizat | buc | 30,000 |
| 6 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 30,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Asigurari sociale | 24 % |  |
|  |  | Cheltueli de transport | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate QF | buc | 2,000 |
| 8 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100 A / Limitator supratensiuni | buc | 1,000 |
| 9 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (1PD, 2PD, 3PD, 1PD1, 2PD1, 1PD3, 2PD2, 3PD2) | buc | 8,000 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate QF, QFD, separatoare de sarcina QS | buc | 49,000 |
| 11 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100 A / Limitator supratensiuni | buc | 3,000 |
| 12 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 54,000 |
| 13 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Copruri de iluminat OPL/R | 100 buc | 0,540 |
| 14 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,050 |
| 15 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V | buc | 5,000 |
| 16 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,080 |
| 17 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP44, 10A, 250V | buc | 8,000 |
| 18 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu trei clape clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, k=1.5 | 100 buc | 0,020 |
| 19 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 3 clape, IP44, 10A, 250V | buc | 2,000 |
| 20 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,360 |
| 21 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, cu obturator si capac, 16A, 250V | buc | 36,000 |
| 22 | pret furnizor | Rama cu doua pozitii | buc | 11,000 |
| 23 | Pret furnizor | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 62,000 |
| 24 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie | 100 buc | 0,260 |
| 25 | pret furnizor | Cutie de distributie cu sina PE, montare incastrata | buc | 21,000 |
| 26 | Pret furnizor | Cutie cu cleme si sina PE, pentru conectarea elementelor metalice la sistema de egalizare a potentialelor | buc | 5,000 |
| 27 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera | 100 m | 11,100 |
| 28 | pret furnizor | Teava din polivinilhlorid d=20мм, EN 61386-22, EN 50267-2-2 | m | 1 055,000 |
| 29 | Pret furnizor | Teava din polivinilhlorid d=25мм, EN 61386-22, EN 50267-2-2 | m | 55,000 |
| 30 | 08-02-409-7 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 50 mm, k=0,5 la manopera | 100 m | 0,150 |
| 31 | Pret furnizor | Teava din polivinilhlorid d=40м, EN 61386-22, EN 50267-2-2 | m | 15,000 |
| 32 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,060 |
| 33 | Pret furnizor | Труба стальная электросварная прямошовная ф20м | m | 6,000 |
| 34 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,150 |
| 35 | pret furnizor | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.2x1,5 mm2 | m | 15,000 |
| 36 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 5,160 |
| 37 | pret furnizor | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 500,000 |
| 38 | pret furnizor | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.4x1,5 mm2 | m | 6,000 |
| 39 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 5,400 |
| 40 | pret furnizor | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 440,000 |
| 41 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,550 |
| 42 | pret furnizor | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x6,0 mm2 | m | 55,000 |
| 43 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,800 |
| 44 | pret furnizor | Cablu de forta din cupru ВВГнг(A) LS sec.5x16,0 mm2 | m | 80,000 |
| 45 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,800 |
| 46 | pret furnizor | Cablu necombustibil din cupru ВВГнг(A) FRLS-0.66 sec.3x2,5 mm2 | m | 80,000 |
| 47 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 0,300 |
| 48 | pret furnizor | Conductor flexibil cu un singur fir ПB1 sec. 1х6,0mm2 | m | 30,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Asigurari sociale | 24 % |  |
|  |  | Cheltueli de transport | % |  |
|  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 49 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, car.B, Iн=40А, tip QF/3P/B40A sau analog | buc | 1,000 |
| 50 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, car.B, Iн=10А, tip QF/1P/B10A sau analog | buc | 1,000 |
| 51 | pret furnizor | Limitator de supratensiuni de tip ОПС1-В 4Р In=30kA sau analog | buc | 1,000 |
| 52 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat incastrat, dim.395(h)x310x120, avind capacitatea de 24 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip N cu 12 pozitii - 1buc, tip PE cu 12 pozitii 1buc si sina de conectare 63A, 3P, 1000mm 1buc - ЩРв-24з, IP31 (1PD) | buc | 1,000 |
| 53 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, car.B, Iн=32А, tip QF/3P/B32A sau analog | buc | 1,000 |
| 54 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, car.B, Iн=25А, tip QF/1P/B25A sau analog | buc | 1,000 |
| 55 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, car.B, Iн=6А, tip QF/1P/B6A sau analog | buc | 2,000 |
| 56 | pret furnizor | Limitator de supratensiuni de tip ОПС1-В 4Р In=30kA sau analog | buc | 1,000 |
| 57 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat incastrat, dim.550(h)x310x120, avind capacitatea de 36 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip N cu 12 pozitii - 2buc, tip PE cu 12 pozitii 2buc si sina de conectare 63A, 3P, 1000mm 1buc - ЩРв-36з (2PD, 3PD) | buc | 2,000 |
| 58 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, car.B, Iн=32А, tip QF/3P/B32A sau analog | buc | 2,000 |
| 59 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, car.B, Iн=25А, tip QF/1P/B25A sau analog | buc | 4,000 |
| 60 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, car.B, Iн=16А, tip QF/1P/B16A sau analog | buc | 1,000 |
| 61 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, car.B, Iн=6А, tip QF/1P/B6A sau analog | buc | 6,000 |
| 62 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, tip. "A" cu car. "B", In=16А, 10мА, Un=230V de tip QFD/2P/B | buc | 2,000 |
| 63 | pret furnizor | Limitator de supratensiuni de tip ОПС1-В 4Р In=30kA sau analog | buc | 2,000 |
| 64 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat incastrat, dim.550(h)x310x120, avind capacitatea de 36 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip N cu 12 pozitii - 1buc, tip PE cu 12 pozitii 1buc si sina de conectare 63A, 3P, 1000mm 1buc - ЩРв-36з (1PD1, 2PD1, 1PD3) | buc | 3,000 |
| 65 | pret furnizor | Intrerupator de sarcina Iн=32А, tip QS/2P/32A sau analog | buc | 3,000 |
| 66 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, car.B, Iн=6А, tip QF/1P/B6A sau analog | buc | 3,000 |
| 67 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, tip. "A" cu car. "B", In=16А, 30мА, Un=230V de tip QFD/2P/B | buc | 16,000 |
| 68 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat incastrat, dim.395(h)x310x120, avind capacitatea de 24 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip N cu 12 pozitii - 1buc, tip PE cu 12 pozitii 1buc si sina de conectare 63A, 3P, 1000mm 1buc - ЩРв-24з, IP31 (2PD2, 3PD2) | buc | 2,000 |
| 69 | pret furnizor | Intrerupator de sarcina Iн=32А, tip QS/2P/32A sau analog | buc | 2,000 |
| 70 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, car.B, Iн=6А, tip QF/1P/B6A sau analog | buc | 2,000 |
| 71 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, tip. "A" cu car. "B", In=16А, 30мА, Un=230V de tip QFD/2P/B | buc | 4,000 |
| 72 | pret furnizor | Corp de iluminat LED, montare incastrata, 35 W, 3544 lm, 4000 K, IP20, 230V, 595x595x25, de tip OPL/R ECO LED sau analog | buc | 54,000 |
| 73 | pret furnizor | Corp iluminat pentru iluminarea tablelor scolare cu suport de distantare de perete, dimensiuni 1445x630x250 mm, cu 48 module LED 20 W, 2150 lm, IP41 de tip LE-SBO-14-020-7005-20D sau similara | buc | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare | 1.2% |  |
|  |  | Total 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Total: Inclusive salariu |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Semnalizarea de incendiu (SI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 30,000 |
| 2 | RpCU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizat | m | 20,000 |
| 3 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 30,000 |
| 4 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 20,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Asigurari sociale | 24 % |  |
|  |  | Transportul materialelor | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Semnalizarea de incendiu |  |  |
| 5 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Centrala detectie incendiu | buc | 1,000 |
| 6 | 10-08-001-07 | Montare modul de expansiune 4 zone | 10 buc | 0,300 |
| 7 | 10-08-003-03 | Dispozitive: bloc de alimentare si control | buc | 1,000 |
| 8 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 | buc | 1,000 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv Transmitator | buc | 1,000 |
| 10 | 10-08-003-03 | Dispozitive: bloc de alimentare si control | buc | 1,000 |
| 11 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 | buc | 1,000 |
| 12 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala | buc | 30,000 |
| 13 | 08-03-591-3 | Declansator de incendiu manual | 100 buc | 0,060 |
| 14 | 10-08-001-07 | Montare modul cu releu MR8 | 10 buc | 0,100 |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv Releu | buc | 2,000 |
| 16 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala | 100 buc | 0,090 |
| 17 | Pret furnizor | Cutie de jonctiune | buc | 9,000 |
| 18 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 5,000 |
| 19 | Pret furnizor | Cablu pentru semnalizarea antiincendiu, cu 2 conductori, cu sectiunea S=0,8 mmp, respecte standardul national - ГОСТ 31565-2012, cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 30 minute, JE-H(St)H-1x2x0.8 mmp EI30 | m | 350,000 |
| 20 | Pret furnizor | Cablu pentru semnalizarea antiincendiu, cu 2 conductori, cu sectiunea S=0,8 mmp, respecte standardul national - ГОСТ 31565-2012, cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 90 minute, JE-H(St)H-1x2x0.8 mmp EI90 | m | 100,000 |
| 21 | Pret furnizor | Cablu pentru semnalizarea antiincendiu, cu 2 conductori, cu sectiunea S=1,0 mmp, respecte standardul national - ГОСТ 31565-2012, cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 30 minute, JE-H(St)H-1x2x1.0 mmp | m | 80,000 |
| 22 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,200 |
| 23 | Pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat. 5e, EI90 | m | 20,000 |
| 24 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera | 100 m | 3,500 |
| 25 | Pret furnizor | Teava corugata din PE ф20 | m | 350,000 |
| 26 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. | 100 m | 0,500 |
| 27 | Pret furnizor | Cablu-canal din PE 25x16 mm | m | 50,000 |
| 28 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. | 100 m | 0,120 |
| 29 | Pret furnizor | Cablu-canal din PE 80x40 mm | m | 12,000 |
| 30 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 | buc | 1,000 |
| 31 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 1,500 |
| 32 | Pret furnizor | Cablu audio cu 2 conductori, cu sectiunea S=0.8 mm2, respecte standardul national - ГОСТ 31565-2012, cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 30 minute | m | 150,000 |
| 33 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala | 100 buc | 0,150 |
| 34 | Pret furnizor | Cutie de jonctiune | buc | 15,000 |
|  |  | Total 2.1 Semnalizarea de incendiu |  |  |
|  |  | 2.2. Demontari |  |  |
| 35 | 10-04-066-05 | Demontare difuzori pentru remontare ulterioara / doar manopera, k=0.5 | buc | 10,000 |
| 36 | RpEA11A | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor | m | 400,000 |
| 37 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 90,000 |
| 38 | 10-08-002-02 | Demontare detector de fum / doar manopera, k=0.5 | buc | 36,000 |
| 39 | 10-04-066-05 | Demontare avertizor pentru semnalizarea inceputul si sfarsitul lectiei / doar manopera, k=0.5 | buc | 3,000 |
|  |  | Total 2.2 Demontari |  |  |
|  |  | 2.3. Alte lucrari |  |  |
| 40 | 10-04-066-05 | Aparataj: Difuzor de perete / Difuzor demontat anterior | buc | 10,000 |
|  |  | Total 2.3 Alte lucrari |  |  |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Asigurari sociale | 24 % |  |
|  |  | Transportul materialelor | % |  |
|  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Semnalizarea de incendiu |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Panou de incendiu - centrala de detectie de incendiu cu iesire pentru sirena si pentru transmitator radio, 260/720 mA, cu RIP, MAG 8Plus, Teletek, in carcasa din metal, cu usa din sticla, cu cheie sau analog | buc | 1,000 |
| 42 | Pret furnizor | Modul de expansiune de 4 zone Teletek sau analog | buc | 3,000 |
| 43 | Pret furnizor | Sursa de alimentare 12V 7A Teletek sau analog | buc | 1,000 |
| 44 | Pret furnizor | Acumulator 12V 17A/ч | buc | 1,000 |
| 45 | Pret furnizor | Transmitator date prin GSM cu translarea min. 2 canale separate, in carcasa din metal tip GSM modul GSS-02 sau analog | buc | 1,000 |
| 46 | Pret furnizor | Sursa de alimentare 12V 7A in scut metalic | buc | 1,000 |
| 47 | Pret furnizor | Acumulator 12V 7A | buc | 1,000 |
| 48 | Pret furnizor | Detector de fum 0.10/19.5 mA tip Teletek SENSO MAG-S30 cu soclu pentru detectoare pentru instalare pe tavan sau analog | buc | 30,000 |
| 49 | Pret furnizor | Declansator de incendiu manual 0.10/1.20 mA Teletek SENSO MAG MCP 50 sau analog | buc | 6,000 |
| 50 | Pret furnizor | Modul cu releu pentru conectarea si integrarea cu panou de incendiu, MR8 Teletek in carcas necesar sau analog | buc | 1,000 |
| 51 | Pret furnizor | Releu cu 4 contacte in corpus tip РЭК-77/4 sau analog | buc | 2,000 |
| 52 | Pret furnizor | Carcasa din metal rosu, cu usa din sticla, cu cheie, pentru instalarea panou de incendiu in coridor | buc | 1,000 |
|  |  | Total 3.1 Semnalizarea de incendiu |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare | 1,2 % |  |
|  |  | Total 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total Inclusiv salariu |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Semnalizarea de paza automata (SPA)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 15,000 |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 15,000 |
| 3 | RpCU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 15,000 |
| 4 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 15,000 |
|  |  | Total 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Asigurari sociale | 24 % |  |
|  |  | Transportul materialelor | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total 1. Lucrari de constructi |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare - Dispozitiv logic pentru paza cu administrarea a 128 zone in panou de metal | buc | 1,000 |
| 6 | 10-08-001-08 | Aparate receptoare: Placa de expansiune pentru 8 zone | buc | 1,000 |
| 7 | 10-08-003-03 | Dispozitive: bloc de alimentare si control | buc | 1,000 |
| 8 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 | buc | 1,000 |
| 9 | 10-08-001-07 | Montare transmitator radio | 10 buc | 0,100 |
| 10 | 10-08-003-03 | Dispozitive: bloc de alimentare si control | buc | 1,000 |
| 11 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 | buc | 1,000 |
| 12 | 10-08-001-13 | Montare tastatura | buc | 2,000 |
| 13 | 10-08-001-07 | Montare converter | 10 buc | 0,10 |
| 14 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla | buc | 15,000 |
| 15 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor | buc | 7,000 |
| 16 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Sirena | buc | 2,000 |
| 17 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 5,500 |
| 18 | Pret furnizor | Cablu de semnalizare cu conductoare din cupru in izolatie fara halogeni de tip C.A. HF 4x0.5 mmp | m | 550,000 |
| 19 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,300 |
| 20 | Pret furnizor | Cablu de alimentare cu conductori din cupru de tip VVGng-HF 3x1.0 mm2 | m | 30,000 |
| 21 | Pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat. 5e | m | 100,000 |
| 22 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 5,000 |
| 23 | Pret furnizor | Teava corugata din PE ф20 | m | 500,000 |
| 24 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. | 100 m | 0,600 |
| 25 | Pret furnizor | Cablu-canal din PE 25x16 mm | m | 60,000 |
|  |  | Total 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Asigurari sociale | 24 % |  |
|  |  | Transportul materialelor | % |  |
|  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 26 | Pret furnizor | Dispositiv logic pentru paza cu administrarea 128 de zone, cu iesire pentru sirena si pentru transmitator radio, cu RIP, 12 V, 200 mA (de tip "Integra 128 plus", Satel), in panou din metal. sau analog | buc | 1,000 |
| 27 | Pret furnizor | Placa de expansiune cu 8 zone 35/80 mA (de tip "INT-E", Satel) sau analog | buc | 1,000 |
| 28 | Pret furnizor | Sursa de alimentare 12V, 6A, cu incarcarea bateriei (tip APS-612, Satel) sau analog | buc | 1,000 |
| 29 | Pret furnizor | Acumulator 12V 7A | buc | 1,000 |
| 30 | Pret furnizor | Transmitator radio, LARS, LARS1, 1500 mA tip ATS-100 sau analog | buc | 1,000 |
| 31 | Pret furnizor | Sursa de alimentare 12V 7A in scut metalic | buc | 1,000 |
| 32 | Pret furnizor | Acumulator 12V 7A | buc | 1,000 |
| 33 | Pret furnizor | Tastatura pentru sistema de paza, 60/110 mA (de tip "INT-KLFR-SSW", Satel) sau analog | buc | 2,000 |
| 34 | Pret furnizor | Converter RS485/USB | buc | 1,000 |
| 35 | Pret furnizor | Detector de miscare si spargerea sticlei, 16,5/18 mA (de tip LC 102) sau analog | buc | 15,000 |
| 36 | Pret furnizor | Contact magnetic pentru usa | buc | 7,000 |
| 37 | Pret furnizor | Sirena cu lumina, 150 mA, 90dB | buc | 2,000 |
|  |  | Total 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare | 1,2 % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total Inclusiv salariu |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Comunicatiile telefonice si de semnalizare (TS)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 40,000 |
| 2 | RpCU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 20,000 |
| 3 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 40,000 |
| 4 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 20,000 |
|  |  | Total 1. Lucrari de constructi |  |  |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Asigurari sociale | 24 % |  |
|  |  | Transportul materialelor | % |  |
|  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total 1. Lucrari de constructi |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Reteaua LAN |  |  |
| 5 | 10-06-037-0 | Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 | buc | 1,000 |
| 6 | 10-03-013-01 | Montare Router | buc | 1,000 |
| 7 | 10-03-013-05 | Montare comutator de acces | buc | 1,000 |
| 8 | 10-04-101-07 | Montare access point | buc | 3,000 |
| 9 | 10-04-030-01 | Montare PDU | buc | 1,000 |
| 10 | 10-08-003-03 | Montare UPS | buc | 1,000 |
| 11 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,010 |
| 12 | Pret de piata | Priza electrica pentru conectarea UPS, 220V, 16А | buc | 1,000 |
| 13 | 10-04-030-01 | Montare Patch-panel | buc | 1,000 |
| 14 | 10-04-030-01 | Montare cable management | buc | 5,000 |
| 15 | 10-02-051-03 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: cu pozare in canal de cablu - Patch Cord FTP, UTP | 100 buc | 0,480 |
| 16 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 19,80 |
| 17 | Pret de piata | Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, 24 AWG, solid, HF (conformSTAS 31565-2012) | m | 1980,000 |
| 18 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza RJ-45 | buc | 22,000 |
| 19 | Pret de piata | Priza pentru 2 module RJ45 - rama si suport, incorporata, instalarea in perete (inclusiv modul RJ45 Cat. 5e) | buc | 11,000 |
| 20 | Pret de piata | Cutie de instalare a prizelor in perete, din PE ф80mm, 70mm | buc | 22,000 |
| 21 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera | 100 m | 16,500 |
| 22 | Pret de piata | Teava corugata din PE ф20 | m | 1 650,000 |
| 23 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. | 100 m | 0,500 |
| 24 | Pret de piata | Cablu-canal din PE 25x16 mm | m | 50,000 |
| 25 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. | 100 m | 0,500 |
| 26 | Pret de piata | Cablu-canal din PE 80x40 mm | m | 50,000 |
| 27 | 10-04-030-01 | Montare raft | buc | 2,000 |
|  |  | Total 2.1 Reteaua LAN |  |  |
|  |  | 2.2. Supraveghere video |  |  |
| 28 | 10-04-067-23 | Dispozitiv de videocontrol camera video | buc | 6,000 |
| 29 | 10-08-002-06 | Constructia pentru instalarea camerii video | buc | 6,000 |
| 30 | 10-01-001-10 | Utilaj centrala: Registrator video | buc | 1,000 |
| 31 | 10-04-101-10 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Hard disc | buc | 4,000 |
| 32 | 10-02-051-03 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: cu pozare in canal de cablu - Conector RJ45, Cat.5e, pentru conectarea camerele video. | 100 buc | 0,200 |
| 33 | Pret de piata | Conector RJ-45 cat. 5e | buc | 20,000 |
| 34 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 6,100 |
| 35 | Pret de piata | Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, 24 AWG, solid, HF (conformSTAS 31565-2012) | m | 610,000 |
| 36 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera | 100 m | 4,000 |
| 37 | Pret de piata | Teava corugata din PE ф20 | m | 400,000 |
|  |  | Total 2.2 Supravegherea video |  |  |
|  |  | 2.3. Demontare |  |  |
| 38 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 10,000 |
| 39 | 10-04-030-01 | Demontare switch cu 8 porturi / doar manopera, k=0.5 | buc | 2,000 |
| 40 | 10-04-067-22 | Demontare camera video / doar manopera, k=0.5 | buc | 6,000 |
| 41 | RpEA11A | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor | m | 200,000 |
|  |  | Total 2.3 Demontare |  |  |
|  |  | Total 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Asigurari sociale | 24 % |  |
|  |  | Transportul materialelor | % |  |
|  |  | Cheltuieli de aprovizionare -depozitare | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Reteaua LAN |  |  |
| 42 | Pret de piata | Dulap pe perete 12U, 600x600 mm, 19", dezasamblat, usa din sticla (sarcina pina la 80 kg), p/u fixarea echipamentului 19", laterale sunt detasabile cu lacata, cu elementele de fixare incluse set (Dulap IT 19", 12U (DT) | buc | 1,000 |
| 43 | Pret de piata | Router/Firewall NGFW, cu min. 6 RJ-45 auto-negotiating 1 Gbps + 2 SFP 1 Gbps, IPS Throughput - min. 1.4 Gbps, NGFW Throughput - min. 1 Gbps, Threat Protection Throughput - min. 900 Gbps, IPv4 Firewall Throughput (1518/512/64 byte UDP packets) - 10/10/7 Gbps, Firewall Latency (64 byte UDP packets) - min. 3.23 ms, Firewall Throughput (Packets Per Second) - min. 10 Mpps, SSL-VPN Throughput - min. 950 Mbps, 19", 1U, included transceivers 1 Gbps - 2buc ( de tip Fortinet, FortiGate 80F) sau analog | buc | 1,000 |
| 44 | Pret de piata | Comutator de acces, cu 24 RJ-45 POE+ auto-negotiating 1 Gbps + min. 2 SFP+ 10 Gbps; min. 512 Mb DDR3 DRAM, Throughput min. 190 Mpps; Switching capacity 128 Gbps; MAC address table size min. 32k; VLAN table min. 4K; QoS, SSL, RSTP, BPDU, LLDP, LACP, CLI, ACL, DHCP-Snooping, IPv4 and IPv6 Management, Telnet/SSH; 19", 1U; P.el. = max. 455 W (de tip Fortinet, FortiSwitch 124F-FPOE) sau analog | buc | 1,000 |
| 45 | Pret de piata | Wi-Fi access point; wall and ceiling mount indoor; min. 1 x RJ-45 1 Gbps POE+ (802.3at); BLE Bluetooth; Integrated number of radios 2.4/5.0/6 GHz; aggregated wireless speed min 2.0 Gbps; built-in omni antennas 3.2 dBi for 2.4GHz, 5.3 dBi for 5 GHz; 6 dBi for 6 GHz; BSSID - 8 per radio; Standards 802.11/a/b/g/n/ac/ax; features DL/UL MU-MIMO (de tip Ubiquiti UniFi 6 Enterprise) sau analog | buc | 3,000 |
| 46 | Pret de piata | PDU (Power distribution unit), 1U, 16A, 200-240V, 50/60Hz, Out-min. 6xCEE 7/3, In-UPS plug 1xIEC 20, montare orizontala pentru 19" rack, cu butonul de siguranta | buc | 1,000 |
| 47 | Pret de piata | UPS 19", 2U, 1500VA/1500W, Length/Depth max. 500 mm, output min. 6xIEC C13, input min. 1xIEC C14 sockets, Single Phase 220V/230V/240V | buc | 1,000 |
| 48 | Pret de piata | Patch-panel modular Cat5e UTP, complet echipata cu module 24xRJ45, 19", 1U | buc | 1,000 |
| 49 | Pret de piata | Cable management 1U 19" (Cable organizer), orizontal | buc | 5,000 |
| 50 | Pret de piata | Cablu Patch Cord 2.0 m, cupru, FTP Cat. 6A | buc | 4,000 |
| 51 | Pret de piata | Cablu Patch Cord 0.5 m, cupru, UTP Cat. 5e | buc | 24,000 |
| 52 | Pret de piata | Cablu Patch Cord 1.0 m, cupru, UTP Cat. 5e | buc | 10,000 |
| 53 | Pret de piata | Cablu Patch Cord 3.0 m, cupru, UTP Cat. 5e | buc | 10,000 |
| 54 | Pret de piata | Raft pentru instalarea in dulapul DT, 19" | buc | 2,000 |
|  |  | Total 3.1 Reteaua LAN |  |  |
|  | Pret de piata | 3.2. Supraveghere video |  |  |
| 55 | Pret de piata | Camera video, interior, min. 2688x1520, 1/1.8" CMOS, IR=min.30 m, lentina 2.8 mm fixa, 802.3 af (tip Hikvision, DS-2CD2047G2-LU/LS) cu Micro Sd 64Gb, Class 10 sau analog | buc | 10,000 |
| 56 | Pret de piata | Camera video, interior, 2560x1440, 1/3" CMOS, lentina 1.6 mm tip "fisheye", 802.3 af pentru instalarea in dulapul pentru experimentele chimice (tip Hikvision, DS-2CD2942F) sau analog | buc | 1,000 |
| 57 | Pret de piata | Registrator video, 32-ch, 4xSATA interfaces, H.265+, H.265, H.264+, H264, cu comutatorul POE incorporat 16xRJ45 POE, consumul de energie electrica max. 200W (tip Hikvision, DS-7732NI-14/16P(B) sau analog | buc | 1,000 |
| 58 | Pret de piata | Hard disc pentru supraveghere video, 3.5", 6TB/256M/SATA 6Gb/s/RV Sensor | buc | 4,000 |
|  |  | Total 3.2 Supravegherea video |  |  |
|  |  | Total 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare | 1,2 % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total Inclusiv salariu |  |  |