| Reparatia incaperilor din cadrul MJ mun. Chisinau. str. 31 August 1989, 82. Incaperea serverului | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-2

Incalzirea, ventilarea si conditionarea aerului. Incaperea serverului

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Luncrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpVA35A |  |  |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,800 |  |
|  |  |  | 7136060011800 |  |  |  |  | Instalator ventilare |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  | 4,32 |  |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,0070 |  |  |  | 0,034 |  |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,144 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,096 |  |  |
| 2 |  |  | RCsB29N |  |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru grosimea totala de 400mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 1,512 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 0,648 |  |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0085 |  |  |  | 0,031 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0556 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 1,044 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Luncrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | VC37A |  |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / Conditioner Cooper&Hunter sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,5000 |  |  |  | 3,50 |  |  |
|  |  |  | 2811236305075 |  |  |  |  | Console |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 5,25 |  |  |
|  |  |  | 2521305734008 |  |  |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 0,525 |  |  |
|  |  |  | 2521305734009 |  |  |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | 2661122804602 |  |  |  |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 10,0000 |  |  |  | 10,50 |  |  |
|  |  |  | 2051142950706 |  |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,0000 |  |  |  | 15,75 |  |  |
|  |  |  | 2746163334852 |  |  |  |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 5,25 |  |  |
|  |  |  | 2746163334853 |  |  |  |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 5,25 |  |  |
|  |  |  | 2874115850014 |  |  |  |  | Bulon de ancorare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1760 |  |  |  | 0,185 |  |  |
|  |  |  | 2411117322835 |  |  |  |  | Freon |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  | 0,945 |  |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 2952270006618 |  |  |  |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1400 |  |  |  | 0,14 |  |  |
| 4 |  |  | VC07B |  |  |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw / Recuperator "PRANA" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 12,4100 |  |  |  | 12,41 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Conditioner Cooper&Hunter ARCTIC INVERTER NG CH-S24FTXLA2-NG sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6006 |  |  |  |  | Conditioner Cooper&Hunter ARCTIC INVERTER NG CH-S24FTXLA2-NG |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | Recuperator "PRANA 150 PREMIUM" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6007 |  |  |  |  | Recuperator "PRANA 150 PREMIUM" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |