| Reparatia incaperilor din cadrul MJ mun. Chisinau, str. 31 August 1989, 82. Incaperea serverului | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-3

Retele electrice interioare (08/2024-2-IEI/EF) Incaperea serverului

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpEJ08E |  |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 5,40 |  |  |
| 2 |  |  | RpEJ09E |  |  |  | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 5,40 |  |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,2500 |  |  |  | 27,00 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,36 |  |  |
| 3 |  |  | RpCU05A1 |  |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 0,78 |  |  |
| 4 |  |  | RpCU07A |  |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 1,32 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 08-03-573-4 |  |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,3700 |  |  |  | 2,37 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,7100 |  |  |  | 0,71 |  |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,07 |  |  |
| 6 |  |  | 08-01-082-1 |  |  |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 47,0000 |  |  |  | 0,94 |  |  |
|  |  |  | 1011755 |  |  |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 2,0400 |  |  |  | 0,041 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | Bara de conexiuni a firului de N p/u 8 conexiuni, 75mm, In=100A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60062023BC_N8 |  |  |  |  | Bara de conexiuni a firului de N p/u 8 conexiuni, 75mm, In=100A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | Bara de conexiuni a firului de PE p/u 8 conexiuni, 75mm, In=100A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60062023BC_PE8 |  |  |  |  | Bara de conexiuni a firului de PE p/u 8 conexiuni, 75mm, In=100A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | Pictograma panou |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 600620235012 |  |  |  |  | Pictograma panou |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 10 |  |  | 08-03-526-2 |  |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar / Separator de sarcina tripolar |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,3200 |  |  |  | 4,64 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3800 |  |  |  | 0,76 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,2200 |  |  |  | 2,44 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0140 |  |  |  | 0,028 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,2200 |  |  |  | 2,44 |  |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0140 |  |  |  | 0,028 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0470 |  |  |  | 0,094 |  |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,1000 |  |  |  | 12,20 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0090 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0360 |  |  |  | 0,072 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 11 |  |  | 08-03-575-1 |  |  |  | Dispozitiv - Intrerupator automat tripolar |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  | 1,12 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 12 |  |  | 08-03-575-1 |  |  |  | Dispozitiv - Intrerupator automat monopolar |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  | 6,72 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,012 |  |  |
| 13 |  |  | 08-03-575-1 |  |  |  | Dispozitiv - Intrerupator deferential |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  | 1,12 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 14 |  |  | 08-03-526-2 |  |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar / Descarcator de joasa tensiune |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,3200 |  |  |  | 2,32 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3800 |  |  |  | 0,38 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,2200 |  |  |  | 1,22 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0140 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,2200 |  |  |  | 1,22 |  |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0140 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0470 |  |  |  | 0,047 |  |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,1000 |  |  |  | 6,10 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0090 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0360 |  |  |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,005 |  |  |
| 15 |  |  | 08-03-573-4 |  |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 / АAR |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,3700 |  |  |  | 2,37 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,7100 |  |  |  | 0,71 |  |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,07 |  |  |
| 16 |  |  | 08-01-082-1 |  |  |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 47,0000 |  |  |  | 0,94 |  |  |
|  |  |  | 1011755 |  |  |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 2,0400 |  |  |  | 0,041 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | Bara de conexiuni a firului de N p/u 8 conexiuni, 75mm, In=100A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60062023BC_N8 |  |  |  |  | Bara de conexiuni a firului de N p/u 8 conexiuni, 75mm, In=100A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | Bara de conexiuni a firului de PE p/u 8 conexiuni, 75mm, In=100A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60062023BC_PE8 |  |  |  |  | Bara de conexiuni a firului de PE p/u 8 conexiuni, 75mm, In=100A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 19 |  |  | 08-03-575-1 |  |  |  | Dispozitiv - Intrerupator automat tripolar |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  | 3,36 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,006 |  |  |
| 20 |  |  | 08-03-526-1 |  |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar / Contactor modular |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,5600 |  |  |  | 3,12 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0490 |  |  |  | 0,098 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,2200 |  |  |  | 2,44 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0140 |  |  |  | 0,028 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,2200 |  |  |  | 2,44 |  |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0360 |  |  |  | 0,072 |  |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,1000 |  |  |  | 12,20 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,004 |  |  |
| 21 |  |  | 08-03-594-14 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate / Corpuri de iluminat 600x600 CI-1 |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 267,0000 |  |  |  | 8,01 |  |  |
|  |  |  | 1011755 |  |  |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,1000 |  |  |  | 0,063 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 10,4000 |  |  |  | 0,312 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 5009089 |  |  |  |  | Profil de montaj perforat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 120,0000 |  |  |  | 3,60 |  |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 0,0530 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 5070001 |  |  |  |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 0,013 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,5500 |  |  |  | 0,046 |  |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 89,5000 |  |  |  | 2,685 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,7800 |  |  |  | 0,053 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,5500 |  |  |  | 0,046 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  | Abtebild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "A" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 58062023032 |  |  |  |  | Abtebild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "A" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 23 |  |  | 08-03-591-2 |  |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 32,2000 |  |  |  | 0,322 |  |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00315 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 102,0000 |  |  |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 24 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 3120255519101 |  |  |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 25 |  |  | 08-03-591-5 |  |  |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 32,8000 |  |  |  | 0,328 |  |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00315 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 102,0000 |  |  |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 26 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 3120255519102 |  |  |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 27 |  |  | 08-03-591-9 |  |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 38,1000 |  |  |  | 2,286 |  |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00315 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 102,0000 |  |  |  | 6,12 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 0,025 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 28 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 3120275536102 |  |  |  |  | Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 57072019643 |  |  |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
| 30 |  |  | 08-03-603-1 |  |  |  | Cutie cu transformatori coboritori |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,4300 |  |  |  | 1,43 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2600 |  |  |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 31 |  |  | 10-06-037-12 |  |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 24,7200 |  |  |  | 0,742 |  |  |
|  |  |  | 1010985 |  |  |  |  | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 1130211 |  |  |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,001 |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 570720196051 |  |  |  |  | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 33 |  |  | 08-02-409-1 |  |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 23,8000 |  |  |  | 13,09 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,9600 |  |  |  | 1,056 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 14,74 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 14,74 |  |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,10 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 6,7000 |  |  |  | 7,37 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,0000 |  |  |  | 19,80 |  |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,8000 |  |  |  | 1,98 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,121 |  |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 15,8000 |  |  |  | 17,38 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,7000 |  |  |  | 2,97 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,8400 |  |  |  | 5,324 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,121 |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  | Teava din PVC d=20мм |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,000 |  |
|  |  |  | 671-20 |  |  |  |  | Teava din PVC d=20мм |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 55,00 |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  | Teava din PVC d=25мм |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,000 |  |
|  |  |  | 671-25 |  |  |  |  | Teava din PVC d=25мм |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 55,00 |  |  |
| 36 |  |  | 08-02-409-2 |  |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 32 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 34,4000 |  |  |  | 17,20 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,9600 |  |  |  | 0,96 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 13,40 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 13,40 |  |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 6,7000 |  |  |  | 6,70 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,0000 |  |  |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,8000 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 0,33 |  |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 23,5000 |  |  |  | 23,50 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,7000 |  |  |  | 2,70 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,9600 |  |  |  | 6,96 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 0,33 |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  | Teava din PVC d=32мм |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 681-32 |  |  |  |  | Teava din PVC d=32мм |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 100,00 |  |  |
| 38 |  |  | 08-02-407-6 |  |  |  | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 19,0000 |  |  |  | 4,75 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 1011755 |  |  |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 0,262 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 3,05 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 3,05 |  |  |
|  |  |  | 1109105 |  |  |  |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  | 4029050 |  |  |  |  | Mortar de ciment |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 0,255 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 5009627 |  |  |  |  | Banda "ФУМ" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4700 |  |  |  | 0,118 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,2500 |  |  |  | 1,062 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4700 |  |  |  | 0,118 |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  | Teava din OtZn ф25мм |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 655OtZn-25 |  |  |  |  | Teava din OtZn ф25мм |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 25,00 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  | Accesorii din metal pentru fixarea tevilor |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 5905202437 |  |  |  |  | Accesorii din metal pentru fixarea tevilor |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 100,00 |  |  |
| 41 |  |  | 08-02-472-6 |  |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie zincata, sectiune 100 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 19,0000 |  |  |  | 2,85 |  |  |
|  |  |  | 1011627 |  |  |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  | 0,082 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 8,2000 |  |  |  | 1,23 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 8,2000 |  |  |  | 1,23 |  |  |
|  |  |  | 1019373404 |  |  |  |  | Otel fisie zincata 40х4 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0810 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 0,225 |  |  |
|  |  |  | 5009105 |  |  |  |  | Suportul corpului de iluminat |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 2,01 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 0,028 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 3,3600 |  |  |  | 0,504 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 0,028 |  |  |
| 42 |  |  | 08-02-472-2 |  |  |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie zincata, sectiune 160 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 16,6000 |  |  |  | 4,98 |  |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0037 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | 10193735 |  |  |  |  | Otel fisie zincata 40х4 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 0,039 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 0,066 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 3,1300 |  |  |  | 0,939 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 0,066 |  |  |
| 43 |  |  | 08-02-412-3 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,450 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,8600 |  |  |  | 11,397 |  |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00105 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,029 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 1,16 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 17,69 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,073 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,029 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 0,464 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,058 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,058 |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  | Cablu necombustibil din cupru ВВГнг(A) FRHF sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,000 |  |
|  |  |  | 46072019FR315 |  |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) FRHF sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 45,00 |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  | Cablu necombustibil din cupru ВВГнг(A) FRHF sec.4x1,5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 46072019FR415 |  |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) FRHF sec.4x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  | Cablu necombustibil din cupru ВВГнг(A) FRHF sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,000 |  |
|  |  |  | 46072019FR325 |  |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) FRHF sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 70,00 |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  | Cablu necombustibil din cupru ВВГнг(A) FRHF sec.5x2,5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 46072019FR525 |  |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) FRHF sec.5x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 48 |  |  | 08-02-412-4 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,750 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 11,2000 |  |  |  | 8,40 |  |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00116 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 0,232 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 9,15 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,038 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  | Cablu necombustibil din cupru ВВГнг(A) FRHF sec.5x6,0 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,000 |  |
|  |  |  | 46072019FR560 |  |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) FRHF sec.5x6,0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 75,00 |  |  |
| 50 |  |  | 08-02-412-5 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 14,6000 |  |  |  | 3,65 |  |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00126 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 0,078 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 3,05 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1400 |  |  |  | 0,035 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1400 |  |  |  | 0,035 |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  | Cablu necombustibil din cupru ВВГнг(A) FRHF sec.5x10,0 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 46072019FR5100 |  |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) FRHF sec.5x10,0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 25,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  | Tablou de distributie, montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31 pu 36 module |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 65062023ЩР36 |  |  |  |  | Tablou de distributie, IP31, ЩРв-36 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 53 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Separator de sarcina modular, 3 poli, In=63A, Un=400V |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 650620232014 |  |  |  |  | Separator de sarcina modular, 3 poli, In=63A, Un=400V DX3-SSM/3P/63A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 54 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Separator de sarcina modular, 3 poli, In=20A, Un=400V |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 650620232016 |  |  |  |  | Separator de sarcina modular, 3 poli, In=20A, Un=400V DX3-SSM/3P/20A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 55 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Intrerupator automat modular, 1 pol, car. "B", In=4A, Un=230V |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 65062023IA-1-B4 |  |  |  |  | Intrerupator automat modular, 1 pol, car. "B", In=4A, Un=230, DX3-IAM/1P/B4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator automat modular, 1 pol, car. "C", In=10A, Un=230V |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 65062023IA-1-C10 |  |  |  |  | Intrerupator automat modular, 1 pol, car. "C", In=10A, Un=230, DX3-IAM/1P/C10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator automat modular, 1 pol, car. "C", In=16A, Un=230V |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 65062023IA-1-C16 |  |  |  |  | Intrerupator automat modular, 1 pol, car. "C", In=16A, Un=230, DX3-IAM/1P/C20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 58 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Intrerupator automat modular, 3 poli, car. "C", In=16A, Un=400V |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 65062023IA-3-C16 |  |  |  |  | Intrerupator automat modular, 3 poli, car. "C", In=16A, Un=400, DX3-IAM/3P/C16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 59 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Intrerupator diferential cu car."AC", 2 poli, In=16A, Idn=30mA, Un=230V |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 65062023IAD2-16-30 |  |  |  |  | Intrerupator diferential cu car."AC", 2 poli, In=16A, Idn=30mA, Un=230V, RX3-IADM/2P/C16/30mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  | Descarcator de joasa tensiune, clasa II (C), cu 4 poli |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 650620233023 |  |  |  |  | Descarcator de joasa tensiune, clasa II (C), cu 4 poli |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  | Tablou de distributie, tip AAR, Iadm=63A, In=63A, 2 iesiri 3f, 4 iesiri 1f, +AAR |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6506202300463 |  |  |  |  | Tablou de distributie, tip AAR, 63A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator automat modular, 3 poli, car. "C", In=25A, Un=400V |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 65062023IA-3-C25 |  |  |  |  | Intrerupator automat modular, 3 poli, car. "C", In=25A, Un=400, DX3-IAM/3P/C25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  | Contactor de forta industrial, tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=220V, In=32A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 65062023CF515065 |  |  |  |  | Contactor de forta industrial, tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=220V, In=32A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator automat modular, 3 poli, car. "C", In=20A, Un=400V |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 65062023IA-3-C20 |  |  |  |  | Intrerupator automat modular, 3 poli, car. "C", In=20A, Un=400, DX3-IAM/3P/C20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 65 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, 230V |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 65062023CI-1 |  |  |  |  | Corp de iluminat, IP20, IK02, LED 32W, 3600Lm, 4000K, 230V, OPL/S 32W |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 66 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, puterea 250VA |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 65062023TC220/12 |  |  |  |  | Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, puterea 250VA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |