| Reparatia incaperilor din cadrul MJ mun. Chisinau. str. 31 August 1989, 82. Incaperea serverului | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-4

Semnalizare de incendiu (08/2024-SI) Incaperea serverului

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCU05F1 |  |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3600 |  |  |  | 3,60 |  |  |
| 2 |  |  | RpCU07A |  |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,70 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 2,20 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,15 |  |  |
| 3 |  |  | RpEJ08B |  |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 4 |  |  | RpEJ09D |  |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,7000 |  |  |  | 170,00 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 5 |  |  | RpEJ08E |  |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 1,80 |  |  |
| 6 |  |  | RpEJ09E |  |  |  | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,2500 |  |  |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,12 |  |  |
| 7 |  |  | CK33A |  |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor cu greutatea pina la 110 kg |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,9000 |  |  |  | 1,90 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2952270007000 |  |  |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor cu greutatea pina la 110 kg |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 10-08-001-06 |  |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 16,0000 |  |  |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 1012201 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 6х40 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,16 |  |  |
| 9 |  |  | 10-08-001-07 |  |  |  | Montare Modul SMARTLetLoose/ONE |  |  |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 13,0000 |  |  |  | 1,30 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1012201 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 6х40 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,016 |  |  |
| 10 |  |  | 10-08-001-07 |  |  |  | Montare Modul SmartLAN/485 |  |  |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 13,0000 |  |  |  | 1,30 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1012201 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 6х40 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,016 |  |  |
| 11 |  |  | 10-08-003-03 |  |  |  | Bloc de alimentare si control |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00002 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0016 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0160 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 0,13 |  |  |
| 12 |  |  | 10-08-001-07 |  |  |  | Montare Modul de memorie cu 2000 de evenimente |  |  |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 13,0000 |  |  |  | 1,30 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1012201 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 6х40 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,016 |  |  |
| 13 |  |  | 08-03-575-1 |  |  |  | Dispozitiv - Acumulator |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  | 2,24 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,004 |  |  |
| 14 |  |  | 08-03-575-1 |  |  |  | Dispozitiv - Radioemitator de tip ATS-100 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  | 1,12 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 15 |  |  | 08-03-575-1 |  |  |  | Dispozitiv - Acumulator |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  | 1,12 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 16 |  |  | 10-08-002-02 |  |  |  | Avertizoare "SI" automatice: de fum, cu baza si cutie suplimentara |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00001 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,64 |  |  |
| 17 |  |  | 08-03-591-3 |  |  |  | Declansator manual de alarma de incendiu, cu cutie |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 76,0000 |  |  |  | 1,52 |  |  |
|  |  |  | 1011755 |  |  |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0140 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0027 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0240 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,5400 |  |  |  | 0,071 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 9,7600 |  |  |  | 0,195 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 9,7600 |  |  |  | 0,195 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,6400 |  |  |  | 0,093 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 18 |  |  | 08-03-593-10 |  |  |  | Semnalizator optic si acustic, culoare rosie, adresabila, 101 dB, 0.08/20 mA (de tip ES2020) |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 98,2000 |  |  |  | 1,964 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantiere |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 4,0800 |  |  |  | 0,082 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 25,6000 |  |  |  | 0,512 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  | 0,022 |  |  |
| 19 |  |  | 08-03-575-1 |  |  |  | Dispozitiv - Releu cu 4 contacte (de tip РЭК-77/4) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  | 1,12 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 20 |  |  | 10-06-037-12 |  |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de jonctiune |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 24,7200 |  |  |  | 0,494 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantiere |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 21 |  |  | 08-03-593-10 |  |  |  | Tablou luminos de indicatie, alimentare 12V |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 98,2000 |  |  |  | 1,964 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantiere |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 4,0800 |  |  |  | 0,082 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 25,6000 |  |  |  | 0,512 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  | 0,022 |  |  |
| 22 |  |  | 10-08-002-01 |  |  |  | Avertizoare "SI" automatice: de contact magnetic |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00001 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1010329 |  |  |  |  | Clei "88-СА" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0002 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 23 |  |  | 08-03-575-1 |  |  |  | Dispozitiv - Comutator cu cheie pentru trecere regim manual-automat de stingere (de tip ICK010W) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  | 1,12 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 24 |  |  | 11-04-004-01 |  |  |  | Aparat de tavan: modul de stingere |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 10,1000 |  |  |  | 10,10 |  |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0267 |  |  |  | 0,027 |  |  |
|  |  |  | 1012039 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4070 |  |  |  | 0,407 |  |  |
|  |  |  | 5009055 |  |  |  |  | Borne de cablu din cupru |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 5220075 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 030401 |  |  |  |  | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4900 |  |  |  | 0,49 |  |  |
| 25 |  |  | 10-08-001-07 |  |  |  | Montare Panou informativ extern, pentru dublarea semnalele |  |  |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 13,0000 |  |  |  | 1,30 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,016 |  |  |
| 26 |  |  | 08-02-409-1 |  |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,60 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 23,8000 |  |  |  | 109,48 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,9600 |  |  |  | 4,416 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 61,64 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 61,64 |  |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,92 |  |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,60 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 6,7000 |  |  |  | 30,82 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,0000 |  |  |  | 82,80 |  |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,8000 |  |  |  | 8,28 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,506 |  |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 15,8000 |  |  |  | 72,68 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,7000 |  |  |  | 12,42 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,8400 |  |  |  | 22,264 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,506 |  |  |
| 27 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Teava ondulata din PE d=20 mm, pentru instalarea cablului sub tencuiala |  |  |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  |  |  |  | 460,00 |  |
|  |  |  | 5309022 |  |  |  |  | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 471,50 |  |  |
| 28 |  |  | 08-02-390-1 |  |  |  | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 25x16 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 16,2900 |  |  |  | 1,629 |  |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 200,0000 |  |  |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | 110-0333-2516 |  |  |  |  | Canale din masa plastica 25x16 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 102,5000 |  |  |  | 10,25 |  |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,0800 |  |  |  | 0,608 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,0800 |  |  |  | 0,608 |  |  |
| 29 |  |  | 08-02-412-1 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,6100 |  |  |  | 14,586 |  |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00043 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,052 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 0,806 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 2,08 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 31,72 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,052 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,416 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,026 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,026 |  |  |
| 30 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Cablu pentru semnalizarea antiincendiu, cu 2 conductori, cu sectiunea S=0,8 mmp, respecte standardul national - ГОСТ 31565-2012 (-нг(А)-FRHF), cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 30 minute, FE180 E30 - JE-H(St)H-1x2x0.8 mmp |  |  |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,00 |  |
|  |  |  | 3130134818982 |  |  |  |  | Cablu JE-H(St)H-1x2x0.8 mmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 266,50 |  |  |
| 31 |  |  | 08-02-412-2 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,7400 |  |  |  | 16,85 |  |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 0,775 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 30,50 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,125 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 32 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Cablu UTP Cat5e-2x2x4, 24 AWG, cu ecran |  |  |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,00 |  |
|  |  |  | 3130134818904 |  |  |  |  | Cablu UTP Cat5e-2x2x4, 24 AWG, cu ecran |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 256,25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Panou de incediu - centrala de detectie de incendiu cu 4 zone de securitatea, cu iesire pentru sirena si pentru transmitator radio cu RIP de tip SmartLine 020-04 sau similara in cofret din metal culoare rosie, cu usa din sticla, cu cheie |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236313655 |  |  |  |  | Panou de incediu - centrala de detectie de incendiu cu 4 zone de securitatea, cu iesire pentru sirena si pentru transmitator radio cu RIP de tip SmartLine 020-04 sau similara in cofret din metal culoare rosie, cu usa din sticla, cu cheie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 34 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Placa de control al stingerii Inim SmartLetLoose/ONE |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 28112363135546 |  |  |  |  | Placa de control al stingerii Inim SmartLetLoose/ONE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 35 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Modul de comunicare RS485 de tip SmartLAN/485 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 281123631356434 |  |  |  |  | Modul de comunicare RS485 de tip SmartLAN/485 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 36 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Sursa de alimentare 24V, 2,0A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 280002001 |  |  |  |  | Sursa de alimentare 24V, 2,0A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 37 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Modul pentru memorie cu 2000 de evenimente de tip SmartLAN/485 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 28112363135645 |  |  |  |  | Modul pentru memorie cu 2000 de evenimente de tip SmartLAN/485 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 38 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Acumulator 12V, 12A/h |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236313262 |  |  |  |  | Acumulator 12V, 12A/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 39 |  |  | pert furnizor |  |  |  | Transmitator radio, cu translarea min. 2 canale separate, LARS, LARS1, 1500 mA de tip ATS-100 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2923125729691 |  |  |  |  | Transmitator radio, cu translarea min. 2 canale separate, LARS, LARS1, 1500 mA de tip ATS-100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 40 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Acumulator 12V, 7A/h |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236313263 |  |  |  |  | Acumulator 12V, 7A/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 41 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Detector de fum, 0,09/40 mA de tip ID100 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 45072024049 |  |  |  |  | Detector de fum, 0,09/40 mA de tip ID100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 42 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Declansator de incendiu manual, 0.05/40mA de tip IC0020 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 45072024050 |  |  |  |  | Declansator de incendiu manual, 0.05/40mA de tip IC0020 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 43 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Soclu pentru detectoare de tip EB0010 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 45072024051 |  |  |  |  | Soclu pentru detectoare de tip EB0010 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 44 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Cutie suplimentara pentru instalarea detectoarelor de tip EB0030 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 45072024052 |  |  |  |  | Cutie suplimentara pentru instalarea detectoarelor de tip EB0030 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 45 |  |  | pert furnizor |  |  |  | Semnalizator optic si acustic culoare rosie de tip IS0020RE sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236313294 |  |  |  |  | Semnalizator optic si acustic culoare rosie de tip IS0020RE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 46 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Releu cu 4 contacte in corpus de tip РЭК-77/4 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 45072024054 |  |  |  |  | Releu cu 4 contacte in corpus de tip РЭК-77/4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 47 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Cutie de jonctiune pentru conectarea echipamentelor la sfirsitul trenului |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 45072024055 |  |  |  |  | Cutie de jonctiune pentru conectarea echipamentelor la sfirsitul trenului |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 48 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Cutie cu usa din sticla, pentru instalarea declansatorului manual de alarma de incendiu |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 45072024056 |  |  |  |  | Cutie cu usa din sticla, pentru instalarea declansatorului manual de alarma de incendiu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 49 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Indicator de iluminare, "GAZ-PLEACA" 46 mA |  |  |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3120355537987 |  |  |  |  | Indicator de iluminare, "GAZ-PLEACA" 46 mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 50 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Indicator de iluminare, "GAZ NU INTRA" 46 mA |  |  |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3120355537988 |  |  |  |  | Indicator de iluminare, "GAZ NU INTRA" 46 mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 51 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Contact magnetic monitorizare stare usa |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 45072024059 |  |  |  |  | Contact magnetic monitorizare stare usa |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 52 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Comutator cu cheie pentru trecere regim manual-automat de stingere de tip ICK010W |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 45072024060 |  |  |  |  | Comutator cu cheie pentru trecere regim manual-automat de stingere de tip ICK010W |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 53 |  |  | pret furmnizor |  |  |  | Modul de stingere a incendiilor functionare pe gaz de tip Hladon 125 (C2F5H), V=19l (30 m3), 24V, 0.5A de tip Импульс-20 sau analog, in set cu elementele de fixare de tavan, cu incarcatura activa a Hladon 125 de 14.0 kg |  |  |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 3120355537990 |  |  |  |  | Modul de stingere a incendiilor de tip Impuls-20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 3120355537992 |  |  |  |  | Suspensie de tavan pentru Impuls 20T |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 3120355537993 |  |  |  |  | Stut 360* pentru Impuls 20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 3120355537990 |  |  |  |  | Gaz de tip Hladon 125 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 14,0000 |  |  |  | 28,00 |  |  |
| 54 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Repetitor (panou de repetitie, telecomanda de control de la distanta) de tip SmartLetUSee/LCD |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 211131007 |  |  |  |  | Repetitor (panou de repetitie, telecomanda de control de la distanta) de tip SmartLetUSee/LCD |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |