| Replanificarea incaperilor tirului (subsol) si renovarea salii de sport cu birouri (Parter Etaj) din blocul lit. "J" (nr. cadastral 0100213.241.04) din RM, mun. Chisinau, str. Gh. Asachi 21 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Elemente constructive (12/25-J-C)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Goluri pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Gol 1 (9 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RCsB22B |  |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 180,00 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 45,00 |  |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 18,90 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 1,2000 |  |  |  | 113,40 |  |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 18,90 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 45,00 |  |  |
| 2 |  |  | RpCG29D1 |  |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,730 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 3,028 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6900 |  |  |  | 11,374 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 0,808 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,538 |  |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 2,154 |  |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 2,154 |  |  |
| 3 |  |  | TrB01A2-5 |  |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,770 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,3200 |  |  |  | 14,216 |  |  |
| 4 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,770 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 4,847 |  |  |
| 5 |  |  | TsI50A10 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,770 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1820 |  |  |  | 1,96 |  |  |
| 6 |  |  | RpCU06F1 |  |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 19,50 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,2000 |  |  |  | 46,80 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 15,60 |  |  |
| 7 |  |  | RpCU05C1 |  |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 4,80 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 35,20 |  |  |
| 8 |  |  | RpCU07B |  |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 52,80 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 52,80 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,96 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 2,40 |  |  |
| 9 |  |  | CK35B |  |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=520mm cu piulita si saiba |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 14,00 |  |  |
|  |  |  | 287413631330045 |  |  |  |  | Bulon M12 L=520mm cu piulita si saiba |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 70,00 |  |  |
| 10 |  |  | CK35B |  |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ёрш ф14 A400 L=250mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  | 28741363133010 |  |  |  |  | Ёрш ф14 A400 L=250mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 90,00 |  |  |
| 11 |  |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 556,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 295,64 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 15,56 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 15,56 |  |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 15,56 |  |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1 556,00 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 7,78 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 12,448 |  |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 23,34 |  |  |
| 12 |  |  | IzD10C |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,556 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,2800 |  |  |  | 11,328 |  |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 12,0000 |  |  |  | 18,672 |  |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 9,336 |  |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,8400 |  |  |  | 1,307 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 4,668 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 2,334 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Gol 1 (9 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Gol 2 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | RCsB22B |  |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,800 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 33,60 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 8,40 |  |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 3,528 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 1,2000 |  |  |  | 21,168 |  |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 3,528 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 8,40 |  |  |
| 14 |  |  | RpCG29D1 |  |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,340 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 0,603 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6900 |  |  |  | 2,265 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 0,161 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,107 |  |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 0,429 |  |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 0,429 |  |  |
| 15 |  |  | TrB01A2-5 |  |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,140 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,3200 |  |  |  | 2,825 |  |  |
| 16 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,140 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 0,963 |  |  |
| 17 |  |  | TsI50A10 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,140 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1820 |  |  |  | 0,389 |  |  |
| 18 |  |  | RpCU06F1 |  |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,400 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 3,20 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,2000 |  |  |  | 7,68 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 2,56 |  |  |
| 19 |  |  | RpCU05C1 |  |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,96 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 7,04 |  |  |
| 20 |  |  | RpCU07B |  |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 10,56 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 3,20 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 10,56 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,032 |  |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,192 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,48 |  |  |
| 21 |  |  | CK35B |  |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=520mm cu piulita si saiba |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 2,80 |  |  |
|  |  |  | 287413631330045 |  |  |  |  | Bulon M12 L=520mm cu piulita si saiba |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 14,00 |  |  |
| 22 |  |  | CK35B |  |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ёрш ф14 A400 L=250mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 3,60 |  |  |
|  |  |  | 28741363133010 |  |  |  |  | Ёрш ф14 A400 L=250mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 18,00 |  |  |
| 23 |  |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,200 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 49,628 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 2,612 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 2,612 |  |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 2,612 |  |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 261,20 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 1,306 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 2,09 |  |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 3,918 |  |  |
| 24 |  |  | IzD10C |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,261 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,2800 |  |  |  | 1,90 |  |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 12,0000 |  |  |  | 3,132 |  |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 1,566 |  |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,8400 |  |  |  | 0,219 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 0,783 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 0,392 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Gol 2 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Gol 3 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | RCsB22B |  |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,200 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 8,40 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,882 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 1,2000 |  |  |  | 5,292 |  |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,882 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 2,10 |  |  |
| 26 |  |  | RpCG29D1 |  |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,170 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 0,076 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6900 |  |  |  | 0,287 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 0,054 |  |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 0,054 |  |  |
| 27 |  |  | TrB01A2-5 |  |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,3200 |  |  |  | 0,396 |  |  |
| 28 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 0,135 |  |  |
| 29 |  |  | TsI50A10 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1820 |  |  |  | 0,055 |  |  |
| 30 |  |  | RpCU06F1 |  |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,2000 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,80 |  |  |
| 31 |  |  | RpCU05C1 |  |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 2,20 |  |  |
| 32 |  |  | RpCU07B |  |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 3,30 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 3,30 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,15 |  |  |
| 33 |  |  | CK35B |  |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=520mm cu piulita si saiba |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | 287413631330045 |  |  |  |  | Bulon M12 L=520mm cu piulita si saiba |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 34 |  |  | CK35B |  |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ёрш ф14 A400 L=250mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 28741363133010 |  |  |  |  | Ёрш ф14 A400 L=250mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 35 |  |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 16,15 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,85 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,85 |  |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,85 |  |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 85,00 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,425 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 0,68 |  |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 1,275 |  |  |
| 36 |  |  | IzD10C |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,085 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,2800 |  |  |  | 0,619 |  |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 12,0000 |  |  |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 0,51 |  |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,8400 |  |  |  | 0,071 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 0,255 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 0,128 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Gol 3 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Gol 4 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | RCsB22B |  |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,400 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 28,80 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 7,20 |  |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 3,024 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 1,2000 |  |  |  | 18,144 |  |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 3,024 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 7,20 |  |  |
| 38 |  |  | RpCG29D1 |  |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,910 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 0,859 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6900 |  |  |  | 3,228 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 0,229 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,153 |  |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 0,611 |  |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 0,611 |  |  |
| 39 |  |  | TrB01A2-5 |  |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,060 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,3200 |  |  |  | 4,039 |  |  |
| 40 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,060 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 1,377 |  |  |
| 41 |  |  | TsI50A10 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,060 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1820 |  |  |  | 0,557 |  |  |
| 42 |  |  | RpCU06F1 |  |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,600 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,2000 |  |  |  | 4,32 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 1,44 |  |  |
| 43 |  |  | RpCU05C1 |  |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 8,80 |  |  |
| 44 |  |  | RpCU07B |  |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 13,20 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 13,20 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,60 |  |  |
| 45 |  |  | CK35B |  |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=520mm cu piulita si saiba |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 4,60 |  |  |
|  |  |  | 287413631330045 |  |  |  |  | Bulon M12 L=520mm cu piulita si saiba |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 23,00 |  |  |
| 46 |  |  | CK35B |  |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ёрш ф14 A400 L=250mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 3,40 |  |  |
|  |  |  | 28741363133010 |  |  |  |  | Ёрш ф14 A400 L=250mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 17,00 |  |  |
| 47 |  |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,800 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 56,772 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 2,988 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 2,988 |  |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 2,988 |  |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 298,80 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 1,494 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 2,39 |  |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 4,482 |  |  |
| 48 |  |  | IzD10C |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,299 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,2800 |  |  |  | 2,177 |  |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 12,0000 |  |  |  | 3,588 |  |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 1,794 |  |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,8400 |  |  |  | 0,251 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 0,897 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 0,448 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Gol 4 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Goluri pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Perete de sprijin Ps1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | TsC03B1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,080 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,0500 |  |  |  | 2,214 |  |  |
| 50 |  |  | TsA05E1 |  |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,1900 |  |  |  | 79,75 |  |  |
| 51 |  |  | TsC35B1 |  |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (incarcare sol) |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,842 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 5,4300 |  |  |  | 4,572 |  |  |
| 52 |  |  | TsI50A10 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,100 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1820 |  |  |  | 26,044 |  |  |
| 53 |  |  | TsC03F1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Argila |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,221 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,2500 |  |  |  | 0,497 |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  | Argila nisipoasa (consum 1.30 m3/m3) |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,120 |  |
|  |  |  | 6005 |  |  |  |  | Argila nisipoasa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,3000 |  |  |  | 28,756 |  |  |
| 55 |  |  | TsI50A10 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,400 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1820 |  |  |  | 6,443 |  |  |
| 56 |  |  | TsC51B |  |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,221 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3600 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,088 |  |  |
| 57 |  |  | TsD01B |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu / Imprastiere argila |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,120 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 6,857 |  |  |
| 58 |  |  | TsD05B |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,221 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,8200 |  |  |  | 1,949 |  |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 9,4300 |  |  |  | 2,084 |  |  |
| 59 |  |  | CA02C |  |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,100 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,8500 |  |  |  | 8,085 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6500 |  |  |  | 1,365 |  |  |
|  |  |  | 26631021000053 |  |  |  |  | Beton cl.C8/10 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 2,174 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,212 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,525 |  |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,84 |  |  |
| 60 |  |  | CB03D |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 22,32 |  |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7700 |  |  |  | 95,48 |  |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,62 |  |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 37,20 |  |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 37,20 |  |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 3,72 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 3,72 |  |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 13,64 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,124 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,124 |  |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,186 |  |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 14,88 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 2,48 |  |  |
| 61 |  |  | CC02I |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,860 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0960 |  |  |  | 3,731 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,117 |  |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 39,832 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,389 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 11,658 |  |  |
| 62 |  |  | CC02J2 |  |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 960,600 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 57,636 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 2,882 |  |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 984,615 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 9,606 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 288,18 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,961 |  |  |
| 63 |  |  | CA03G |  |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,300 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 85,20 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 8,52 |  |  |
|  |  |  | 26631021000057 |  |  |  |  | Beton cl.C20/25 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 22,16 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 2,162 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 12,78 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 5,325 |  |  |
| 64 |  |  | IzF01B |  |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 2,48 |  |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 18,60 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,019 |  |  |
| 65 |  |  | IzF04A |  |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 4,96 |  |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,7000 |  |  |  | 210,80 |  |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3400 |  |  |  | 42,16 |  |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,074 |  |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,1300 |  |  |  | 140,12 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,124 |  |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0130 |  |  |  | 1,612 |  |  |
| 66 |  |  | TsD01B |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,830 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 15,137 |  |  |
| 67 |  |  | TsD05B |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,488 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,8200 |  |  |  | 4,304 |  |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 9,4300 |  |  |  | 4,602 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Perete de sprijin Ps1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Scara interioara Sci-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | RpCG29D1 |  |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6900 |  |  |  | 0,169 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 0,032 |  |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 0,032 |  |  |
| 69 |  |  | RpCK42A |  |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,840 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,126 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,126 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,034 |  |  |
| 70 |  |  | TsA02B |  |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,340 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1900 |  |  |  | 0,405 |  |  |
| 71 |  |  | CA02C01 |  |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,8500 |  |  |  | 0,385 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6500 |  |  |  | 0,065 |  |  |
|  |  |  | 26631021000053 |  |  |  |  | Beton cl.C8/10 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 0,103 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,025 |  |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 72 |  |  | CB03E |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,700 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,555 |  |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8500 |  |  |  | 3,145 |  |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 1,11 |  |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 1,11 |  |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,111 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,111 |  |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 0,481 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 0,444 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,074 |  |  |
| 73 |  |  | CC02M |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,730 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0650 |  |  |  | 0,632 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,039 |  |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 9,973 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,097 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 2,724 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 74 |  |  | CC02N2 |  |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,850 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0580 |  |  |  | 3,819 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,198 |  |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 67,496 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,658 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 18,438 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,066 |  |  |
| 75 |  |  | CA03F01 |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,4500 |  |  |  | 3,45 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 26631021000072 |  |  |  |  | Beton cl.C16/20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 1,035 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,102 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,25 |  |  |
| 76 |  |  | CL57B |  |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,120 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  |  | Montator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1050 |  |  |  | 2,323 |  |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0400 |  |  |  | 23,235 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,447 |  |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,223 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 1,77 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0130 |  |  |  | 0,288 |  |  |
| 77 |  |  | RpCB03A1 |  |  |  | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,5200 |  |  |  | 0,852 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,8100 |  |  |  | 0,281 |  |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 301,0000 |  |  |  | 30,852 |  |  |
|  |  |  | 1421102200082 |  |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,6780 |  |  |  | 0,069 |  |  |
|  |  |  | 1421102200587 |  |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,7400 |  |  |  | 0,076 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 0,032 |  |  |
|  |  |  | 2952270003717 |  |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,015 |  |  |
| 78 |  |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,420 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 28,58 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 1,504 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 1,504 |  |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 1,504 |  |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 150,42 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,752 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 1,203 |  |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 2,256 |  |  |
| 79 |  |  | IzD10C |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,2800 |  |  |  | 1,092 |  |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 12,0000 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,8400 |  |  |  | 0,126 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 0,225 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Scara interioara Sci-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Perete de spijin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | TsC03B1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,040 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,0500 |  |  |  | 10,332 |  |  |
| 81 |  |  | TsA05E1 |  |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,1900 |  |  |  | 433,84 |  |  |
| 82 |  |  | TsC35B1 |  |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (incarcare sol) |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,071 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 5,4300 |  |  |  | 5,816 |  |  |
| 83 |  |  | TsI50A10 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,104 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1820 |  |  |  | 33,143 |  |  |
| 84 |  |  | TsC35B1 |  |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (imprastiere sol) |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,329 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 5,4300 |  |  |  | 28,936 |  |  |
| 85 |  |  | TsD05B |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,329 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,8200 |  |  |  | 47,002 |  |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 9,4300 |  |  |  | 50,252 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Fundatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | CA02C |  |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,850 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,8500 |  |  |  | 45,622 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6500 |  |  |  | 7,702 |  |  |
|  |  |  | 26631021000053 |  |  |  |  | Beton cl.C8/10 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 12,268 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,197 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 2,962 |  |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 4,74 |  |  |
| 87 |  |  | CB03A |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 13,30 |  |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9500 |  |  |  | 126,35 |  |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 6,65 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 10,64 |  |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,0900 |  |  |  | 11,97 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0035 |  |  |  | 0,466 |  |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,066 |  |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 15,96 |  |  |
| 88 |  |  | CC01E |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,860 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0640 |  |  |  | 7,351 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,345 |  |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 117,732 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 17,229 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 1,149 |  |  |
| 89 |  |  | CC01F1 |  |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 411,560 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0540 |  |  |  | 76,224 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 4,235 |  |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 1 446,849 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 211,734 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 14,116 |  |  |
| 90 |  |  | CA03G |  |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,930 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 151,72 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 15,172 |  |  |
|  |  |  | 26631021000072 |  |  |  |  | Beton cl.C16/20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 39,461 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 3,85 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 22,758 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 9,482 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Fundatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Perete de sprijin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | CB03D |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 64,80 |  |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7700 |  |  |  | 277,20 |  |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 108,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 108,00 |  |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 10,80 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 10,80 |  |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 39,60 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,54 |  |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 43,20 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 7,20 |  |  |
| 92 |  |  | CC02I |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,180 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0960 |  |  |  | 10,385 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,325 |  |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 110,884 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 1,082 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 32,454 |  |  |
| 93 |  |  | CC02J2 |  |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 008,180 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 240,491 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 12,025 |  |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 4 108,384 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 40,082 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 1 202,454 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 4,008 |  |  |
| 94 |  |  | CA03G |  |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,340 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 229,36 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 22,936 |  |  |
|  |  |  | 26631021000057 |  |  |  |  | Beton cl.C20/25 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 59,655 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 5,82 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 34,404 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 14,335 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Perete de sprijin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Hidroizolatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | IzF01B |  |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 342,560 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 13,702 |  |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 102,768 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,343 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,103 |  |  |
| 96 |  |  | IzF04A |  |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 342,560 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 27,405 |  |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,7000 |  |  |  | 1 164,704 |  |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3400 |  |  |  | 232,941 |  |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,411 |  |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,1300 |  |  |  | 774,186 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,685 |  |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0130 |  |  |  | 8,907 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Hidroizolatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. Planseu la cota -1.170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  | CB11A |  |  |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,000 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 12,60 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 6,30 |  |  |
|  |  |  | 2811236310185 |  |  |  |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 16,80 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,021 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,42 |  |  |
| 98 |  |  | CB03E |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,700 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 4,155 |  |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8500 |  |  |  | 23,545 |  |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,138 |  |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 8,31 |  |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 8,31 |  |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,831 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,831 |  |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 3,601 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,028 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,028 |  |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 3,324 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,554 |  |  |
| 99 |  |  | CC02M |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,720 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0650 |  |  |  | 1,347 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,083 |  |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 21,238 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,207 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 5,802 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,021 |  |  |
| 100 |  |  | CC02N2 |  |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,450 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0580 |  |  |  | 26,822 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 1,387 |  |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 474,011 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 4,624 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 129,486 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,462 |  |  |
| 101 |  |  | CA04F |  |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,090 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8500 |  |  |  | 24,686 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 2,29 |  |  |
|  |  |  | 26631021000057 |  |  |  |  | Beton cl.C20/25 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 5,374 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,786 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 3,054 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 1,425 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Planseu la cota -1.170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. Planseu la cota -1.370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  | CB11A |  |  |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 325,000 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 97,50 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 48,75 |  |  |
|  |  |  | 2811236310185 |  |  |  |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 130,00 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,162 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 3,25 |  |  |
| 103 |  |  | CB03E |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,730 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 32,51 |  |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8500 |  |  |  | 184,22 |  |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 1,084 |  |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 65,019 |  |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 65,019 |  |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 6,502 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 6,502 |  |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 28,175 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,217 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,217 |  |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 26,008 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 4,335 |  |  |
| 104 |  |  | CC02M |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,320 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0650 |  |  |  | 10,486 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,645 |  |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 165,353 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 1,613 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 45,17 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,161 |  |  |
| 105 |  |  | CC02N2 |  |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 737,980 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0580 |  |  |  | 216,803 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 11,214 |  |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 3 831,43 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 37,38 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 1 046,634 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 3,738 |  |  |
| 106 |  |  | CA04F |  |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,580 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8500 |  |  |  | 201,663 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 18,711 |  |  |
|  |  |  | 26631021000057 |  |  |  |  | Beton cl.C20/25 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 43,898 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 6,424 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 24,948 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 11,642 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Planseu la cota -1.370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Perete de spijin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Pereti monoliti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Fundatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  | CA02C |  |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,940 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,8500 |  |  |  | 3,619 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6500 |  |  |  | 0,611 |  |  |
|  |  |  | 26631021000053 |  |  |  |  | Beton cl.C8/10 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 0,973 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,095 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,235 |  |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,376 |  |  |
| 108 |  |  | CB03A |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,020 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,702 |  |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9500 |  |  |  | 6,669 |  |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,351 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,562 |  |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,0900 |  |  |  | 0,632 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0035 |  |  |  | 0,025 |  |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 0,842 |  |  |
| 109 |  |  | CC01E |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,800 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0640 |  |  |  | 1,843 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,086 |  |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 29,52 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 4,32 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,288 |  |  |
| 110 |  |  | CC01F1 |  |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,950 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0540 |  |  |  | 6,423 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,357 |  |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 121,924 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 17,842 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 1,189 |  |  |
| 111 |  |  | CA03G |  |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,110 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 8,44 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,844 |  |  |
|  |  |  | 26631021000072 |  |  |  |  | Beton cl.C16/20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 2,195 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,214 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 1,266 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,528 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Fundatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Perete de sprijin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  | CB03D |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 10,80 |  |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7700 |  |  |  | 46,20 |  |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 6,60 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 7,20 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 1,20 |  |  |
| 113 |  |  | CC02I |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,110 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0960 |  |  |  | 27,371 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,855 |  |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 292,238 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 2,851 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 85,533 |  |  |
| 114 |  |  | CC02J2 |  |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 15,78 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,789 |  |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 269,575 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 2,63 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 78,90 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,263 |  |  |
| 115 |  |  | CA03G |  |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,340 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 29,36 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 2,936 |  |  |
|  |  |  | 26631021000057 |  |  |  |  | Beton cl.C20/25 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 7,636 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,745 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 4,404 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 1,835 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Perete de sprijin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti monoliti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |