| Replanificarea incaperilor tirului (subsol) si renovarea salii de sport cu birouri (Parter Etaj) din blocul lit. "J" (nr. cadastral 0100213.241.04) din RM, mun. Chisinau, str. Gh. Asachi 21 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Solutii arhitecturale (12/25-J-SA)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCG29C1 |  |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea peretilor existenti despartitori ( zidarie din blocuri din calcar) |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 2,25 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,7500 |  |  |  | 8,75 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 1,60 |  |  |
| 2 |  |  | RpCP45B |  |  |  | Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc / Demontare scarii metalice existente (3 m2) |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,000 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 3 |  |  | RpCP45D |  |  |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea balustrazii metalice existente a scarii |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,000 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  | 0,096 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,60 |  |  |
| 4 |  |  | RpCO56A |  |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea usilor existente (tabla din MDF) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,450 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 1,984 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 1,984 |  |  |
| 5 |  |  | RpCO56A |  |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea usilor de securitate din gratii metalice |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,670 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 1,191 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 1,191 |  |  |
| 6 |  |  | RpCK41C |  |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea placilor din cauciuc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 627,500 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2300 |  |  |  | 144,325 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2300 |  |  |  | 144,325 |  |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 18,825 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 18,825 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 18,825 |  |  |
| 7 |  |  | RpCK42A |  |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontarea strat superior (sapa) al pardoselei |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 505,000 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 75,75 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 75,75 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 25,25 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 20,20 |  |  |
| 8 |  |  | RpCK21A |  |  |  | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,700 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,3500 |  |  |  | 41,445 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 4,605 |  |  |
|  |  |  | 2881116001317 |  |  |  |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 3,758 |  |  |
|  |  |  | 2451427308669 |  |  |  |  | Ceara parchet |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,939 |  |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,939 |  |  |
|  |  |  | 2430227300198 |  |  |  |  | Acid oxalic tehnic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,47 |  |  |
|  |  |  | 2651122100270 |  |  |  |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 3,131 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,125 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,031 |  |  |
| 9 |  |  | RpCK41A |  |  |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselei din lemn |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,500 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 5,775 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 5,775 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 1,575 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 1,575 |  |  |
| 10 |  |  | RpCK41C |  |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea linoleumului existent |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,400 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2300 |  |  |  | 8,832 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2300 |  |  |  | 8,832 |  |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 1,152 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 1,152 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 1,152 |  |  |
| 11 |  |  | RpCJ35A |  |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatarea peretilor de tencuiala existenta |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,700 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 29,844 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 37,305 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 12,435 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 2,487 |  |  |
| 12 |  |  | RpCO56C |  |  |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea izolatiei fonicea peretilor pe carcasa din lemn |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 52,13 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 48,12 |  |  |
| 13 |  |  | RpCO56C |  |  |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea panourilor antiricoset din placaj de furnir (fanera) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,500 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 5,395 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 4,98 |  |  |
| 14 |  |  | RpCO56C |  |  |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea panourilor decorative din placaj (fanera) pe carcas metalic |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,300 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 9,529 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 8,796 |  |  |
| 15 |  |  | RpCJ35A |  |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatarea tavan de tencuiala existenta |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,100 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 7,332 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 9,165 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 3,055 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,611 |  |  |
| 16 |  |  | RpCO56C |  |  |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea izolatiei fonice a tavanului (inclusiv grinzile) din panouri de celuloza |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 627,500 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 81,575 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 75,30 |  |  |
| 17 |  |  | RpCO56B |  |  |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Demontare placaj decorativ din poliritan lipit |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,500 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4700 |  |  |  | 24,675 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4700 |  |  |  | 24,675 |  |  |
| 18 |  |  | RpEF23A |  |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 12,10 |  |  |
| 19 |  |  | RpIC19B |  |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3800 |  |  |  | 95,00 |  |  |
|  |  |  | 2875274123510 |  |  |  |  | Dop din fonta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 75,00 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 17,50 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1590 |  |  |  | 39,75 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0290 |  |  |  | 7,25 |  |  |
| 20 |  |  | RpVA35B |  |  |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,000 |  |
|  |  |  | 7136060011800 |  |  |  |  | Instalator ventilare |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6400 |  |  |  | 44,80 |  |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 0,56 |  |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 2,10 |  |  |
| 21 |  |  | RpEE24A |  |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,72 |  |  |
| 22 |  |  | RpEE24A |  |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,78 |  |  |
| 23 |  |  | RpED17A |  |  |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,500 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 3,125 |  |  |
| 24 |  |  | RpEE23B |  |  |  | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise / Demontare aparate radio existente (boxe) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5200 |  |  |  | 2,60 |  |  |
| 25 |  |  | RpCN12C |  |  |  | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (aplicativ) / Demontare panouri informative de pe pereti; k=0.5 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,2600 |  |  |  | 18,90 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,30 |  |  |
| 26 |  |  | RpCO56C |  |  |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontare tejghea din lemn (17 ml) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,400 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 2,652 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 2,448 |  |  |
| 27 |  |  | TrB05A2-3 |  |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m / Evacuare si depozitare dulapuri |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,4400 |  |  |  | 1,22 |  |  |
| 28 |  |  | TrB05A1-3 |  |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m / Evacuare si depozitare mese si scaune |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,650 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,8600 |  |  |  | 1,209 |  |  |
| 29 |  |  | TrB01A2-5 |  |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,3200 |  |  |  | 163,02 |  |  |
| 30 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 55,575 |  |  |
| 31 |  |  | TsI50A10 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,500 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1820 |  |  |  | 22,477 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Balustrada BL-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | RpCU05B1 |  |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1700 |  |  |  | 2,55 |  |  |
| 33 |  |  | CK35B |  |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M8 L=120mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 287413631330033 |  |  |  |  | Bulon M8 L=120mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 34 |  |  | RpCU07B |  |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 4,95 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 4,95 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,225 |  |  |
| 35 |  |  | CL17B |  |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,500 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 21,565 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 1,135 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 1,135 |  |  |
|  |  |  | 2811236309800 |  |  |  |  | Confectii metalice diverse |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 113,50 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,568 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 0,908 |  |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 1,135 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 2,27 |  |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 2,27 |  |  |
| 36 |  |  | IzD10C |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,114 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,2800 |  |  |  | 0,83 |  |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 12,0000 |  |  |  | 1,368 |  |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 0,684 |  |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,8400 |  |  |  | 0,096 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 0,342 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 0,171 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Balustrada BL-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Carcasa metalica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | RpCU05B1 |  |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 2,52 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1700 |  |  |  | 14,28 |  |  |
| 38 |  |  | CK35B |  |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M8 L=120mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 16,80 |  |  |
|  |  |  | 287413631330033 |  |  |  |  | Bulon M8 L=120mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 84,00 |  |  |
| 39 |  |  | RpCU07B |  |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 4,95 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 4,95 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,225 |  |  |
| 40 |  |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,670 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 42,687 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 2,247 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 2,247 |  |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 2,247 |  |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 224,67 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 1,123 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 1,797 |  |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 3,37 |  |  |
| 41 |  |  | IzD10C |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,2800 |  |  |  | 1,638 |  |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 12,0000 |  |  |  | 2,70 |  |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 1,35 |  |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,8400 |  |  |  | 0,189 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 0,675 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 0,337 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Carcasa metalica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | CD58G |  |  |  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,750 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,5500 |  |  |  | 144,463 |  |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8900 |  |  |  | 28,258 |  |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 395,0000 |  |  |  | 12 541,25 |  |  |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 51,9500 |  |  |  | 1 649,412 |  |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 12,9200 |  |  |  | 410,21 |  |  |
|  |  |  | 00000052 |  |  |  |  | Nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 8,89 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,5130 |  |  |  | 16,288 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 12,70 |  |  |
|  |  |  | 2952270003816 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0820 |  |  |  | 2,604 |  |  |
| 43 |  |  | CD72D |  |  |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC gr.12,5 din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,6490 |  |  |  | 207,993 |  |  |
|  |  |  | 26621027010044 |  |  |  |  | Placi ghips-carton gr.=12,5mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 4,2000 |  |  |  | 240,597 |  |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,1450 |  |  |  | 65,591 |  |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2,2000 |  |  |  | 126,027 |  |  |
|  |  |  | 25213026029061 |  |  |  |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr.100mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 59,004 |  |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,2200 |  |  |  | 69,888 |  |  |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 3,0300 |  |  |  | 173,574 |  |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,9710 |  |  |  | 55,624 |  |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1750 |  |  |  | 10,025 |  |  |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 85,928 |  |  |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,6900 |  |  |  | 726,947 |  |  |
|  |  |  | 2874115833876 |  |  |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 29,4300 |  |  |  | 1 685,898 |  |  |
|  |  |  | 2681126001473 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,0160 |  |  |  | 0,917 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0154 |  |  |  | 0,878 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0937 |  |  |  | 5,341 |  |  |
| 44 |  |  | СF59F |  |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri / k=2 la placi ghips-carton |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,7674 |  |  |  | 188,37 |  |  |
|  |  |  | 26621027010044 |  |  |  |  | Placi ghips-carton gr.=12,5mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 52,762 |  |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2,0750 |  |  |  | 104,269 |  |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 4,2000 |  |  |  | 211,05 |  |  |
|  |  |  | 2812106306002 |  |  |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 4,2000 |  |  |  | 211,05 |  |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 4,4800 |  |  |  | 225,12 |  |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,8300 |  |  |  | 41,707 |  |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,8000 |  |  |  | 90,45 |  |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0875 |  |  |  | 4,397 |  |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,5300 |  |  |  | 227,632 |  |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 53,4500 |  |  |  | 2 685,862 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0062 |  |  |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1377 |  |  |  | 6,885 |  |  |
| 45 |  |  | СF59A |  |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie / Placi fibrociment gr.=12mm; se exclude termoizolatie |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,7870 |  |  |  | 17,87 |  |  |
|  |  |  | 26621027010043 |  |  |  |  | Placi fibrociment gr.=12mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 10,552 |  |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,7350 |  |  |  | 7,387 |  |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2,2000 |  |  |  | 22,11 |  |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2,3500 |  |  |  | 23,618 |  |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,7575 |  |  |  | 7,613 |  |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2710 |  |  |  | 2,724 |  |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0875 |  |  |  | 0,879 |  |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 15,075 |  |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,9100 |  |  |  | 129,745 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0064 |  |  |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0422 |  |  |  | 0,422 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Finisari pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Tip P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,830 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 3,745 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 18,725 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 6,242 |  |  |
| 47 |  |  | CG17D |  |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata gr.>=14mm antiderapanta (R9) rezistenta la impact (>= PEI4) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,830 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,2500 |  |  |  | 280,868 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 31,208 |  |  |
|  |  |  | 26611128007044 |  |  |  |  | Gresie portelanata gr.>=14mm antiderapanta (R9) rezistenta la impact (>= PEI4) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 128,575 |  |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,0500 |  |  |  | 505,562 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 37,449 |  |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 20,0000 |  |  |  | 2 496,60 |  |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  | 112,347 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0450 |  |  |  | 5,617 |  |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 1,498 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tip P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Tip P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,900 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 2,937 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 14,685 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 4,895 |  |  |
| 49 |  |  | CG56A |  |  |  | Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,900 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2340 |  |  |  | 22,909 |  |  |
|  |  |  | 2653102100828 |  |  |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 15,3000 |  |  |  | 1 505,359 |  |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0900 |  |  |  | 8,855 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,394 |  |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0420 |  |  |  | 4,112 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,979 |  |  |
| 50 |  |  | CG08A |  |  |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum omogen, rezistenta la foc min.Bfl-s1, rezistenta la uzura clasa 34 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,900 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 9,79 |  |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 97,90 |  |  |
|  |  |  | 25231167163446 |  |  |  |  | Linoleum omogen, rezistenta la foc min.Bfl-s1, rezistenta la uzura clasa 34 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 104,337 |  |  |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 2,981 |  |  |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 59,621 |  |  |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  |  |  | Diluant prenadez |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 7,949 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 49,684 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,149 |  |  |
|  |  |  | 2462106109925 |  |  |  |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 19,874 |  |  |
|  |  |  | 2681116001317 |  |  |  |  | Piatra de frecat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0240 |  |  |  | 2,385 |  |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2521106718386 |  |  |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 99,368 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 2,937 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tip P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Tip P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | CG01A |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,780 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 312,468 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 52,078 |  |  |
|  |  |  | 26641021020147 |  |  |  |  | Mortar ciment M150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0330 |  |  |  | 17,186 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 5,208 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 15,623 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 6,249 |  |  |
| 52 |  |  | CG01A1 |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=14 la materiale si utilaj |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,780 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 52,078 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 10,416 |  |  |
|  |  |  | 26641021020147 |  |  |  |  | Mortar ciment M150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 40,10 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 14,582 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 21,873 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 10,936 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tip P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. Tip P1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 10,50 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 3,50 |  |  |
| 54 |  |  | CI24A |  |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata gr.>=14mm antiderapanta (R9) rezistenta la impact (>= PEI4) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,8550 |  |  |  | 269,85 |  |  |
|  |  |  | 26611128007044 |  |  |  |  | Gresie portelanata gr.>=14mm antiderapanta (R9) rezistenta la impact (>= PEI4) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 71,40 |  |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,8000 |  |  |  | 406,00 |  |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 10,50 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 14,00 |  |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 1,40 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3430 |  |  |  | 24,01 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0360 |  |  |  | 2,52 |  |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0072 |  |  |  | 0,504 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tip P1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Finisari pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Tip PR-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund de patrundere adanca |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 488,130 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 14,644 |  |  |
|  |  |  | 24165861053051 |  |  |  |  | Grund de patrundere adanca |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 73,22 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 24,406 |  |  |
| 56 |  |  | CF15A |  |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 488,130 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 683,382 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 146,439 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0070 |  |  |  | 3,417 |  |  |
|  |  |  | 26641021020152 |  |  |  |  | Mortar ciment M50 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0240 |  |  |  | 11,715 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 1,953 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 3,905 |  |  |
| 57 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 488,130 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 14,644 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 73,22 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 24,406 |  |  |
| 58 |  |  | CF17C |  |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 488,130 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 97,626 |  |  |
|  |  |  | 26141226019153 |  |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 536,943 |  |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 73,22 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,146 |  |  |
| 59 |  |  | CF50B |  |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 488,130 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,2200 |  |  |  | 595,519 |  |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 7,1400 |  |  |  | 3 485,248 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 1,953 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0790 |  |  |  | 38,562 |  |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0160 |  |  |  | 7,81 |  |  |
| 60 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 488,130 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 14,644 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 73,22 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 24,406 |  |  |
| 61 |  |  | CF57A |  |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 488,130 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 219,658 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 48,813 |  |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0549 |  |  |  | 514,928 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,488 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,488 |  |  |
| 62 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 488,130 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 14,644 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 73,22 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 24,406 |  |  |
| 63 |  |  | CN06A |  |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea siliconata lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 488,130 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  | 268,472 |  |  |
|  |  |  | 24301161038059 |  |  |  |  | Vopsea siliconata lavabila |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 195,252 |  |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 29,288 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 244,065 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 24,406 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,976 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tip PR-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Tip PR-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund de patrundere adanca |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,370 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 3,551 |  |  |
|  |  |  | 24165861053051 |  |  |  |  | Grund de patrundere adanca |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 17,756 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 5,918 |  |  |
| 65 |  |  | CF15A |  |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,370 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 165,718 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 35,511 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0070 |  |  |  | 0,829 |  |  |
|  |  |  | 26641021020152 |  |  |  |  | Mortar ciment M50 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0240 |  |  |  | 2,841 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,473 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 0,947 |  |  |
| 66 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,370 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 3,551 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 17,756 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 5,918 |  |  |
| 67 |  |  | CF17C |  |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,370 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 23,674 |  |  |
|  |  |  | 26141226019153 |  |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 130,207 |  |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 17,756 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,036 |  |  |
| 68 |  |  | CF50B |  |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,370 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,2200 |  |  |  | 144,411 |  |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 7,1400 |  |  |  | 845,162 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,473 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0790 |  |  |  | 9,351 |  |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0160 |  |  |  | 1,894 |  |  |
| 69 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,370 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 3,551 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 17,756 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 5,918 |  |  |
| 70 |  |  | CF57A |  |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,370 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 53,266 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 11,837 |  |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0549 |  |  |  | 124,869 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,118 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,118 |  |  |
| 71 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,370 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 3,551 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 17,756 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 5,918 |  |  |
| 72 |  |  | CN06A |  |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea siliconata lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,370 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  | 65,104 |  |  |
|  |  |  | 24301161038059 |  |  |  |  | Vopsea siliconata lavabila |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 47,348 |  |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 7,102 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 59,185 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 5,918 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,237 |  |  |
| 73 |  |  | CI22B |  |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi gresie portelanata 60x120cm gr.=9mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,680 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6500 |  |  |  | 67,122 |  |  |
|  |  |  | 26611128007072 |  |  |  |  | Placi gresie portelanata 60x120cm gr.=9mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 41,909 |  |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,7000 |  |  |  | 152,021 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4700 |  |  |  | 19,311 |  |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 20,0000 |  |  |  | 821,736 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,082 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,488 |  |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,407 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tip PR-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. Tip PR-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | CF18A |  |  |  | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) / Placi vata minerala ROCKWOOL VENTIROCK F PLUS gr.=50mm 100kg/m3 sau analog; se modifica:Mortar adeziv in Spuma adeziva poliuretanica extra rapida - 0,104 l/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,040 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7000 |  |  |  | 77,728 |  |  |
|  |  |  | 2462106110550 |  |  |  |  | Adeziv special pentru tratare rosturi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 45,304 |  |  |
|  |  |  | 2513206621500 |  |  |  |  | Banda de armare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 226,522 |  |  |
|  |  |  | 26621027002082 |  |  |  |  | Placi vata minerala ROCKWOOL VENTIROCK F PLUS gr.=50mm 100kg/m3 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 118,924 |  |  |
|  |  |  | 26641021011472 |  |  |  |  | Spuma adeziva poliuretanica extra rapida |  |  |  |  | litri |  |  |  |  | 0,1040 |  |  |  | 11,779 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,222 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tip PR-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | CK26B |  |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Brau de protectie din MDF ignifug b=250mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 10,24 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 2,56 |  |  |
|  |  |  | 27431235490225 |  |  |  |  | Brau de protectie din MDF ignifug b=250mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 32,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 128,00 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. Materiale locale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | CE30A |  |  |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite / Grinzi din lemn 60x50mm - 0,0094 m3/m2; se modifica:Cuie cu cap conic tip A pentru constructii in Diblu de montare rapida D.8mm l=160mm - 3,4410 buc/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,100 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2250 |  |  |  | 24,322 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 7,567 |  |  |
|  |  |  | 20101029034980 |  |  |  |  | Grinzi din lemn 60x50mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0094 |  |  |  | 1,016 |  |  |
|  |  |  | 28731458870080 |  |  |  |  | Diblu de montare rapida D.8mm l=160mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,4410 |  |  |  | 371,972 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 3,243 |  |  |
| 77 |  |  | CN50B |  |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,020 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0500 |  |  |  | 2,091 |  |  |
|  |  |  | 2430116104963 |  |  |  |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 9,8000 |  |  |  | 9,996 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,0400 |  |  |  | 5,141 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0290 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 0,008 |  |  |
| 78 |  |  | CN51B |  |  |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,020 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3900 |  |  |  | 0,398 |  |  |
|  |  |  | 2462106110601 |  |  |  |  | Paste antiseptice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,0100 |  |  |  | 3,07 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,003 |  |  |
| 79 |  |  | CE30C |  |  |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime / Placi MFP |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,100 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2300 |  |  |  | 24,863 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 5,405 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 10,81 |  |  |
|  |  |  | 20201329205281 |  |  |  |  | Placi MFP |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 113,505 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 3,243 |  |  |
| 80 |  |  | CF18A |  |  |  | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) / Placi vata minerala gr.=50mm p>=90kg/m3 cu finisare dura din fibra sticla; se modifica:Mortar adeziv in Spuma adeziva poliuretanica extra rapida - 0,104 l/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7000 |  |  |  | 70,70 |  |  |
|  |  |  | 2462106110550 |  |  |  |  | Adeziv special pentru tratare rosturi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 41,208 |  |  |
|  |  |  | 2513206621500 |  |  |  |  | Banda de armare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 206,04 |  |  |
|  |  |  | 266210270020879 |  |  |  |  | Placi vata minerala gr.=50mm p>=90kg/m3 cu finisare dura din fibra sticla |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 108,171 |  |  |
|  |  |  | 26641021011472 |  |  |  |  | Spuma adeziva poliuretanica extra rapida |  |  |  |  | litri |  |  |  |  | 0,1040 |  |  |  | 10,714 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,202 |  |  |
| 81 |  |  | CF18A |  |  |  | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) / Placi vata minerala gr.=50mm p>=30kg/m3 ; se modifica:Mortar adeziv in Spuma adeziva poliuretanica extra rapida - 0,104 l/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7000 |  |  |  | 116,90 |  |  |
|  |  |  | 2462106110550 |  |  |  |  | Adeziv special pentru tratare rosturi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 68,136 |  |  |
|  |  |  | 2513206621500 |  |  |  |  | Banda de armare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 340,68 |  |  |
|  |  |  | 266210270020880 |  |  |  |  | Placi vata minerala gr.=50mm p>=30kg/m3 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 178,857 |  |  |
|  |  |  | 26641021011472 |  |  |  |  | Spuma adeziva poliuretanica extra rapida |  |  |  |  | litri |  |  |  |  | 0,1040 |  |  |  | 17,715 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,334 |  |  |
| 82 |  |  | CF18A |  |  |  | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) / Placi vata minerala gr.=100mm p>=30kg/m3 ; se modifica:Mortar adeziv in Spuma adeziva poliuretanica extra rapida - 0,104 l/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,900 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7000 |  |  |  | 37,73 |  |  |
|  |  |  | 2462106110550 |  |  |  |  | Adeziv special pentru tratare rosturi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 21,991 |  |  |
|  |  |  | 2513206621500 |  |  |  |  | Banda de armare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 109,956 |  |  |
|  |  |  | 266210270020881 |  |  |  |  | Placi vata minerala gr.=100mm p>=30kg/m3 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 57,727 |  |  |
|  |  |  | 26641021011472 |  |  |  |  | Spuma adeziva poliuretanica extra rapida |  |  |  |  | litri |  |  |  |  | 0,1040 |  |  |  | 5,718 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,108 |  |  |
| 83 |  |  | CK26B |  |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Brau de protectie din MDF ignifug b=250mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 5,12 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 1,28 |  |  |
|  |  |  | 27431235490225 |  |  |  |  | Brau de protectie din MDF ignifug b=250mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 64,00 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,16 |  |  |
| 84 |  |  | RpCU05B1 |  |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 626,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 48,78 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1700 |  |  |  | 276,42 |  |  |
| 85 |  |  | CK35B |  |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M10 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 626,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 325,20 |  |  |
|  |  |  | 287413631330084 |  |  |  |  | Bulon M10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1 626,00 |  |  |
| 86 |  |  | RpCU07B |  |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 626,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 536,58 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 162,60 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 536,58 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 1,626 |  |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,163 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 9,756 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 16,26 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 24,39 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Materiale locale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Finisari tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Tip T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,140 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 3,124 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 15,621 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 5,207 |  |  |
| 88 |  |  | CF52B |  |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,140 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,5300 |  |  |  | 159,334 |  |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 7,1400 |  |  |  | 743,56 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,417 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0790 |  |  |  | 8,227 |  |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0195 |  |  |  | 2,031 |  |  |
| 89 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,140 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 3,124 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 15,621 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 5,207 |  |  |
| 90 |  |  | CN06A |  |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea siliconata lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,140 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  | 57,277 |  |  |
|  |  |  | 24301161038059 |  |  |  |  | Vopsea siliconata lavabila |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 41,656 |  |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 6,248 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 52,07 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 5,207 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,208 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tip T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Tip T2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | CK29F |  |  |  | Tavane suspendate casetate pe carcasa metalica, lavabil, cu proprietati acustice peentru clase de studii (aw>=0,60), rezistenta la foc minimB-s1,d0 , inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,610 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 29,642 |  |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0500 |  |  |  | 405,10 |  |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 790,44 |  |  |
|  |  |  | 27321036461554 |  |  |  |  | Tavan casetat lavabil, cu proprietati acustice peentru clase de studii (aw>=0,60), rezistenta la foc minimB-s1,d0 cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 207,49 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 2,964 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tip T2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. Tip T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 506,230 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 96,184 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 5,062 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 5,062 |  |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 5,062 |  |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 506,23 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 2,531 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 4,05 |  |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 7,593 |  |  |
| 93 |  |  | IzD10C |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,506 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,2800 |  |  |  | 3,684 |  |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 12,0000 |  |  |  | 6,072 |  |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 3,036 |  |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,8400 |  |  |  | 0,425 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 1,518 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 0,759 |  |  |
| 94 |  |  | CE30A |  |  |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite / Grinzi din lemn 60x50mm - 0,0062 m3/m2; se modifica:Cuie cu cap conic tip A pentru constructii in Diblu de montare rapida D.8mm l=160mm - 3,4410 buc/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,500 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2250 |  |  |  | 112,612 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 35,035 |  |  |
|  |  |  | 20101029034980 |  |  |  |  | Grinzi din lemn 60x50mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0062 |  |  |  | 3,103 |  |  |
|  |  |  | 28731458870080 |  |  |  |  | Diblu de montare rapida D.8mm l=160mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,4410 |  |  |  | 1 722,22 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 15,015 |  |  |
| 95 |  |  | CN50B |  |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,100 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0500 |  |  |  | 6,355 |  |  |
|  |  |  | 2430116104963 |  |  |  |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 9,8000 |  |  |  | 30,38 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,0400 |  |  |  | 15,624 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0290 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 0,025 |  |  |
| 96 |  |  | CN51B |  |  |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,100 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3900 |  |  |  | 1,209 |  |  |
|  |  |  | 2462106110601 |  |  |  |  | Paste antiseptice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,0100 |  |  |  | 9,331 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,009 |  |  |
| 97 |  |  | CE30C |  |  |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime / Placi MFP |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,500 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2300 |  |  |  | 115,115 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 25,025 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 50,05 |  |  |
|  |  |  | 20201329205281 |  |  |  |  | Placi MFP |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 525,525 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 15,015 |  |  |
| 98 |  |  | CF18A |  |  |  | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) / Placi vata minerala ROCKWOOL VENTIROCK F PLUS gr.=50mm 100kg/m3 sau analog; se modifica:Mortar adeziv in Spuma adeziva poliuretanica extra rapida - 0,104 l/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,500 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7000 |  |  |  | 350,35 |  |  |
|  |  |  | 2462106110550 |  |  |  |  | Adeziv special pentru tratare rosturi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 204,204 |  |  |
|  |  |  | 2513206621500 |  |  |  |  | Banda de armare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 1 021,02 |  |  |
|  |  |  | 26621027002082 |  |  |  |  | Placi vata minerala ROCKWOOL VENTIROCK F PLUS gr.=50mm 100kg/m3 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 536,036 |  |  |
|  |  |  | 26641021011472 |  |  |  |  | Spuma adeziva poliuretanica extra rapida |  |  |  |  | litri |  |  |  |  | 0,1040 |  |  |  | 53,093 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 1,001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tip T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  | CK12D |  |  |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica dubla cu sticla, U-1 2120x2170(h) - 1 buc (material achizitionat de beneficiar) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,600 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,7400 |  |  |  | 17,204 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 2,07 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 0,874 |  |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2700 |  |  |  | 1,242 |  |  |
|  |  |  | 2812106306000 |  |  |  |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,60 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,2700 |  |  |  | 1,242 |  |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1350 |  |  |  | 0,621 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,3600 |  |  |  | 6,256 |  |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 2,30 |  |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,7500 |  |  |  | 3,45 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,092 |  |  |
| 100 |  |  | CK12D |  |  |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica dubla oarba, U-2 2120x2170(h) - 1 buc (material achizitionat de beneficiar) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,600 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,7400 |  |  |  | 17,204 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 2,07 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 0,874 |  |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2700 |  |  |  | 1,242 |  |  |
|  |  |  | 2812106306000 |  |  |  |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,60 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,2700 |  |  |  | 1,242 |  |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1350 |  |  |  | 0,621 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,3600 |  |  |  | 6,256 |  |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 2,30 |  |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,7500 |  |  |  | 3,45 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,092 |  |  |
| 101 |  |  | CK12D |  |  |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica dubla oarba, U-3 1620x2400(h) - 1 buc (material achizitionat de beneficiar) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,888 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,7400 |  |  |  | 14,541 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 1,75 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 0,739 |  |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2700 |  |  |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | 2812106306000 |  |  |  |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,888 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,2700 |  |  |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1350 |  |  |  | 0,525 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,3600 |  |  |  | 5,288 |  |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 1,944 |  |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,7500 |  |  |  | 2,916 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,078 |  |  |
| 102 |  |  | CK21A |  |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu cu sticla, Rw=40 dB, U-4 900x2170(h) - 1 buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,953 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8500 |  |  |  | 1,66 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,195 |  |  |
|  |  |  | 2812106306050 |  |  |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,953 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 7,812 |  |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 0,976 |  |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1750 |  |  |  | 0,342 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 1,172 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,953 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,039 |  |  |
| 103 |  |  | CK21A |  |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu cu sticla, Rw=32 dB, U-5 900x2170(h) - 1 buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,953 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8500 |  |  |  | 1,66 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,195 |  |  |
|  |  |  | 2812106306050 |  |  |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,953 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 7,812 |  |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 0,976 |  |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1750 |  |  |  | 0,342 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 1,172 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,953 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,039 |  |  |
| 104 |  |  | CK12D |  |  |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica dubla cu sticla, antiincendiara cu maner de panica, Rw=32 dB, U-6 1400x2200(h) - 1 buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,080 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,7400 |  |  |  | 11,519 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 1,386 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 0,585 |  |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2700 |  |  |  | 0,832 |  |  |
|  |  |  | 28121063060083 |  |  |  |  | Usa metalica cu sticla, antiincendiara cu maner de panica |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,08 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,2700 |  |  |  | 0,832 |  |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1350 |  |  |  | 0,416 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,3600 |  |  |  | 4,189 |  |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 1,54 |  |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,7500 |  |  |  | 2,31 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,062 |  |  |
| 105 |  |  | CK21A |  |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu cu sticla, Rw=32 dB, U-7 900x2200(h) - 1 buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,980 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8500 |  |  |  | 1,683 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,198 |  |  |
|  |  |  | 2812106306050 |  |  |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,98 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 7,92 |  |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 0,99 |  |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1750 |  |  |  | 0,346 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 1,188 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,98 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 106 |  |  | CK21D |  |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu dubla, cu sticla, Rw=32 dB, U-8 1500x2200(h) - 1 buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,300 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9500 |  |  |  | 3,135 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,363 |  |  |
|  |  |  | 2812106306050 |  |  |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,30 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 13,20 |  |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  | 1,815 |  |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1930 |  |  |  | 0,637 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 1,98 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,30 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,066 |  |  |
| 107 |  |  | CK21A |  |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu cu sticla, Rw=32 dB, U-9 900x2170(h) - 1 buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,953 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8500 |  |  |  | 1,66 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,195 |  |  |
|  |  |  | 2812106306050 |  |  |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,953 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 7,812 |  |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 0,976 |  |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1750 |  |  |  | 0,342 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 1,172 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,953 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,039 |  |  |
| 108 |  |  | CK21A |  |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu cu sticla, Rw=32 dB, U-9 900x2170(h) - 1 buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,953 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8500 |  |  |  | 1,66 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,195 |  |  |
|  |  |  | 2812106306050 |  |  |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,953 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 7,812 |  |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 0,976 |  |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1750 |  |  |  | 0,342 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 1,172 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,953 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,039 |  |  |
| 109 |  |  | CK21D |  |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu dubla, cu sticla, Rw=32 dB, U-10 1400x2200(h) - 1 buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,080 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9500 |  |  |  | 2,926 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,339 |  |  |
|  |  |  | 2812106306050 |  |  |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,08 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 12,32 |  |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  | 1,694 |  |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1930 |  |  |  | 0,594 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 1,848 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,08 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,062 |  |  |
| 110 |  |  | CK12D |  |  |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica dubla antiincendiara U-11 1500x2100(h) - 1 buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,150 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,7400 |  |  |  | 11,781 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 1,418 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 0,598 |  |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2700 |  |  |  | 0,851 |  |  |
|  |  |  | 28121063060089 |  |  |  |  | Usa metalica dubla antiincendiara |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,15 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,2700 |  |  |  | 0,851 |  |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1350 |  |  |  | 0,425 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,3600 |  |  |  | 4,284 |  |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,013 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 1,575 |  |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,7500 |  |  |  | 2,363 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,063 |  |  |
| 111 |  |  | CK21A |  |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu U-12 400x700(h) - 1 buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,280 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8500 |  |  |  | 0,238 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,028 |  |  |
|  |  |  | 2812106306050 |  |  |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 1,12 |  |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1750 |  |  |  | 0,049 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,168 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,006 |  |  |
| 112 |  |  | CK21A |  |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu U-14 400x700(h) - 1 buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,280 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8500 |  |  |  | 0,238 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,028 |  |  |
|  |  |  | 2812106306050 |  |  |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 1,12 |  |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1750 |  |  |  | 0,049 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,168 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  | CK08C |  |  |  | Ferestre din profiluri din otel laminat sau tabla de otel fasonate la rece, la constructii cu inaltimi pina la 35 m, montate pe zidarie de orce fel avind suprafata tocului intre 3-9 mp inclusiv / Fereastra din metal, F-1 2400x1600(h) - 1 buc (material achizitionat de beneficiar) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,840 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,8500 |  |  |  | 7,104 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1400 |  |  |  | 0,538 |  |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4900 |  |  |  | 1,882 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 1,536 |  |  |
|  |  |  | 28752763100032 |  |  |  |  | Prazn din otel lat laminat 30 x 5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,23 |  |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0750 |  |  |  | 0,288 |  |  |
|  |  |  | 25231467200001 |  |  |  |  | Ferestre din profiluri din otel laminat sau tabla din otel fasonata la rece |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,84 |  |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,307 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,614 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,4000 |  |  |  | 9,216 |  |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0090 |  |  |  | 0,035 |  |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,768 |  |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,384 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,077 |  |  |
| 114 |  |  | CK19A |  |  |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastra din aluminiu, Rw > 35dB, F-2 1200x900(h) - 2 buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,160 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,16 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,216 |  |  |
|  |  |  | 2030112938100 |  |  |  |  | Ferestre din aluminiu |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,16 |  |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,7050 |  |  |  | 1,523 |  |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2470 |  |  |  | 0,534 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 12,96 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 1,296 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,16 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,043 |  |  |
| 115 |  |  | CK19B |  |  |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv / Fereastra din aluminiu, rezistenta la foc 20 minute, Rw > 35dB, F-3 2500x2000(h) - 1 buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7700 |  |  |  | 3,85 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2030112938100 |  |  |  |  | Ferestre din aluminiu |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4700 |  |  |  | 2,35 |  |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1650 |  |  |  | 0,825 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Carcasa metalica a prinzatorului de gloante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  | RCsB22B |  |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 88,00 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 22,00 |  |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 9,24 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 1,2000 |  |  |  | 55,44 |  |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 9,24 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 22,00 |  |  |
| 117 |  |  | RpCB18G |  |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,830 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 3,32 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 1,245 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 0,29 |  |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 0,29 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,166 |  |  |
| 118 |  |  | RpCA02B |  |  |  | Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pinla la 1,5 m adincime |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,610 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  |  | Sapator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 7,22 |  |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 1,444 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,6000 |  |  |  | 20,216 |  |  |
|  |  |  | 2010102904418 |  |  |  |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0047 |  |  |  | 0,017 |  |  |
|  |  |  | 2010102901170 |  |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,007 |  |  |
|  |  |  | 2811237329800 |  |  |  |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0297 |  |  |  | 0,107 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 2955270002608 |  |  |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,072 |  |  |
| 119 |  |  | TrB01A2-5 |  |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,800 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,3200 |  |  |  | 12,936 |  |  |
| 120 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,800 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 4,41 |  |  |
| 121 |  |  | TsI50A10 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,800 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1820 |  |  |  | 1,784 |  |  |
| 122 |  |  | TsD16B1 |  |  |  | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,550 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0800 |  |  |  | 0,594 |  |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 0,099 |  |  |
|  |  |  | 1421402200393 |  |  |  |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,2500 |  |  |  | 0,688 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,055 |  |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,028 |  |  |
| 123 |  |  | RpCB02E |  |  |  | Beton turnat in cofraje, la fundatii izolate, la cladiri existente, turnare cu mijloace clasice cu beton marfa C 16/20 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,890 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,3000 |  |  |  | 12,837 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,3500 |  |  |  | 5,252 |  |  |
|  |  |  | 266310211-1620 |  |  |  |  | Beton marfa clasa C16/20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 4,047 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,395 |  |  |
|  |  |  | 2952270003717 |  |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 2,334 |  |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,584 |  |  |
| 124 |  |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 774,870 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 337,225 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 17,749 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 17,749 |  |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 17,749 |  |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1 774,87 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 8,874 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 14,199 |  |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 26,623 |  |  |
| 125 |  |  | IzD10C |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,775 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,2800 |  |  |  | 12,922 |  |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 12,0000 |  |  |  | 21,30 |  |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 10,65 |  |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,8400 |  |  |  | 1,491 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 5,325 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 2,662 |  |  |
| 126 |  |  | CK35B |  |  |  | Dibluri din metal M8x75/10 fixate in ziduri din beton armat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 52,80 |  |  |
|  |  |  | 28741363133M8 |  |  |  |  | Diblu M8x75/10 (ancora conexpand) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 264,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Carcasa metalica a prinzatorului de gloante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |