| Replanificarea incaperilor tirului (subsol) si renovarea salii de sport cu birouri (Parter Etaj) din blocul lit. "J" (nr. cadastral 0100213.241.04) din RM, mun. Chisinau, str. Gh. Asachi 21 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4

Incalzire, ventilare, conditionare (12/25-J-IVC)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | IB06C |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Radiator otel 22 500x1600 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 1,6000 |  |  |
|  |  |  | 2822115700000/22-500-1600 |  |  |  |  | Radiator otel 22 500x1600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,0100 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 12,0000 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,6000 |  |  |
| 2 |  |  | IB06B |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel 22 500x1400 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,650 |  |  |  | 2,6000 |  |  |
|  |  |  | 2822115700000/22-500-1400 |  |  |  |  | Radiator otel 22 500x1400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,0160 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,0320 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 16,0000 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 3 |  |  | IB06A |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel 22 500x920 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | 2822115700000/22-500-920 |  |  |  |  | Radiator otel 22 500x920 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,0030 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,0060 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,0500 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,2000 |  |  |
| 4 |  |  | IB06A |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel 22 500x720 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 2822115700000/22-500-720 |  |  |  |  | Radiator otel 22 500x720 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,0060 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,0120 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 6,0000 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,4000 |  |  |
| 5 |  |  | IB06A |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel 22 500x600 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | 2822115700000/22-500-600 |  |  |  |  | Radiator otel 22 500x600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,0030 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,0060 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,0500 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,2000 |  |  |
| 6 |  |  | IB06A |  |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel 11 500x720 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 2822115700000/11-500-720 |  |  |  |  | Radiator otel 11 500x720 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,0120 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 12,0000 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,8000 |  |  |
| 7 |  |  | IB20A |  |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 8,4000 |  |  |
|  |  |  | 2822115708001 |  |  |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 56,0000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719287 |  |  |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 112,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115836521 |  |  |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 112,0000 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 5,6000 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | Kit montaj radiator |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 610 |  |  |  |  | Kit montaj radiator |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 14,0000 |  |  |
| 9 |  |  | ID01A |  |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet termostatic de colt RTD-N ф1/2" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 2,5200 |  |  |
|  |  |  | 2875274202700rtd-n15 |  |  |  |  | Robinet termostatic de colt RTD-N ф1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 14,0000 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,1680 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,3360 |  |  |
| 10 |  |  | ID07A |  |  |  | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" / Cap termostatic neted cu robinet incorporat senzor de temperatura |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 4,0500 |  |  |
|  |  |  | 2913134626000ter |  |  |  |  | Cap termostatic neted cu robinet incorporat senzor de temperatura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 9,0000 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 0,1440 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,2880 |  |  |
| 11 |  |  | ID01A |  |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet de inchidere unghiular pentru radiator RLV ф1/2" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 2,5200 |  |  |
|  |  |  | 2875274202700rlv15 |  |  |  |  | Robinet de inchidere unghiular pentru radiator RLV ф1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 14,0000 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,1680 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,3360 |  |  |
| 12 |  |  | ID06A |  |  |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Supapa de aerisire a radiatorului |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 1,4000 |  |  |
|  |  |  | 2913134500000aer |  |  |  |  | Supapa de aerisire a radiatorului |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 14,0000 |  |  |
|  |  |  | 2524907304522 |  |  |  |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 1,4000 |  |  |
| 13 |  |  | ID04A |  |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet de scurgere ф15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,9000 |  |  |
|  |  |  | 2875274205100/s15 |  |  |  |  | Robinet de scurgere ф15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,0000 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,0900 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,1920 |  |  |
| 14 |  |  | ID04A |  |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet de inchidere DN20 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | 2875274205100/DN20 |  |  |  |  | Robinet de inchidere DN20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,1280 |  |  |
| 15 |  |  | ID04A |  |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet de inchidere DN15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | 2875274205100/DN15 |  |  |  |  | Robinet de inchidere DN15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,1280 |  |  |
| 16 |  |  | ID04A |  |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Purjor automat de aer DN15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | 2875274205100dez |  |  |  |  | Purjor automat de aer DN15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,0640 |  |  |
| 17 |  |  | IC46A |  |  |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm / Pieptene DN 57x2.5 cu 3 ramificatii DN20, L=800 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,400 |  |  |  | 6,8000 |  |  |
|  |  |  | 2913124124100/57 |  |  |  |  | Pieptene DN 57x2.5 cu 3 ramificatii DN20, L=800 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 2710403615911 |  |  |  |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,125 |  |  |  | 0,2500 |  |  |
|  |  |  | 2875274418000 |  |  |  |  | Flansa oarba |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,1000 |  |  |
| 18 |  |  | IC11A |  |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2 (du15) |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 3,5000 |  |  |
|  |  |  | 2521216701000/15 |  |  |  |  | Teava din otel ф20x2 (du15) |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,015 |  |  |  | 10,1500 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,035 |  |  |  | 0,3500 |  |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,0500 |  |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,1400 |  |  |
| 19 |  |  | IC11A |  |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2 (du15) / fitinguri |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 1,4000 |  |  |
|  |  |  | 2521216701000/15 |  |  |  |  | Teava din otel ф20x2 (du15) |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,015 |  |  |  | 4,0600 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,035 |  |  |  | 0,1400 |  |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,0120 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,0560 |  |  |
| 20 |  |  | IC11B |  |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2 (du20) |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 8,0000 |  |  |
|  |  |  | 2521216701000/20 |  |  |  |  | Teava din otel ф25x2 (du20) |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,015 |  |  |  | 20,3000 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,064 |  |  |  | 1,2800 |  |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,3400 |  |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,6000 |  |  |
| 21 |  |  | IC11B |  |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2 (du20) / fitinguri |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 3,2000 |  |  |
|  |  |  | 2521216701000/20 |  |  |  |  | Teava din otel ф25x2 (du20) |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,015 |  |  |  | 8,1200 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,064 |  |  |  | 0,5120 |  |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,1360 |  |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,2400 |  |  |
| 22 |  |  | IC11C |  |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2 (du25) |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,480 |  |  |  | 0,9600 |  |  |
|  |  |  | 252121670100025 |  |  |  |  | Teava din otel ф32x2 (du25) |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,015 |  |  |  | 2,0300 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,064 |  |  |  | 0,1280 |  |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,0340 |  |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,0060 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,0600 |  |  |
| 23 |  |  | IC11C |  |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2 (du25) fitinguri |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,800 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,480 |  |  |  | 0,3840 |  |  |
|  |  |  | 252121670100025 |  |  |  |  | Teava din otel ф32x2 (du25) |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,015 |  |  |  | 0,8120 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,064 |  |  |  | 0,0512 |  |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,0136 |  |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,0024 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,0240 |  |  |
| 24 |  |  | RpIF12A |  |  |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,800 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 6,7200 |  |  |
|  |  |  | 2430226101260 |  |  |  |  | Grund minium |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,6720 |  |  |
|  |  |  | 2430116103218 |  |  |  |  | Vopsea de ulei |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 1,3440 |  |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  |  | Benzina auto |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,4480 |  |  |
|  |  |  | 2430117326844 |  |  |  |  | Lac rezistent la temperatura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,6720 |  |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 2,2400 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 2,2400 |  |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 2,2400 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,0896 |  |  |
| 25 |  |  | IC42A |  |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Suporti gata vopsiti |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  | 4,8300 |  |  |
|  |  |  | 2710700000000* |  |  |  |  | Suporti sau dispozitive gata vopsiti |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 21,0000 |  |  |
| 26 |  |  | IC35B |  |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava Ekoplastik Fiber Basalt Plus OXY ф20x2.8 sau analog |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 54,9500 |  |  |
|  |  |  | 2521216710000/20 |  |  |  |  | Teava Ekoplastik Fiber Basalt Plus OXY ф20x2.8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 161,7100 |  |  |
| 27 |  |  | IC35B |  |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava Ekoplastik Fiber Basalt Plus OXY ф20x2.8 sau analog / fitinguri |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,100 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 16,4850 |  |  |
|  |  |  | 2521216710000/20 |  |  |  |  | Teava Ekoplastik Fiber Basalt Plus OXY ф20x2.8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 48,5130 |  |  |
| 28 |  |  | IC35C |  |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava Ekoplastik Fiber Basalt Plus OXY ф25x3.5 sau analog |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 54,0000 |  |  |
|  |  |  | 2521216710000/25 |  |  |  |  | Teava Ekoplastik Fiber Basalt Plus OXY ф25x3.5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 139,0500 |  |  |
| 29 |  |  | IC35C |  |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava Ekoplastik Fiber Basalt Plus OXY ф25x3.5 sau analog / fitinguri |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,500 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 16,2000 |  |  |
|  |  |  | 2521216710000/25 |  |  |  |  | Teava Ekoplastik Fiber Basalt Plus OXY ф25x3.5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 41,7150 |  |  |
| 30 |  |  | RpIF09D1 |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Izolatie pentru tevi Armaflex ACE b=19 mm ф32 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,630 |  |  |  | 1,2600 |  |  |
|  |  |  | 332051735223/ACE32x19 |  |  |  |  | Izolatie pentru tevi Armaflex ACE b=19 mm ф32 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 2,1630 |  |  |
| 31 |  |  | RpIF09D1 |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Izolatie pentru tevi Armaflex ACE b=19 mm ф25 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,630 |  |  |  | 12,6000 |  |  |
|  |  |  | 332051735223/ACE25x19 |  |  |  |  | Izolatie pentru tevi Armaflex ACE b=19 mm ф25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 21,6300 |  |  |
| 32 |  |  | RpIF09D1 |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Izolatie pentru tevi Armaflex ACE b=19 mm ф20 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,630 |  |  |  | 6,3000 |  |  |
|  |  |  | 332051735223/ACE20x19 |  |  |  |  | Izolatie pentru tevi Armaflex ACE b=19 mm ф20 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 10,8150 |  |  |
| 33 |  |  | RpIF09B1 |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie pentru tevi Armaflex ACE b=10 mm ф25 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 67,5000 |  |  |
|  |  |  | 332051735223/ACE-25x10 |  |  |  |  | Izolatie pentru tevi Armaflex ACE b=10 mm ф25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 146,0025 |  |  |
| 34 |  |  | RpIF09B1 |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie pentru tevi Armaflex ACE b=10 mm ф20 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 78,5000 |  |  |
|  |  |  | 332051735223/ACE-20x10 |  |  |  |  | Izolatie pentru tevi Armaflex ACE b=10 mm ф20 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 169,7955 |  |  |
| 35 |  |  | IE01A |  |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,320 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,530 |  |  |  | 3,8796 |  |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,7320 |  |  |
| 36 |  |  | IE02A |  |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,320 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,470 |  |  |  | 3,4404 |  |  |
| 37 |  |  | IE03A |  |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,090 |  |  |  | 29,1600 |  |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 12,9600 |  |  |
| 38 |  |  | IE04A |  |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 25,9200 |  |  |
| 39 |  |  | IE08A |  |  |  | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,320 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,330 |  |  |  | 2,4156 |  |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 1,8300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. K1-V1; K1ext |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | IzF16B |  |  |  | Strat de amortizare a trepidatilor si a zgomotelor din placa de izolare a vibratiilor cu grosimea 25 mm Sylomer sau analog (consum placa 1.05m2/m2) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,700 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,540 |  |  |  | 1,4580 |  |  |
|  |  |  | 2513206621650/40 |  |  |  |  | Placa de izolare a vibratiilor cu grosimea 25 mm Sylomer |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,050 |  |  |  | 2,8350 |  |  |
| 41 |  |  | IC31A |  |  |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv / Teava din cupru 15.90 in izolatie Insul-Tube sau analog |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 10,5000 |  |  |
|  |  |  | 274616333400015 |  |  |  |  | Teava din cupru 15.90 in izolatie Insul-Tube |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,010 |  |  |  | 42,4200 |  |  |
|  |  |  | 2414126109482 |  |  |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,0420 |  |  |
|  |  |  | 2744135904000 |  |  |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,0420 |  |  |
|  |  |  | 2735725903105 |  |  |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,8400 |  |  |
| 42 |  |  | IC31A |  |  |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv / Teava din cupru 9.52 in izolatie Insul-Tube sau analog |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 10,5000 |  |  |
|  |  |  | 27461633340009 |  |  |  |  | Teava din cupru 9.52 in izolatie Insul-Tube |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,010 |  |  |  | 42,4200 |  |  |
|  |  |  | 2414126109482 |  |  |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,0420 |  |  |
|  |  |  | 2744135904000 |  |  |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,0420 |  |  |
|  |  |  | 2735725903105 |  |  |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,8400 |  |  |
| 43 |  |  | IC35D |  |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava de drenaj DN32 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 3,6000 |  |  |
|  |  |  | 2521216710000d32 |  |  |  |  | Teava de drenaj DN32 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 8,2400 |  |  |
| 44 |  |  | RpIF09D1 |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Izolatie Armaflex ACE b=10 mm pentru teava DN32 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,630 |  |  |  | 5,0400 |  |  |
|  |  |  | 332051735223/19x32 |  |  |  |  | Izolatie Armaflex ACE b=10 mm pentru teava DN32 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 8,6520 |  |  |
| 45 |  |  | VB09D |  |  |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal / Jaluzele impermeabile 600x700 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,052 |  |  |  | 0,0520 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  | 40,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700/ji600x700 |  |  |  |  | Jaluzele impermeabile 600x700 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  | 40,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  | 40,0000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,0500 |  |  |
| 46 |  |  | CE05B1 |  |  |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,143 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,950 |  |  |  | 2,9858 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,1572 |  |  |
|  |  |  | 2710403642299 |  |  |  |  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,550 |  |  |  | 18,3158 |  |  |
|  |  |  | 2873145887450 |  |  |  |  | Cuie de tabla |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,0990 |  |  |
|  |  |  | 2873147300863 |  |  |  |  | Agrafe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,8250 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,0314 |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  | Supapa de acceleratie 150x100 (montajul se regaseste in tubulatura) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 600SA-150x100 |  |  |  |  | Supapa de acceleratie 150x100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  | Supapa de acceleratie 200x100 (montajul se regaseste in tubulatura) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 600SA-200x100 |  |  |  |  | Supapa de acceleratie 200x100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 5,0000 |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  | Supapa de acceleratie 250x100 (montajul se regaseste in tubulatura) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 600SA-250x100 |  |  |  |  | Supapa de acceleratie 250x100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  | Supapa de acceleratie 250x200 (montajul se regaseste in tubulatura) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 600SA-250x200 |  |  |  |  | Supapa de acceleratie 250x200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
| 51 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de admisie si evacuare din aluminiu montat pe perete, echipat cu o supapa flux de aer si jaluzele reglabile directie orizontala tip ORG 800x200 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 3,9200 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,6800 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,1600 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700org-800x200 |  |  |  |  | Grila ORG 800x200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 2,4000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,0000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,7200 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,0800 |  |  |
| 52 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de admisie si evacuare din aluminiu montat pe perete, echipat cu o supapa flux de aer si jaluzele reglabile directie orizontala tip ORG 600x200 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 3,9200 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,6800 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,1600 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700org-600x200 |  |  |  |  | Grila ORG 600x200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 2,4000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,0000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,7200 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,0800 |  |  |
| 53 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de admisie si evacuare din aluminiu montat pe perete, echipat cu o supapa flux de aer si jaluzele reglabile directie orizontala tip ORG 500x150 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 6,8600 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 1,1900 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,3150 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,2800 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,4200 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 196,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700org-500x150 |  |  |  |  | Grila ORG 500x150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 7,0000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 4,2000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 196,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 196,0000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 1,2600 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,1400 |  |  |
| 54 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de admisie si evacuare din aluminiu montat pe perete, echipat cu o supapa flux de aer si jaluzele reglabile directie orizontala tip ORG 400x200 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 3,9200 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,6800 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,1600 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700org-400x200 |  |  |  |  | Grila ORG 400x200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 2,4000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,0000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,7200 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,0800 |  |  |
| 55 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de admisie si evacuare din aluminiu montat pe perete, echipat cu o supapa flux de aer si jaluzele reglabile directie orizontala tip ORG 400x150 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 1,9600 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,3400 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,0900 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,0800 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700org-400x150 |  |  |  |  | Grila ORG 400x150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,0000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,3600 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,0400 |  |  |
| 56 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de admisie si evacuare din aluminiu montat pe perete, echipat cu o supapa flux de aer si jaluzele reglabile directie orizontala tip ORG 200x150 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 2,9400 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,5100 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,1350 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 84,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700org-200x150 |  |  |  |  | Grila ORG 200x150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 1,8000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 84,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 84,0000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,5400 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,0600 |  |  |
| 57 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de admisie si evacuare din aluminiu montat pe perete, echipat cu o supapa flux de aer si jaluzele reglabile directie orizontala tip ORG 150x150 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 0,9800 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,1700 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,0450 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,0400 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700org-150x150 |  |  |  |  | Grila ORG 150x150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,0000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,0200 |  |  |
| 58 |  |  | VA21A |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 700 mm. / Fixari consum 0.280 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,550 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,679 |  |  |  | 59,6884 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.5r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 35,9055 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 10,0535 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 538,5825 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 538,5825 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 538,5825 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 21,5433 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,054 |  |  |  | 1,9197 |  |  |
| 59 |  |  | VA21B |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: 800-1000 mm. / Fixari consum 0.280 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,600 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,537 |  |  |  | 27,0512 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.5r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 17,7760 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 4,9773 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 266,6400 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 266,6400 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 266,6400 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  | 15,9984 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,064 |  |  |  | 1,1264 |  |  |
| 60 |  |  | VA22B |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1200 mm. / Fixari consum 0.280 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,330 |  |  |  | 47,8800 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.7r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 36,3600 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 10,1808 |  |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 11,000 |  |  |  | 399,9600 |  |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 11,000 |  |  |  | 399,9600 |  |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 11,000 |  |  |  | 399,9600 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 43,6320 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,064 |  |  |  | 2,3040 |  |  |
| 61 |  |  | VA22C |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm. / Fixari consum 0.280 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,700 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,001 |  |  |  | 95,7957 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.7r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 96,6570 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 27,0640 |  |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 773,2560 |  |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 773,2560 |  |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 773,2560 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  | 173,9826 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,102 |  |  |  | 9,7614 |  |  |
| 62 |  |  | VA22D |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 2000 mm. / Fixari consum 0.280 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,809 |  |  |  | 60,6750 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.7r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 75,7500 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 21,2100 |  |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 454,5000 |  |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 454,5000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 454,5000 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 151,5000 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,102 |  |  |  | 7,6500 |  |  |
| 63 |  |  | VA22E |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 3600 mm. / Fixari consum 0.280 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,400 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,744 |  |  |  | 6,2496 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.7r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 8,4840 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 2,3755 |  |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | 84,8400 |  |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | 84,8400 |  |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | 84,8400 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 3,600 |  |  |  | 30,5424 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,102 |  |  |  | 0,8568 |  |  |
| 64 |  |  | IzH07B |  |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Izolatie termica vata minerala b=50 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,600 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,468 |  |  |  | 18,5328 |  |  |
|  |  |  | 2682162611305v50 |  |  |  |  | Izolatie termica vata minerala b=50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,018 |  |  |  | 40,3128 |  |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 0,3564 |  |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 1,6236 |  |  |
| 65 |  |  | IzI07D1 |  |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,500 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,235 |  |  |  | 9,7525 |  |  |
|  |  |  | 2710403601300 |  |  |  |  | Tabla neagra sau zincata |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,553 |  |  |  | 188,9495 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,049 |  |  |  | 2,0335 |  |  |
| 66 |  |  | IzI07D2 |  |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,500 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,589 |  |  |  | 24,4435 |  |  |
|  |  |  | 2874115893900 |  |  |  |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 332,0000 |  |  |
| 67 |  |  | IzH22A |  |  |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Izolatie termica Armaflex b=10 mm sau analog |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,000 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,474 |  |  |  | 113,7600 |  |  |
|  |  |  | 111100010003172/10 |  |  |  |  | Izolatie termica Armaflex b=10 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 247,2000 |  |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 10,8000 |  |  |
| 68 |  |  | IC40D |  |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suporturi antivibratii pentru conducte de aer fabricate din materiale rezistente la foc |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 15,3000 |  |  |
|  |  |  | 2875274204000* |  |  |  |  | Suporturi antivibratii pentru conducte de aer fabricate din materiale rezistente la foc |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 51,0000 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 51,0000 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 5,1000 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 7,6500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total K1-V1; K1ext |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. K2-V2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | IzF16B |  |  |  | Strat de amortizare a trepidatilor si a zgomotelor din placa de izolare a vibratiilor cu grosimea 25 mm Sylomer sau analog (consum placa 1.05m2/m2) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,600 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,540 |  |  |  | 7,8840 |  |  |
|  |  |  | 2513206621650/40 |  |  |  |  | Placa de izolare a vibratiilor cu grosimea 25 mm Sylomer |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,050 |  |  |  | 15,3300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total K2-V2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. K2ext |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | IC31A |  |  |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv / Teava din cupru 12.70 in izolatie Insul-Tube sau analog |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 10,5000 |  |  |
|  |  |  | 274616333400012 |  |  |  |  | Teava din cupru 12.70 in izolatie Insul-Tube |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,010 |  |  |  | 42,4200 |  |  |
|  |  |  | 2414126109482 |  |  |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,0420 |  |  |
|  |  |  | 2744135904000 |  |  |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,0420 |  |  |
|  |  |  | 2735725903105 |  |  |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,8400 |  |  |
| 71 |  |  | IC31D |  |  |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm / Teava din cupru 28.58 in izolatie Insul-Tube sau analog |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 16,8000 |  |  |
|  |  |  | 274616333400028 |  |  |  |  | Teava din cupru 28.58 in izolatie Insul-Tube |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,010 |  |  |  | 42,4200 |  |  |
|  |  |  | 2414126109482 |  |  |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,1680 |  |  |
|  |  |  | 2744135904000 |  |  |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0016 |  |  |  | 0,0672 |  |  |
|  |  |  | 2735725903105 |  |  |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,035 |  |  |  | 1,4700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total K2ext |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. K3-V3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | IzF16B |  |  |  | Strat de amortizare a trepidatilor si a zgomotelor din placa de izolare a vibratiilor cu grosimea 25 mm Sylomer sau analog (consum placa 1.05m2/m2) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,600 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,540 |  |  |  | 7,8840 |  |  |
|  |  |  | 2513206621650/40 |  |  |  |  | Placa de izolare a vibratiilor cu grosimea 25 mm Sylomer |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,050 |  |  |  | 15,3300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total K3-V3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. K3ext |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | IC31A |  |  |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv / Teava din cupru 12.70 in izolatie Insul-Tube sau analog |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 11,5000 |  |  |
|  |  |  | 274616333400012 |  |  |  |  | Teava din cupru 12.70 in izolatie Insul-Tube |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,010 |  |  |  | 46,4600 |  |  |
|  |  |  | 2414126109482 |  |  |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,0460 |  |  |
|  |  |  | 2744135904000 |  |  |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,0460 |  |  |
|  |  |  | 2735725903105 |  |  |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,9200 |  |  |
| 74 |  |  | IC31D |  |  |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm / Teava din cupru 28.58 in izolatie Insul-Tube sau analog |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 18,4000 |  |  |
|  |  |  | 274616333400028 |  |  |  |  | Teava din cupru 28.58 in izolatie Insul-Tube |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,010 |  |  |  | 46,4600 |  |  |
|  |  |  | 2414126109482 |  |  |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,1840 |  |  |
|  |  |  | 2744135904000 |  |  |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0016 |  |  |  | 0,0736 |  |  |
|  |  |  | 2735725903105 |  |  |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,035 |  |  |  | 1,6100 |  |  |
| 75 |  |  | IC35D |  |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava de drenaj DN32 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 40,5000 |  |  |
|  |  |  | 2521216710000d32 |  |  |  |  | Teava de drenaj DN32 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 92,7000 |  |  |
| 76 |  |  | RpIF09D1 |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Izolatie Armaflex ACE b=10 mm pentru teava DN32 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,630 |  |  |  | 56,7000 |  |  |
|  |  |  | 332051735223/19x32 |  |  |  |  | Izolatie Armaflex ACE b=10 mm pentru teava DN32 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 97,3350 |  |  |
| 77 |  |  | IC35C |  |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava de drenaj DN25 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 6,8000 |  |  |
|  |  |  | 2521216710000d25 |  |  |  |  | Teava de drenaj DN25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 17,5100 |  |  |
| 78 |  |  | RpIF09D1 |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Izolatie Armaflex ACE b=10 mm pentru teava DN25 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,630 |  |  |  | 10,7100 |  |  |
|  |  |  | 332051735223/19x25 |  |  |  |  | Izolatie Armaflex ACE b=10 mm pentru teava DN25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 18,3855 |  |  |
| 79 |  |  | VB15D |  |  |  | Difuzor cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal / Difuzor 1000x700 pentru aer introdus cu regulator de debit de aer |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,750 |  |  |  | 56,0000 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 8,0000 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,052 |  |  |  | 1,6640 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 1,9200 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 4,8000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  | 1 280,0000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570078 |  |  |  |  | Difuzor 1000x700 pentru aer introdus cu regulator de debit de aer |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 32,0000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,700 |  |  |  | 22,4000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  | 1 280,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  | 1 280,0000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 8,0000 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,9600 |  |  |
| 80 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de admisie si evacuare din aluminiu montat pe conducta, echipat cu o supapa flux de aer si jaluzele reglabile directie orizontala tip ORG 400x250 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 2,9400 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,5100 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,1350 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 84,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700org-400x250 |  |  |  |  | Grila ORG 400x250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 1,8000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 84,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 84,0000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,5400 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,0600 |  |  |
| 81 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de evacuare reglabila cu supapa debit de aer 800x400 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 58,8000 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 10,2000 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 2,7000 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 2,4000 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 3,6000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 1 680,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700P800x400 |  |  |  |  | Grila de evacuare reglabila cu supapa debit de aer 800x400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 60,0000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 36,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 1 680,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 1 680,0000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 10,8000 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 1,2000 |  |  |
| 82 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de evacuare reglabila cu supapa debit de aer 600x300 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 5,8800 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 1,0200 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,2700 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,3600 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 168,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115765700P600x300 |  |  |  |  | Grila de evacuare reglabila cu supapa debit de aer 600x300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,0000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 3,6000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 168,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 168,0000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 1,0800 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,1200 |  |  |
| 83 |  |  | VA22E |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,9 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 3600 mm. / Fixari consum 0.280 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,450 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,744 |  |  |  | 145,4148 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.9r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,9 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 197,4045 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 55,2733 |  |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | 1 974,0450 |  |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | 1 974,0450 |  |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | 1 974,0450 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 3,600 |  |  |  | 710,6562 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,102 |  |  |  | 19,9359 |  |  |
| 84 |  |  | VA22F |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,9 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: 4000 mm. / Fixari consum 0.280 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,700 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,680 |  |  |  | 77,9960 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.9r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,9 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 115,8470 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 32,4372 |  |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | 810,9290 |  |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | 810,9290 |  |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | 810,9290 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 463,3880 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,089 |  |  |  | 10,2083 |  |  |
| 85 |  |  | VA22B |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1200 mm. / Fixari consum 0.280 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,300 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,330 |  |  |  | 38,9690 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.7r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 29,5930 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 8,2860 |  |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 11,000 |  |  |  | 325,5230 |  |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 11,000 |  |  |  | 325,5230 |  |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 11,000 |  |  |  | 325,5230 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 35,5116 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,064 |  |  |  | 1,8752 |  |  |
| 86 |  |  | VA22C |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm. / Fixari consum 0.280 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,250 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,001 |  |  |  | 45,2953 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.7r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 45,7025 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 12,7967 |  |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 365,6200 |  |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 365,6200 |  |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 365,6200 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  | 82,2645 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,102 |  |  |  | 4,6155 |  |  |
| 87 |  |  | VA22E |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 3600 mm. / Fixari consum 0.280 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 420,100 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,744 |  |  |  | 312,5544 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.7r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 424,3010 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 118,8043 |  |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | 4 243,0100 |  |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | 4 243,0100 |  |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | 4 243,0100 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 3,600 |  |  |  | 1 527,4836 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,102 |  |  |  | 42,8502 |  |  |
| 88 |  |  | VA22F |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 4400 mm. / Fixari consum 0.280 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,680 |  |  |  | 306,0000 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.7r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 454,5000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 127,2600 |  |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | 3 181,5000 |  |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | 3 181,5000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | 3 181,5000 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 1 818,0000 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,089 |  |  |  | 40,0500 |  |  |
| 89 |  |  | IzH07B |  |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Izolatie termica vata minerala b=50 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 360,400 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,468 |  |  |  | 636,6672 |  |  |
|  |  |  | 2682162611305v50 |  |  |  |  | Izolatie termica vata minerala b=50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,018 |  |  |  | 1 384,8872 |  |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 12,2436 |  |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 55,7764 |  |  |
| 90 |  |  | IzI07D1 |  |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 448,500 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,235 |  |  |  | 340,3975 |  |  |
|  |  |  | 2710403601300 |  |  |  |  | Tabla neagra sau zincata |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,553 |  |  |  | 6 595,0205 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,049 |  |  |  | 70,9765 |  |  |
| 91 |  |  | IzI07D2 |  |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 448,500 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,589 |  |  |  | 853,1665 |  |  |
|  |  |  | 2874115893900 |  |  |  |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 11 588,0000 |  |  |
| 92 |  |  | IC40D |  |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suporturi antivibratii pentru conducte de aer fabricate din materiale rezistente la foc |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 70,2000 |  |  |
|  |  |  | 2875274204000* |  |  |  |  | Suporturi antivibratii pentru conducte de aer fabricate din materiale rezistente la foc |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 234,0000 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 234,0000 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 23,4000 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 35,1000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total K3ext |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | 11-02-001-01 |  |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 6,1800 |  |  |
|  |  |  | 1019892 |  |  |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,2520 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. K1-V1; K1ext |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  | VC16A |  |  |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 44,870 |  |  |  | 44,8700 |  |  |
|  |  |  | 2710403700053 |  |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 0,3518 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0050 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,1508 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,0502 |  |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 60,000 |  |  |  | 60,3000 |  |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 8,0400 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,0100 |  |  |
|  |  |  | 2874115820390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 60,000 |  |  |  | 60,3000 |  |  |
|  |  |  | 2874115827556 |  |  |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 8,0400 |  |  |
|  |  |  | 2874115820089 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,0100 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,1500 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,3000 |  |  |
| 95 |  |  | VC18A |  |  |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 56,740 |  |  |  | 113,4800 |  |  |
|  |  |  | 2710403700053 |  |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 1,0050 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 3,0150 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,5025 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,3015 |  |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 60,000 |  |  |  | 120,6000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,0800 |  |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 32,1600 |  |  |
|  |  |  | 2874115820390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 60,000 |  |  |  | 120,6000 |  |  |
|  |  |  | 2874115827556 |  |  |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 32,1600 |  |  |
|  |  |  | 2874115820089 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,0800 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,8000 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 96 |  |  | IA37A |  |  |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv / exclusiv teava, racord olandez |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,600 |  |  |  | 2,6000 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,0500 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,320 |  |  |  | 0,3200 |  |  |
| 97 |  |  | VB02A2 |  |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 20x20x3" / Clapeta cu actionare electromagnetica |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,250 |  |  |  | 6,5000 |  |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,4200 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,067 |  |  |  | 0,1340 |  |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 0,0500 |  |  |
|  |  |  | 2874125895015 |  |  |  |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,0340 |  |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,085 |  |  |  | 0,1700 |  |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,095 |  |  |  | 0,1900 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,0000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,8000 |  |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,370 |  |  |  | 0,7400 |  |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883421 |  |  |  |  | Saiba grower M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115895187 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,0000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,0400 |  |  |
| 98 |  |  | VB18B |  |  |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,300 |  |  |  | 5,2000 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 32,000 |  |  |  | 128,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 32,000 |  |  |  | 128,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 32,000 |  |  |  | 128,0000 |  |  |
| 99 |  |  | VB02A2 |  |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 20x20x3" / Supapa ignifuga |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,250 |  |  |  | 13,0000 |  |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,8400 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,067 |  |  |  | 0,2680 |  |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | 2874125895015 |  |  |  |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,0680 |  |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,085 |  |  |  | 0,3400 |  |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,095 |  |  |  | 0,3800 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 32,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,0000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 1,6000 |  |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,370 |  |  |  | 1,4800 |  |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883421 |  |  |  |  | Saiba grower M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 32,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115895187 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 32,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,0000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,0800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total K1-V1; K1ext |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. K2-V2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | VC16C |  |  |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 11.000 - 17.000 mc/h |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 85,570 |  |  |  | 85,5700 |  |  |
|  |  |  | 2710403700053 |  |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,5015 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,0060 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,2507 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,1504 |  |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 100,000 |  |  |  | 100,3000 |  |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 16,0480 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,0060 |  |  |
|  |  |  | 2874115820390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 100,000 |  |  |  | 100,3000 |  |  |
|  |  |  | 2874115827556 |  |  |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 16,0480 |  |  |
|  |  |  | 2874115820089 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,0060 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,2500 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total K2-V2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. K2ext |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  | VC18A |  |  |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 56,740 |  |  |  | 113,4800 |  |  |
|  |  |  | 2710403700053 |  |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 1,0050 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 3,0150 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,5025 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,3015 |  |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 60,000 |  |  |  | 120,6000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,0800 |  |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 32,1600 |  |  |
|  |  |  | 2874115820390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 60,000 |  |  |  | 120,6000 |  |  |
|  |  |  | 2874115827556 |  |  |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 32,1600 |  |  |
|  |  |  | 2874115820089 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,0800 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,8000 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total K2ext |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. K3-V3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  | VC16C |  |  |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 11.000 - 17.000 mc/h |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 85,570 |  |  |  | 85,5700 |  |  |
|  |  |  | 2710403700053 |  |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,5015 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,0060 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,2507 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,1504 |  |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 100,000 |  |  |  | 100,3000 |  |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 16,0480 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,0060 |  |  |
|  |  |  | 2874115820390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 100,000 |  |  |  | 100,3000 |  |  |
|  |  |  | 2874115827556 |  |  |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 16,0480 |  |  |
|  |  |  | 2874115820089 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,0060 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,2500 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total K3-V3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. K3ext |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  | VC18A |  |  |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 56,740 |  |  |  | 113,4800 |  |  |
|  |  |  | 2710403700053 |  |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 1,0050 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 3,0150 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,5025 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,3015 |  |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 60,000 |  |  |  | 120,6000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,0800 |  |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 32,1600 |  |  |
|  |  |  | 2874115820390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 60,000 |  |  |  | 120,6000 |  |  |
|  |  |  | 2874115827556 |  |  |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 32,1600 |  |  |
|  |  |  | 2874115820089 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,0800 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,8000 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 104 |  |  | 08-02-412-2 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri: sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,070 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,740 |  |  |  | 7,2118 |  |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,0006 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,0214 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,310 |  |  |  | 0,3317 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 0,8560 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,200 |  |  |  | 13,0540 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,0535 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,0214 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  | 0,1712 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,0214 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,0214 |  |  |
| 105 |  |  |  |  |  |  | Cablu degivrare |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,000 |  |
|  |  |  | 60090 |  |  |  |  | Cablu degivrare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 107,0000 |  |  |
| 106 |  |  | VB02C2 |  |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 3200 - 4000 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 25x25x3" / Supapa antifoc cu actionare electromagnetica |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,530 |  |  |  | 49,7700 |  |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 1,8900 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,270 |  |  |  | 2,4300 |  |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 3,1500 |  |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,1350 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,3510 |  |  |
|  |  |  | 2874125895015 |  |  |  |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,2070 |  |  |
|  |  |  | 2710603420378 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 16 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 1,8900 |  |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,095 |  |  |  | 0,8550 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,090 |  |  |  | 0,8100 |  |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 72,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 48,000 |  |  |  | 432,0000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 2,7000 |  |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,370 |  |  |  | 3,3300 |  |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 2,7000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883421 |  |  |  |  | Saiba grower M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 9,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 72,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 48,000 |  |  |  | 432,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 9,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 9,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115895187 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 72,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 48,000 |  |  |  | 432,0000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,320 |  |  |  | 2,8800 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,2700 |  |  |
| 107 |  |  | VB02A2 |  |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 20x20x3" / Supapa antifoc cu actionare electromagnetica |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,250 |  |  |  | 6,5000 |  |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,4200 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,067 |  |  |  | 0,1340 |  |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 0,0500 |  |  |
|  |  |  | 2874125895015 |  |  |  |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,0340 |  |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,085 |  |  |  | 0,1700 |  |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,095 |  |  |  | 0,1900 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,0000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,8000 |  |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,370 |  |  |  | 0,7400 |  |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883421 |  |  |  |  | Saiba grower M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115895187 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,0000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,0400 |  |  |
| 108 |  |  | VB02C2 |  |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 3200 - 4000 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 25x25x3" / Clapeta SRU cu actionare electromagnetica |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,530 |  |  |  | 16,5900 |  |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,6300 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,270 |  |  |  | 0,8100 |  |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 1,0500 |  |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,0450 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,1170 |  |  |
|  |  |  | 2874125895015 |  |  |  |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,0690 |  |  |
|  |  |  | 2710603420378 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 16 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,6300 |  |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,095 |  |  |  | 0,2850 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,090 |  |  |  | 0,2700 |  |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 24,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 48,000 |  |  |  | 144,0000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,9000 |  |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,370 |  |  |  | 1,1100 |  |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,9000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883421 |  |  |  |  | Saiba grower M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 24,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 48,000 |  |  |  | 144,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115895187 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 24,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 48,000 |  |  |  | 144,0000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,320 |  |  |  | 0,9600 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,0900 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total K3ext |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. K4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  | VC37B |  |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / se exclud tevi cupru, tub cauciuc inspumat / k=0.5 pentru montarea blocurilor interioare |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,300 |  |  |  | 3,3000 |  |  |
|  |  |  | 2811236305075 |  |  |  |  | Console |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  | 5,2500 |  |  |
|  |  |  | 2521305734008 |  |  |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,5250 |  |  |
|  |  |  | 2521305734009 |  |  |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,1000 |  |  |
|  |  |  | 2051142950706 |  |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 15,7500 |  |  |
|  |  |  | 2874115850014 |  |  |  |  | Bulon de ancorare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,176 |  |  |  | 0,1848 |  |  |
|  |  |  | 2411117322835 |  |  |  |  | Freon |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  | 0,9450 |  |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 0,3500 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 0,0800 |  |  |
|  |  |  | 3410520005700 |  |  |  |  | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 0,9800 |  |  |
| 110 |  |  | VC37D |  |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari / se exclud tevi cupru, tub cauciuc inspumat / k=0.5 pentru montarea blocurilor exterioare |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 2811236305075 |  |  |  |  | Console |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 4,2000 |  |  |
|  |  |  | 2521305734008 |  |  |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,2625 |  |  |
|  |  |  | 2521305734009 |  |  |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 1,0500 |  |  |
|  |  |  | 2051142950706 |  |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 7,8750 |  |  |
|  |  |  | 2874115850014 |  |  |  |  | Bulon de ancorare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,264 |  |  |  | 0,1386 |  |  |
|  |  |  | 2411117322835 |  |  |  |  | Freon |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  | 0,4725 |  |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,410 |  |  |  | 0,2050 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | 2952270006618 |  |  |  |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,140 |  |  |  | 0,0700 |  |  |
| 111 |  |  |  |  |  |  | Teava de cupru izolata Insul-Tube d. 9.52 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 600c-9 |  |  |  |  | Teava de cupru izolata Insul-Tube d. 9.52 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 24,0000 |  |  |
| 112 |  |  |  |  |  |  | Teava de cupru izolata Insul-Tube d. 6.35 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 600c-6 |  |  |  |  | Teava de cupru izolata Insul-Tube d. 6.35 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 24,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total K4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. K5, K6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  | VC37B |  |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / se exclud tevi cupru, tub cauciuc inspumat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,300 |  |  |  | 6,6000 |  |  |
|  |  |  | 2811236305075 |  |  |  |  | Console |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  | 10,5000 |  |  |
|  |  |  | 2521305734008 |  |  |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 1,0500 |  |  |
|  |  |  | 2521305734009 |  |  |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 4,2000 |  |  |
|  |  |  | 2051142950706 |  |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 31,5000 |  |  |
|  |  |  | 2874115850014 |  |  |  |  | Bulon de ancorare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,176 |  |  |  | 0,3696 |  |  |
|  |  |  | 2411117322835 |  |  |  |  | Freon |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  | 1,8900 |  |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 0,7000 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 0,1600 |  |  |
|  |  |  | 3410520005700 |  |  |  |  | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 1,9600 |  |  |
| 114 |  |  |  |  |  |  | Teava de cupru izolata Insul-Tube d. 15.9 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 600c-15 |  |  |  |  | Teava de cupru izolata Insul-Tube d. 15.9 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 25,0000 |  |  |
| 115 |  |  |  |  |  |  | Teava de cupru izolata Insul-Tube d. 9.52 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 600c-9 |  |  |  |  | Teava de cupru izolata Insul-Tube d. 9.52 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 25,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total K5, K6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8. K7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  | VC37B |  |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / se exclud tevi cupru, tub cauciuc inspumat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,300 |  |  |  | 9,9000 |  |  |
|  |  |  | 2811236305075 |  |  |  |  | Console |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  | 15,7500 |  |  |
|  |  |  | 2521305734008 |  |  |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 1,5750 |  |  |
|  |  |  | 2521305734009 |  |  |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 6,3000 |  |  |
|  |  |  | 2051142950706 |  |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 47,2500 |  |  |
|  |  |  | 2874115850014 |  |  |  |  | Bulon de ancorare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,176 |  |  |  | 0,5544 |  |  |
|  |  |  | 2411117322835 |  |  |  |  | Freon |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  | 2,8350 |  |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 1,0500 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | 3410520005700 |  |  |  |  | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 2,9400 |  |  |
| 117 |  |  |  |  |  |  | Teava de cupru izolata Insul-Tube d. 9.52 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,000 |  |
|  |  |  | 600c-9 |  |  |  |  | Teava de cupru izolata Insul-Tube d. 9.52 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 29,0000 |  |  |
| 118 |  |  |  |  |  |  | Teava de cupru izolata Insul-Tube d. 6.35 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,000 |  |
|  |  |  | 600c-6 |  |  |  |  | Teava de cupru izolata Insul-Tube d. 6.35 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 29,0000 |  |  |
| 119 |  |  | IA37A |  |  |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv / exclusiv teava, racord olandez |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,600 |  |  |  | 2,6000 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,0500 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,320 |  |  |  | 0,3200 |  |  |
| 120 |  |  | IA27A |  |  |  | Rezervor de condens, montat pe postament avind capacitatea de 500 l |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,700 |  |  |  | 6,7000 |  |  |
|  |  |  | 2875274401000 |  |  |  |  | Flansa plata Pn 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,430 |  |  |  | 0,4300 |  |  |
|  |  |  | 2874115801148 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 16,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 16,0000 |  |  |
|  |  |  | 2874125881289 |  |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 16,0000 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,240 |  |  |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,680 |  |  |  | 0,6800 |  |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,550 |  |  |  | 0,5500 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,2100 |  |  |
|  |  |  | 2320166200755 |  |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,175 |  |  |  | 0,1750 |  |  |
|  |  |  | 29522700076021 |  |  |  |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total K7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  |  |  |  |  | Valva de echilibrare automata cu un interval de reglare de 0.05-0.25 bar ф15 tip ASV-PV sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 600ASV-PV-15 |  |  |  |  | Valva de echilibrare automata cu un interval de reglare de 0.05-0.25 bar ф15 tip ASV-PV |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 122 |  |  |  |  |  |  | Valva de echilibrare automata cu un interval de reglare de 0.05-0.25 bar ф20 tip ASV-PV sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 600ASV-PV-20 |  |  |  |  | Valva de echilibrare automata cu un interval de reglare de 0.05-0.25 bar ф20 tip ASV-PV |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
| 123 |  |  |  |  |  |  | Robinet de inchidere manual cu posibilitatea de conectare a tubului de impulsuri ф15 tip ASV-M sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 600ASV-M-15 |  |  |  |  | Robinet de inchidere manual cu posibilitatea de conectare a tubului de impulsuri ф15 tip ASV-M |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 124 |  |  |  |  |  |  | Robinet de inchidere manual cu posibilitatea de conectare a tubului de impulsuri ф20 tip ASV-M sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 600ASV-M-20 |  |  |  |  | Robinet de inchidere manual cu posibilitatea de conectare a tubului de impulsuri ф20 tip ASV-M |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. K1-V1; K1ext |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  |  |  |  |  | Unitate de admisie si evacuare A+ cu mecanism rotativ recuperator, eficienta termica 76%, dimensiuni totale 1150x1150x2100, cu sistem de control automat C5 inclus: L=3240 m3/ora, P=661Pa, set complet: 1. Ventilator de admisie L=3240 m3/ora, P=661 Pa; 2. Ventilator de evacuare L=3240 m3/ora, P=653 Pa; 3. Filtru de admisie F7 dimensiune 525x510x92mm; 4. Filtru de pe hota M5 masoara 800x400x46 mm; 5. Schimbator de caldura cu doua fete DX-G10-03R-0895-0420-270/-10-1x03C 1x04C-26F-M1-CDE-IS1-RC-2x5/8/2x22-150 Qt=10.5 kW, Qx=7.1 kW; 6. Schimbator de caldura rotativ RR-AL-930-L-O-SN (1056x1058x290)-PN-A1, energie eficienta 76% N=0.096 kW; 7. Unitatea de control automata C5; 8. Telecomanda C5.1; 9. Senzor de calitate a aerului; 10. Senzor de temperatura exterioara; 11. Senzor de temperatura interna de tip VERSO-R-4000-UV-HCDX-R1-F7/M5-C5-L/A sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700/VERSO-R4000 |  |  |  |  | Unitate de admisie si evacuare A+ cu mecanism rotativ recuperator, eficienta termica 76%, dimensiuni totale 1150x1150x2100, cu sistem de control automat C5 inclus: L=3240 m3/ora, P=661Pa, set complet: 1. Ventilator de admisie L=3240 m3/ora, P=661 Pa; 2. Ventilator de evacuare L=3240 m3/ora, P=653 Pa; 3. Filtru de admisie F7 dimensiune 525x510x92mm; 4. Filtru de pe hota M5 masoara 800x400x46 mm; 5. Schimbator de caldura cu doua fete DX-G10-03R-0895-0420-270/-10-1x03C 1x04C-26F-M1-CDE-IS1-RC-2x5/8/2x22-150 Qt=10.5 kW, Qx=7.1 kW; 6. Schimbator de caldura rotativ RR-AL-930-L-O-SN (1056x1058x290)-PN-A1, energie eficienta 76% N=0.096 kW; 7. Unitatea de control automata C5; 8. Telecomanda C5.1; 9. Senzor de calitate a aerului; 10. Senzor de temperatura exterioara; 11. Senzor de temperatura interna de tip VERSO-R-4000-UV-HCDX-R1-F7/M5-C5-L/A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 126 |  |  |  |  |  |  | Unitate exterioara pentru schimbator de caldura cu doua fete Qx=15.24 kW, Qt=18.17 kW. Temperatura aerului exterior la racire -15*C, incalzire la -20*C, Freon R32, N=7.5 kW, A++. Dimensiuni totale 952x415x1333h. Kit de ham KA8142, cu suporturi antivibratii pentru unitate exterioare MOU-55HFN8a-KA8142 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700MOU-55 |  |  |  |  | Unitate exterioara pentru schimbator de caldura cu doua fete Qx=15.24 kW, Qt=18.17 kW. Temperatura aerului exterior la racire -15*C, incalzire la -20*C, Freon R32, N=7.5 kW, A++. Dimensiuni totale 952x415x1333h. Kit de ham KA8142, cu suporturi antivibratii pentru unitate exterioare MOU-55HFN8a-KA8142 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
| 127 |  |  |  |  |  |  | Pompa de evacuare a condensului pentru aparate de aer conditionat cu o capacitate pina la 20 kW, consum de energie 19W, nivel de zgomot 26 dB, debit vertical max 12m de la pompa la iesire apa, dimensiuni pompa 62x30x55 mm, dimensiuni plutitor 67x32x38 mm tip EASY FLOW 20 l sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700EASY-FLOW-20 |  |  |  |  | Pompa de evacuare a condensului pentru aparate de aer conditionat cu o capacitate pina la 20 kW, consum de energie 19W, nivel de zgomot 26 dB, debit vertical max 12m de la pompa la iesire apa, dimensiuni pompa 62x30x55 mm, dimensiuni plutitor 67x32x38 mm tip EASY FLOW 20 l |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 128 |  |  |  |  |  |  | Clapeta cu actionare electromagnetica tip SRU-M-500x400+LF24 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700SRU-M-500x400 |  |  |  |  | Clapeta cu actionare electromagnetica tip SRU-M-500x400+LF24 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
| 129 |  |  |  |  |  |  | Atenuator de zgomot STS-IVR3BA-800-500-700-S sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700STS-800-500-700 |  |  |  |  | Amortizor STS-IVR3BA-800-500-700-S |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
| 130 |  |  |  |  |  |  | Atenuator de zgomot STS-IVR3BA-800-500-1250-S sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700STS-800-500-1250 |  |  |  |  | Amortizor STS-IVR3BA-800-500-1250-S |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
| 131 |  |  |  |  |  |  | Supapa ignifuga normal deschisa 200x150 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 700SI-200x150 |  |  |  |  | Supapa ignifuga normal deschisa 200x150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,0000 |  |  |
| 132 |  |  |  |  |  |  | Supapa ignifuga normal deschisa 150x150 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700SI-150x150 |  |  |  |  | Supapa ignifuga normal deschisa 150x150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total K1-V1; K1ext |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. K2-V2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  |  |  |  |  | Unitate de admisie si evacuare 15/09 pe admisie si 15/12 pe capota A+ stanga cu actionare rotativa recuperator si schimbator de caldura cu freon, eficienta termica 82% cu sectiuni de filtrare pentru un poligon de tragere. Dimensiuni totale 8443x1560x2655 sistemul de control automat C5 in set complet: L=14600 m3/ora, P=1208/1517 Pa, set complet. 1) Sectiune multifunctionala cu amortizor actionare electrica LM230A Belimo cu flexibilitate. 2) Sectiune de filtrare cu filtru de buzunar F5 490x490x360 (4 buc) pe afluent. 3) Sectiunea ventilatorului de alimentare ER63I-4DN.G7.1R L=14600 m3/ora, P=1912Pa; 4) Sectiunea recuperatorului rotativ eficienta energetica 82.1%; 5) Schimbator de caldura cu doua fete DR-HR.W-2.6-1240-900-2R-2-Cu0.4-AI0, 12-AISI304-2-Cu 12/18-E0-1-L-0 Qt=31.99 kW Qx=32.37 kW cu colector de picaturi si baie de scurgere condensat. 6) Sectiune de amortizor cu o legatura lunga de 2000 mm; 7) Sectiune multifunctionala cu amortizor actuator electric LM230A Belimo pe intrare; 8) Sectiune multifunctionala cu amortizor actuator electric LM230A Belimo pe capota; 9) Sectiunea prefiltrului Filtru MERV 8 pe hota; 10) Sectiunea MERV 14/15 pentru indepartarea plumbului praf, cu filtru de carbon pentru absorbtie gaze de praf de pusca, substante chimice si gaze si Filtru HEPA MERV 13 pe hota; 11) Sectiune de amortizor cu o legatura lunga de 2000 mm; 12) Sectiune ventilator cu evacuare ventilator ER71I-4DN.17.1R N=11 kW; 13) Carcasa externa pentru frecventa convertoare de tabla de otel cu ventilator si incalzire; 14) Unitate de automatizare VCS; 15) Panou de control HMITM; 16) Senzor de calitate a aerului; 17) Senzor de temperatura exterioara; 18) Senzor de temperatura interioara |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700/14600 |  |  |  |  | Unitate de admisie si evacuare 15/09 pe admisie si 15/12 pe capota A+ stanga cu actionare rotativa recuperator si schimbator de caldura cu freon, eficienta termica 82% cu sectiuni de filtrare pentru un poligon de tragere. Dimensiuni totale 8443x1560x2655 sistemul de control automat C5 in set complet: L=14600 m3/ora, P=1208/1517 Pa, set complet. 1) Sectiune multifunctionala cu amortizor actionare electrica LM230A Belimo cu flexibilitate. 2) Sectiune de filtrare cu filtru de buzunar F5 490x490x360 (4 buc) pe afluent. 3) Sectiunea ventilatorului de alimentare ER63I-4DN.G7.1R L=14600 m3/ora, P=1912Pa; 4) Sectiunea recuperatorului rotativ eficienta energetica 82.1%; 5) Schimbator de caldura cu doua fete DR-HR.W-2.6-1240-900-2R-2-Cu0.4-AI0, 12-AISI304-2-Cu 12/18-E0-1-L-0 Qt=31.99 kW Qx=32.37 kW cu colector de picaturi si baie de scurgere condensat. 6) Sectiune de amortizor cu o legatura lunga de 2000 mm; 7) Sectiune multifunctionala cu amortizor actuator electric LM230A Belimo pe intrare; 8) Sectiune multifunctionala cu amortizor actuator electric LM230A Belimo pe capota; 9) Sectiunea prefiltrului Filtru MERV 8 pe hota; 10) Sectiunea MERV 14/15 pentru indepartarea plumbului praf, cu filtru de carbon pentru absorbtie gaze de praf de pusca, substante chimice si gaze si Filtru HEPA MERV 13 pe hota; 11) Sectiune de amortizor cu o legatura lunga de 2000 mm; 12) Sectiune ventilator cu evacuare ventilator ER71I-4DN.17.1R N=11 kW; 13) Carcasa externa pentru frecventa convertoare de tabla de otel cu ventilator si incalzire; 14) Unitate de automatizare VCS; 15) Panou de control HMITM; 16) Senzor de calitate a aerului; 17) Senzor de temperatura exterioara; 18) Senzor de temperatura interioara |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total K2-V2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. K2ext |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  |  |  |  |  |  | Unitate exterioara pentru schimbator de caldura cu doua fete Qx=80 kW, Qt=80 kW, N=20.61 kW. Temperatura aerului exterior la racire -15*C, incalzire la -20*C, Freon R32, A++. Dimensiuni totale: 2 bucati 1240x740x1858 cu suporturi antivibratii pentru unitate exterioara (8 buc), cadru pentru KKB 1270x740 inaltime 700mm (2 buc) tip KKB-PUHY-P700YSNW-A1 (PUHY-P350+PUHY-P350) sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700KKB-PUHY-P700 |  |  |  |  | Unitate exterioara pentru schimbator de caldura cu doua fete Qx=80 kW, Qt=80 kW, N=20.61 kW. Temperatura aerului exterior la racire -15*C, incalzire la -20*C, Freon R32, A++. Dimensiuni totale: 2 bucati 1240x740x1858 cu suporturi antivibratii pentru unitate exterioara (8 buc), cadru pentru KKB 1270x740 inaltime 700mm (2 buc) tip KKB-PUHY-P700YSNW-A1 (PUHY-P350+PUHY-P350) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total K2ext |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. K3-V3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  |  |  |  |  |  | Unitate de admisie si evacuare 15/09 pe admisie si 15/12 pe capota A+ stanga cu actionare rotativa recuperator si schimbator de caldura cu freon, eficienta termica 82% cu sectiuni de filtrare pentru un poligon de tragere. Dimensiuni totale 8443x1560x2655 sistemul de control automat C5 in set complet: L=14600 m3/ora, P=1208/1517 Pa, set complet. 1) Sectiune multifunctionala cu amortizor actionare electrica LM230A Belimo cu flexibilitate. 2) Sectiune de filtrare cu filtru de buzunar M5 490x490x360 (4 buc) pe hota. 3) Sectiunea ventilatorului de alimentare ER63I-4DN.G7.1R L=14600 m3/ora, P=1912Pa; 4) Sectiunea recuperatorului rotativ eficienta energetica 82.1%; 5) Schimbator de caldura cu doua fete DR-HR.W-2.6-1240-900-2R-2-Cu0.4-AI0, 12-AISI304-2-Cu 12/18-E0-1-L-0 Qt=31.99 kW Qx=32.37 kW cu colector de picaturi si baie de scurgere condensat. 6) Sectiune de amortizor cu o legatura lunga de 2000 mm; 7) Sectiune multifunctionala cu amortizor actuator electric LM230A Belimo pe intrare; 8) Sectiune multifunctionala cu amortizor actuator electric LM230A Belimo pe capota; 9) Sectiunea prefiltrului Filtru MERV 8 pe hota; 10) Sectiunea MERV 14/15 pentru indepartarea plumbului praf, cu filtru de carbon pentru absorbtie gaze de praf de pusca, substante chimice si gaze si Filtru HEPA MERV 13 pe hota; 11) Sectiune de amortizor cu o legatura lunga de 2000 mm; 12) Sectiune ventilator cu evacuare ER71I-4DN.17.1R N=11 kW; 13) Carcasa externa pentru frecventa convertoare de tabla de otel cu ventilator si incalzire; 14) Unitate de automatizare VCS; 15) Panou de control HMITM; 16) Senzor de calitate a aerului; 17) Senzor de temperatura exterioara; 18) Senzor de temperatura interioara |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700/14600* |  |  |  |  | Unitate de admisie si evacuare 15/09 pe admisie si 15/12 pe capota A+ stanga cu actionare rotativa recuperator si schimbator de caldura cu freon, eficienta termica 82% cu sectiuni de filtrare pentru un poligon de tragere. Dimensiuni totale 8443x1560x2655 sistemul de control automat C5 in set complet: L=14600 m3/ora, P=1208/1517 Pa, set complet. 1) Sectiune multifunctionala cu amortizor actionare electrica LM230A Belimo cu flexibilitate. 2) Sectiune de filtrare cu filtru de buzunar M5 490x490x360 (4 buc) pe hota. 3) Sectiunea ventilatorului de alimentare ER63I-4DN.G7.1R L=14600 m3/ora, P=1912Pa; 4) Sectiunea recuperatorului rotativ eficienta energetica 82.1%; 5) Schimbator de caldura cu doua fete DR-HR.W-2.6-1240-900-2R-2-Cu0.4-AI0, 12-AISI304-2-Cu 12/18-E0-1-L-0 Qt=31.99 kW Qx=32.37 kW cu colector de picaturi si baie de scurgere condensat. 6) Sectiune de amortizor cu o legatura lunga de 2000 mm; 7) Sectiune multifunctionala cu amortizor actuator electric LM230A Belimo pe intrare; 8) Sectiune multifunctionala cu amortizor actuator electric LM230A Belimo pe capota; 9) Sectiunea prefiltrului Filtru MERV 8 pe hota; 10) Sectiunea MERV 14/15 pentru indepartarea plumbului praf, cu filtru de carbon pentru absorbtie gaze de praf de pusca, substante chimice si gaze si Filtru HEPA MERV 13 pe hota; 11) Sectiune de amortizor cu o legatura lunga de 2000 mm; 12) Sectiune ventilator cu evacuare ER71I-4DN.17.1R N=11 kW; 13) Carcasa externa pentru frecventa convertoare de tabla de otel cu ventilator si incalzire; 14) Unitate de automatizare VCS; 15) Panou de control HMITM; 16) Senzor de calitate a aerului; 17) Senzor de temperatura exterioara; 18) Senzor de temperatura interioara |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total K3-V3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. K3ext |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  |  |  |  |  |  | Unitate exterioara pentru schimbator de caldura cu doua fete Qx=80 kW, Qt=80 kW, N=20.61 kW. Temperatura aerului exterior la racire -15*C, incalzire la -20*C, Freon R32, A++. Dimensiuni totale: 2 bucati 1240x740x1858 cu suporturi antivibratii pentru unitate exterioara (8 buc), cadru pentru KKB 1270x740 inaltime 700mm (2 buc) tip KKB-PUHY-P700YSNW-A1 (PUHY-P350+PUHY-P350) sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700KKB-PUHY-P700 |  |  |  |  | Unitate exterioara pentru schimbator de caldura cu doua fete Qx=80 kW, Qt=80 kW, N=20.61 kW. Temperatura aerului exterior la racire -15*C, incalzire la -20*C, Freon R32, A++. Dimensiuni totale: 2 bucati 1240x740x1858 cu suporturi antivibratii pentru unitate exterioara (8 buc), cadru pentru KKB 1270x740 inaltime 700mm (2 buc) tip KKB-PUHY-P700YSNW-A1 (PUHY-P350+PUHY-P350) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 137 |  |  |  |  |  |  | Clapeta antifoc normal deschisa EI120 1350x500 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 700113 |  |  |  |  | Clapeta antifoc normal deschisa EI120 1350x500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,0000 |  |  |
| 138 |  |  |  |  |  |  | Clapeta antifoc normal deschisa EI120 1300x500 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 700114 |  |  |  |  | Clapeta antifoc normal deschisa EI120 1300x500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,0000 |  |  |
| 139 |  |  |  |  |  |  | Clapeta antifoc normal deschisa EI120 400x300 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700115 |  |  |  |  | Clapeta antifoc normal deschisa EI120 400x300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 140 |  |  |  |  |  |  | Clapeta antifoc normal deschisa EI120 200x300 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700116 |  |  |  |  | Clapeta antifoc normal deschisa EI120 200x300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 141 |  |  |  |  |  |  | Clapeta SRU 1400x510 cu servomotor electric BLE230 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 700SRU1400x510+BLE230 |  |  |  |  | Clapeta SRU 1400x510 cu servomotor electric BLE230 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total K3ext |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. K4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  |  |  |  |  |  | Unitate interioara cu ionizator si biofiltru Qx=3.517 kW Qm=3.81 kW consum de aer 584-477-395 m3/ora, nivel de zgomot 21-39,5 dB, 802x189x297, greutate 8.6 kg ACP-12CH35AERI/I+ sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700ACP-12CH35AERI/I+ |  |  |  |  | Unitate interioara cu ionizator si biofiltru Qx=3.517 kW Qm=3.81 kW consum de aer 584-477-395 m3/ora, nivel de zgomot 21-39,5 dB, 802x189x297, greutate 8.6 kg ACP-12CH35AERI/I+ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
| 143 |  |  |  |  |  |  | Unitate exterioara R32 N=1.9 kW, nivel de zgomot 54dB, 890x342x673, 48 kg ACP-21COFM50AERI sau analog, cu suporturi antivibratii |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700ACP-21COFM50AERI |  |  |  |  | Unitate exterioara R32 N=1.9 kW, nivel de zgomot 54dB, 890x342x673, 48 kg ACP-21COFM50AERI sau analog, cu suporturi antivibratii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total K4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7. K5, K6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  |  |  |  |  |  | Aparat de aer conditionat de perete Qx=6.1 kW Qm=7 kW, N=1.72 kW, functioneaza pentru incalzire pana la -20*C pentru temperaturi scazute pana la -15*C, cu suporturi antivibratii pentru unitatea exterioara tip PKA-M60KA(L)2 + PUHZ-ZRP60VHA2 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700PKA+PUHZ |  |  |  |  | Aparat de aer conditionat de perete Qx=6.1 kW Qm=7 kW, N=1.72 kW, functioneaza pentru incalzire pana la -20*C pentru temperaturi scazute pana la -15*C, cu suporturi antivibratii pentru unitatea exterioara tip PKA-M60KA(L)2 + PUHZ-ZRP60VHA2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total K5, K6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8. K7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  |  |  |  |  |  | Aparat de aer conditionat de perete Qx=2.7 kW Qm=3 kW, N=0.407 kW, functioneaza pentru incalzire pana la -20*C pentru temperaturi scazute pana la -15*C, cu suporturi antivibratii pentru unitatea exterioara tip CH-S09FTXLA2-NG + PUHZ-ZRP60VHA2 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 700CH+PUHZ |  |  |  |  | Aparat de aer conditionat de perete Qx=2.7 kW Qm=3 kW, N=0.407 kW, functioneaza pentru incalzire pana la -20*C pentru temperaturi scazute pana la -15*C, cu suporturi antivibratii pentru unitatea exterioara tip CH-S09FTXLA2-NG + PUHZ-ZRP60VHA2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,0000 |  |  |
| 146 |  |  |  |  |  |  | Pompa de evacuare a condensului pentru aparate de aer conditionat cu o capacitate pina la 46 kW, consum de energie 21W, nivel de zgomot 19 V, inclusiv pompa MAXI BOX 230V 50Hz (sau analog), rezervor, capac rezervor cu cablu senzor 1.5 m lungime, rezervor submersibil, plutitor si filtru, lungimea tubului 220 mm cu interior diametru 6 mm, tub de admisie lung de 220 mm cu diametru interior 14 mm, tub de admisie a aerului lung de 150 mm cu diametru interior 6 mm, kit de conectare, set accesorii instalare |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700MAXI-BOX |  |  |  |  | Pompa de evacuare a condensului pentru aparate de aer conditionat cu o capacitate pina la 46 kW, consum de energie 21W, nivel de zgomot 19 V, inclusiv pompa MAXI BOX 230V 50Hz (sau analog), rezervor, capac rezervor cu cablu senzor 1.5 m lungime, rezervor submersibil, plutitor si filtru, lungimea tubului 220 mm cu interior diametru 6 mm, tub de admisie lung de 220 mm cu diametru interior 14 mm, tub de admisie a aerului lung de 150 mm cu diametru interior 6 mm, kit de conectare, set accesorii instalare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 147 |  |  |  |  |  |  | Rezervor de colectare a condensului cu o capacitate de 2.5 litri |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700rez |  |  |  |  | Rezervor de colectare a condensului cu o capacitate de 2.5 litri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total K7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |