| Replanificarea incaperilor tirului (subsol) si renovarea salii de sport cu birouri (Parter Etaj) din blocul lit. "J" (nr. cadastral 0100213.241.04) din RM, mun. Chisinau, str. Gh. Asachi 21 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 7-1-1

Plan general (12/25-J-PG)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCB18F |  |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare pereu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,600 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,1000 |  |  |  | 24,36 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,3200 |  |  |  | 15,312 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,58 |  |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 3,364 |  |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 3,364 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 1,74 |  |  |
| 2 |  |  | RpCG29C1 |  |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare perete de sprijin din blocuri de calcar |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,800 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 8,91 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,7500 |  |  |  | 34,65 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 2,376 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 1,584 |  |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 6,336 |  |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 6,336 |  |  |
| 3 |  |  | RpCG29C1 |  |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare ingradire din blocuri de calcar |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,810 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 17,464 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,7500 |  |  |  | 67,918 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 4,657 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 3,105 |  |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 12,419 |  |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 12,419 |  |  |
| 4 |  |  | DI109 |  |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,620 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  | 2,592 |  |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0191 |  |  |  | 0,031 |  |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,7750 |  |  |  | 1,256 |  |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,7750 |  |  |  | 1,256 |  |  |
| 5 |  |  | TsG08E |  |  |  | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 6141120100300 |  |  |  |  | Stivuitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6400 |  |  |  | 1,92 |  |  |
|  |  |  | 8141260100100 |  |  |  |  | Fasonator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 3,09 |  |  |
|  |  |  | 7422090100200 |  |  |  |  | Corhonitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,7700 |  |  |  | 5,31 |  |  |
|  |  |  | 2955270002608 |  |  |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2890 |  |  |  | 0,867 |  |  |
| 6 |  |  | TsG07F |  |  |  | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 8141260100100 |  |  |  |  | Fasonator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0900 |  |  |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,4200 |  |  |  | 10,26 |  |  |
|  |  |  | 3410440005604 |  |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0900 |  |  |  | 0,27 |  |  |
| 7 |  |  | RpVC37A |  |  |  | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011800 |  |  |  |  | Instalator ventilare |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,9800 |  |  |  | 13,96 |  |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0900 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 1,20 |  |  |
| 8 |  |  | TsC35B11 |  |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m / Incarcare deseuri |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,770 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,0200 |  |  |  | 4,635 |  |  |
| 9 |  |  | TsI50B5 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,600 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2580 |  |  |  | 31,889 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | TsA02F |  |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,600 |  |
|  |  |  | 9310060019901 |  |  |  |  | Chesonier |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,2500 |  |  |  | 156,60 |  |  |
| 11 |  |  | CA02C01 |  |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,700 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,8500 |  |  |  | 2,695 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6500 |  |  |  | 0,455 |  |  |
|  |  |  | 26631021000053 |  |  |  |  | Beton cl.C8/10 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 0,721 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,071 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,175 |  |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,28 |  |  |
| 12 |  |  | CF15A |  |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,670 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 215,138 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 46,101 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0070 |  |  |  | 1,076 |  |  |
|  |  |  | 26641021020111 |  |  |  |  | Mortar ciment M100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0240 |  |  |  | 3,688 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,615 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 1,229 |  |  |
| 13 |  |  | CF17B |  |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,670 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 15,367 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 4,61 |  |  |
|  |  |  | 26641021020111 |  |  |  |  | Mortar ciment M100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 3,688 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,615 |  |  |
| 14 |  |  | IzF31B |  |  |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,670 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 76,835 |  |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3800 |  |  |  | 58,395 |  |  |
|  |  |  | 24165373438290 |  |  |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,2000 |  |  |  | 184,404 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 3,842 |  |  |
| 15 |  |  | IzF55B |  |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.=150mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,670 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,4200 |  |  |  | 218,211 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2980 |  |  |  | 45,794 |  |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 620,827 |  |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 620,827 |  |  |
|  |  |  | 25213026029014 |  |  |  |  | Placi polistiren extrudat gr.=150mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0700 |  |  |  | 166,071 |  |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 170,727 |  |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 931,24 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 3,842 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0034 |  |  |  | 0,522 |  |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0230 |  |  |  | 3,534 |  |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0180 |  |  |  | 2,766 |  |  |
| 16 |  |  | IzF04J1 |  |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana cramponata |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,300 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 1,366 |  |  |
|  |  |  | 26821326016215 |  |  |  |  | Membrana cramponata |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0800 |  |  |  | 73,764 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,034 |  |  |
| 17 |  |  | TsD01B |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,600 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 21,576 |  |  |
| 18 |  |  | TsD05B |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,696 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,8200 |  |  |  | 6,139 |  |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 9,4300 |  |  |  | 6,563 |  |  |
| 19 |  |  | CI21B |  |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi ceramogranit gr.=10mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,400 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,2000 |  |  |  | 187,88 |  |  |
|  |  |  | 26701122020516 |  |  |  |  | Placi ceramogranit gr.=10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 87,979 |  |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 517,524 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3900 |  |  |  | 33,639 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,259 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0314 |  |  |  | 2,682 |  |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0152 |  |  |  | 1,298 |  |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0456 |  |  |  | 3,894 |  |  |
| 20 |  |  | CK26B |  |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Picurator din tabla profilata zincata |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,300 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 21,856 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 5,464 |  |  |
|  |  |  | 27431235490217 |  |  |  |  | Picurator din tabla profilata zincata |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 68,30 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 273,20 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,683 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Scara evacuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Copertina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,020 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 40,474 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 2,13 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 2,13 |  |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 2,13 |  |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 213,02 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 1,065 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 1,704 |  |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 3,195 |  |  |
| 22 |  |  | IzD10C |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,213 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,2800 |  |  |  | 1,551 |  |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 12,0000 |  |  |  | 2,556 |  |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 1,278 |  |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,8400 |  |  |  | 0,179 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 0,639 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 0,32 |  |  |
| 23 |  |  | CE06A |  |  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,600 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 19,36 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,76 |  |  |
|  |  |  | 27104036420023 |  |  |  |  | Tabla zincata cutata |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 21,252 |  |  |
|  |  |  | 2710403643220 |  |  |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 11,088 |  |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  |  |  | Nituri POP |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 92,40 |  |  |
|  |  |  | 2874115837746 |  |  |  |  | Suruburi mecanice |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 92,40 |  |  |
|  |  |  | 2710703434927 |  |  |  |  | Otel lat 30 x 6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3250 |  |  |  | 6,006 |  |  |
|  |  |  | 2430226103064 |  |  |  |  | Snur profilat din mastic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,848 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0220 |  |  |  | 0,387 |  |  |
| 24 |  |  | CE20A |  |  |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,800 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 2,64 |  |  |
|  |  |  | 2710406311800 |  |  |  |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ф100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 9,517 |  |  |
|  |  |  | 2875276311231 |  |  |  |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 12,69 |  |  |
|  |  |  | 2666122800555 |  |  |  |  | Element de inchidere |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 1,813 |  |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,906 |  |  |
|  |  |  | 2875274110101 |  |  |  |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 1,813 |  |  |
|  |  |  | 2875274000501 |  |  |  |  | Cot de jgheab |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 1,813 |  |  |
|  |  |  | 2874115837745 |  |  |  |  | Suruburi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,0000 |  |  |  | 90,64 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,176 |  |  |
| 25 |  |  | CE22A |  |  |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 0,875 |  |  |
|  |  |  | 2710406311726 |  |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass ф100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 2,677 |  |  |
|  |  |  | 2875274000502 |  |  |  |  | Cot burlan |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 1,275 |  |  |
|  |  |  | 2875274110001 |  |  |  |  | Piesa de legatura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,638 |  |  |
|  |  |  | 2413217300010 |  |  |  |  | Cleme |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 1,275 |  |  |
|  |  |  | 2874115830000 |  |  |  |  | Pilnii de curatire |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,638 |  |  |
|  |  |  | 2875274000503 |  |  |  |  | Cot de capat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,638 |  |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,638 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,037 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Copertina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Balustrada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | RpCU05E1 |  |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 1,40 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 8,96 |  |  |
| 27 |  |  | CK35B |  |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M16 L=250mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 5,60 |  |  |
|  |  |  | 287413631330025 |  |  |  |  | Bulon M16 L=250mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 28,00 |  |  |
| 28 |  |  | RpCU07B |  |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 9,24 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 2,80 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 9,24 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,028 |  |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,168 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,42 |  |  |
| 29 |  |  | CL17B |  |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,630 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 22,54 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 1,186 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 1,186 |  |  |
|  |  |  | 2811236309800 |  |  |  |  | Confectii metalice diverse |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 118,63 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,593 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 0,949 |  |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 1,186 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 2,373 |  |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 2,373 |  |  |
| 30 |  |  | IzD10C |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,119 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,2800 |  |  |  | 0,866 |  |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 12,0000 |  |  |  | 1,428 |  |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 0,714 |  |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,8400 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 0,357 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 0,178 |  |  |
| 31 |  |  | RpCU05A1 |  |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 2,34 |  |  |
| 32 |  |  | RpCU07B |  |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 5,94 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 5,94 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,108 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,27 |  |  |
| 33 |  |  | CH06A |  |  |  | Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900 imclusiv suportii |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,300 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  | 6,57 |  |  |
|  |  |  | 281210630571455 |  |  |  |  | Balustrada din inox cu o mana curenta h900 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 7,30 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,73 |  |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,438 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,7000 |  |  |  | 5,11 |  |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 0,182 |  |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 1,46 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Balustrada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Finisare pardosea, trepte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | CG01A |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,500 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  | 26641021020126 |  |  |  |  | Mortar ciment M150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0330 |  |  |  | 0,116 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,035 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,105 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,042 |  |  |
| 35 |  |  | CG01A1 |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,500 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | 26641021020126 |  |  |  |  | Mortar ciment M150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 0,077 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,028 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,021 |  |  |
| 36 |  |  | CI24A |  |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramogranit antiderapant gr.=10mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,200 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,8550 |  |  |  | 66,306 |  |  |
|  |  |  | 26701122020528 |  |  |  |  | Placi ceramogranit antiderapant gr.=10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 17,544 |  |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,8000 |  |  |  | 99,76 |  |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 2,58 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 3,44 |  |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,344 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,086 |  |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3430 |  |  |  | 5,90 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0360 |  |  |  | 0,619 |  |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0072 |  |  |  | 0,124 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare pardosea, trepte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Finisare pereti, contratrepte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | CI24A |  |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramogranit antiderapant gr.=10mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,520 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,8550 |  |  |  | 21,28 |  |  |
|  |  |  | 26701122020528 |  |  |  |  | Placi ceramogranit antiderapant gr.=10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 5,63 |  |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,8000 |  |  |  | 32,016 |  |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,828 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 1,104 |  |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,028 |  |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3430 |  |  |  | 1,893 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0360 |  |  |  | 0,199 |  |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0072 |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 38 |  |  | CI21B |  |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi ceramogranit gr.=10mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,880 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,2000 |  |  |  | 89,936 |  |  |
|  |  |  | 26701122020516 |  |  |  |  | Placi ceramogranit gr.=10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 42,115 |  |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 247,733 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3900 |  |  |  | 16,103 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,124 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0314 |  |  |  | 1,284 |  |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0152 |  |  |  | 0,621 |  |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0456 |  |  |  | 1,864 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare pereti, contratrepte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Izolare perete de prijin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | CA02C01 |  |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,089 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,8500 |  |  |  | 0,343 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6500 |  |  |  | 0,058 |  |  |
|  |  |  | 26631021000053 |  |  |  |  | Beton cl.C8/10 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 0,092 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,036 |  |  |
| 40 |  |  | CF15A |  |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 36,40 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 7,80 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0070 |  |  |  | 0,182 |  |  |
|  |  |  | 26641021020111 |  |  |  |  | Mortar ciment M100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0240 |  |  |  | 0,624 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,104 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 0,208 |  |  |
| 41 |  |  | CF17B |  |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 2,60 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,78 |  |  |
|  |  |  | 26641021020111 |  |  |  |  | Mortar ciment M100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,624 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,104 |  |  |
| 42 |  |  | IzF31B |  |  |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 13,00 |  |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3800 |  |  |  | 9,88 |  |  |
|  |  |  | 24165373438290 |  |  |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,2000 |  |  |  | 31,20 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 0,65 |  |  |
| 43 |  |  | IzF55B |  |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.=50mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,4200 |  |  |  | 36,92 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2980 |  |  |  | 7,748 |  |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 105,04 |  |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 105,04 |  |  |
|  |  |  | 252130260290135 |  |  |  |  | Placi polistiren extrudat gr.=50mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0700 |  |  |  | 28,098 |  |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 28,886 |  |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 157,56 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 0,65 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0034 |  |  |  | 0,088 |  |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0230 |  |  |  | 0,598 |  |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0180 |  |  |  | 0,468 |  |  |
| 44 |  |  | IzF04J1 |  |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana cramponata |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,52 |  |  |
|  |  |  | 26821326016215 |  |  |  |  | Membrana cramponata |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0800 |  |  |  | 28,08 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,013 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Izolare perete de prijin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Izolare fatada dezgolita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | CF15A |  |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,500 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 24,50 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 5,25 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0070 |  |  |  | 0,122 |  |  |
|  |  |  | 26641021020111 |  |  |  |  | Mortar ciment M100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0240 |  |  |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 0,14 |  |  |
| 46 |  |  | CF17B |  |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,500 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,75 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,525 |  |  |
|  |  |  | 26641021020111 |  |  |  |  | Mortar ciment M100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,07 |  |  |
| 47 |  |  | IzF31B |  |  |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,500 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 8,75 |  |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3800 |  |  |  | 6,65 |  |  |
|  |  |  | 24165373438290 |  |  |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,2000 |  |  |  | 21,00 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 0,438 |  |  |
| 48 |  |  | IzF55C |  |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.=150mm 135kg/m3 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,500 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,8920 |  |  |  | 33,11 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4180 |  |  |  | 7,315 |  |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 70,70 |  |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 88,375 |  |  |
|  |  |  | 26821626113740 |  |  |  |  | Placi vata minerala gr.=150mm 135kg/m3 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0700 |  |  |  | 18,912 |  |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 19,443 |  |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 141,40 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 0,438 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0034 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,525 |  |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0210 |  |  |  | 0,368 |  |  |
| 49 |  |  | CI21B |  |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi ceramogranit gr.=10mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,500 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,2000 |  |  |  | 38,50 |  |  |
|  |  |  | 26701122020516 |  |  |  |  | Placi ceramogranit gr.=10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 18,028 |  |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 106,05 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3900 |  |  |  | 6,893 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,053 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0314 |  |  |  | 0,55 |  |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0152 |  |  |  | 0,266 |  |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0456 |  |  |  | 0,798 |  |  |
| 50 |  |  | CK26B |  |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Picurator din tabla profilata zincata |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,800 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 2,816 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,704 |  |  |
|  |  |  | 27431235490217 |  |  |  |  | Picurator din tabla profilata zincata |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 8,80 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 35,20 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,088 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Izolare fatada dezgolita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Scara evacuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Suport canale de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | 11-04-001-07 |  |  |  | Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 2,5 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,2400 |  |  |  | 90,64 |  |  |
|  |  |  | 1011314 |  |  |  |  | Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500 |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  | 1012039 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3850 |  |  |  | 4,235 |  |  |
|  |  |  | 1130227 |  |  |  |  | Email "ХВ-124" de protectie, verde |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00048 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 1,32 |  |  |
|  |  |  | 030401 |  |  |  |  | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1400 |  |  |  | 1,54 |  |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 1,21 |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  | Rama de suport pentru canale de ventilare in set: Suport de podea pentru picior (2 buc) , Picior: Profil "C" cu caneluri, din otel zincat (3 m), Grinda: Profil "C" cu caneluri, din otel zincat (3 m), Coltar 90*: Colt intarit, cu 4 gauri, din otel zincat (2 buc), Suport cu unghi 90* si 4 gauri, din otel zincat (2 buc), Capac pentru profil C, 41x41mm (2 buc), Bolt M10 x 30 (26 buc); Piulita hexagonala cu flansa (26 buc) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 60025 |  |  |  |  | Rama de suport pentru canale de ventilare in set: Suport de podea pentru picior (2 buc) , Picior: Profil "C" cu caneluri, din otel zincat (3 m), Grinda: Profil "C" cu caneluri, din otel zincat (3 m), Coltar 90*: Colt intarit, cu 4 gauri, din otel zincat (2 buc), Suport cu unghi 90* si 4 gauri, din otel zincat (2 buc), Capac pentru profil C, 41x41mm (2 buc), Bolt M10 x 30 (26 buc); Piulita hexagonala cu flansa (26 buc) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 11,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Suport canale de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |