| Termoizolarea cladirii gradinitei de copii din s.Pirita, rl.Dubasari. |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Termoizolarea cladirii gradinitei de copii . Bloc A

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 1.1. Lucrari de demontare. Bloc A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCI42A aplicativ |  | Demontarea pervazuri exterioare la ferestre |  | m | 60,000 |
| 2 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane |  | m | 80,000 |
| 3 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 115,000 |
| 4 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din gresie, ceramica (soclu) |  | m2 | 110,000 |
| 5 | TrI1AA02F1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  | t | 13,780 |
| 6 | TsI51A3 |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t | 13,780 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare. Bloc A |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 3. Fatade bloc A |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Fatade. Bloc A |  |  |  |
| 7 | CB15A |  | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade |  | m2 | 715,000 |
| 8 | CF15A |  | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 115,000 |
| 9 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +-5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 100-T Coeficient la manoperei=2,000 Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000 |  | m2 | 115,000 |
| 10 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor |  | m2 | 715,000 |
| 11 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazaltica rigida, grosimea 100 mm cu densitatea de 135 kg/m3 la pereti. Cornier din aluminiu, = 60,0 m |  | m2 | 635,000 |
| 12 | IzF55E |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazaltica rigida, grosimea 50 mm, 135 kg/m3 la elemente decorative. ( Cornier colt goluri ferestre, usi =235 m) |  | m2 | 80,000 |
| 13 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 715,000 |
| 14 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare alba) |  | m2 | 715,000 |
| 15 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu, lat.=220 mm |  | m | 60,000 |
| 16 | CE18A |  | Luminatoare din placi ondulate sau cutate din (policarbonat monolit 4 mm ) (Placa polistirol expandat , banda de cauciuc, pret 0.000 lei) Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,050 |  | m2 | 10,000 |
|  |  |  |  | Total Fatade. Bloc A |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 3.2. Soclu. Bloc A |  |  |  |
| 17 | CK26D |  | Profil soclu cu picurator, lat.=180 mm |  | m | 100,000 |
| 18 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS - 100 mm. Profil de colt pentru termoizolare, = 20,0 m |  | m2 | 90,000 |
| 19 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor |  | m2 | 90,000 |
| 20 | CF15A |  | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 15,000 |
| 21 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale) cu amestec "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, , grosime 3 mm /Aplicativ, consum mortar hidrostop, 4,5 kg/m2 |  | m2 | 90,000 |
| 22 | CF15A |  | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 90,000 |
| 23 | CC03A (aplicativ) |  | Montare plase rabita 45 x 45 x 1,8 mm (90 m.p.) |  | kg | 90,000 |
| 24 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (placi rezistente la inghet pentru soclu) |  | m2 | 90,000 |
|  |  |  |  | Total Soclu. Bloc A |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 3.4. Cerdac. Bloc A |  |  |  |
| 25 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (D4mm Bp1 150 x 150) |  | kg | 441,110 |
| 26 | IzF18C |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm |  | m2 | 326,750 |
| 27 | IzF04J1 aplicativ |  | Folie hidroizolare |  | m2 | 326,750 |
| 28 | IzF10H |  | Strat termoizolator la plansee, din placi din vata minerala bazaltica 135 kg/m3 - 150 mm, simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % |  | m2 | 326,750 |
| 29 | IzF04J1 |  | Bariera de vapori (Pelicola) |  | m2 | 326,750 |
|  |  |  |  | Total Cerdac. Bloc A |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 3.6. Planseu de pod subsol. Bloc A |  |  |  |
| 30 | IzF55C |  | Termoizolarea interioara tavanelor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata tavanelor neteda: cu placi din vata minerala 150 mm, 135 kg/m3 |  | m2 | 295,860 |
| 31 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton ( tavane) cu amestec "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, , grosime 3 mm /Aplicativ, consum mortar hidrostop, 4,5 kg/m2 |  | m2 | 295,860 |
| 32 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 295,860 |
|  |  |  |  | Total Planseu de pod subsol. Bloc A |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Total Fatade bloc A |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |