Amenajarea parcului central ''Grigore Vieru''

mun.Cahul str. 31 August str. I.Voda cel Cumplit

Lista Cantităţilor de Lucrări

/ Lucrai de construcție -  Amenajarea parcului /

Valoarea ofertei: dolari SUA

Data: 27.04.2020

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, Dol. SUA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— salariu | Total ———— salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
| 1 | DG01B | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe beton | m2 | 480,00 |  |  |  |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 1 283,00 |  |  |  |
| 3 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 128,50 |  |  |  |
| 4 | RpCS20G | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (gard metalic) | kg | 8 850,00 |  |  |  |
| 5 | RpCP45B | Demontarea (ghereta, copertinei metalice, boxa met., ....) | kg | 750,00 |  |  |  |
| 6 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 433,00 |  |  |  |
| 7 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule (fundatiei sub asfalt) | 100 m3 | 16,48 |  |  |  |
| 8 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 1 326,00 |  |  |  |
| 9 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de10 km | t | 1 326,00 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Pavaj |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Etapa I |  |  |  |  |  |
| 10 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 55,25 |  |  |  |
| 11 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (50 mm) | m3 | 276,27 |  |  |  |
| 12 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, M 400, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - (150 mm) | m3 | 828,80 |  |  |  |
| 13 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare , vibro-presate, 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 70,00 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Etapa II |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.1. PV-1 |  |  |  |  |  |
| 14 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (50 mm) | m3 | 13,45 |  |  |  |
| 15 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, M 400, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - (150 mm) | m3 | 40,34 |  |  |  |
| 16 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm) | m3 | 26,89 |  |  |  |
| 17 | CG29A | Strat de uzura din beton spalat | m2 | 268,90 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.2. PV- 2, 6 |  |  |  |  |  |
| 18 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj din beton vibro-presat - caramida gri 20*10*4) | m2 | 5 516,25 |  |  |  |
| 19 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton - B7,5 (Bordura gri B5 100*20*8, vibro-presat) | m | 2 346,00 |  |  |  |
| 20 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton vibro-presat cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (beton B7,5-88,92 m3) (Bordura gri B5 100*25*8, vibro-presat) | m | 2 650,00 |  |  |  |
| 21 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaj pentru nevazatori de tipul Tactil 30*30*6 cm de culoare galbena) | m2 | 425.00 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.3. PV-3 |  |  |  |  |  |
| 22 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj din beton vibro-presat - caramida neagra 20*10*4) | m2 | 2 266,20 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.4. PV-4 |  |  |  |  |  |
| 23 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj din beton vibro-presat - caramida gri 20*10*6) | m2 | 1 473,20 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.5. PV-5 |  |  |  |  |  |
| 24 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj din beton vibro-presat - caramida neagra 20*10*6) | m2 | 719,80 |  |  |  |
|  |  | Total Capitol 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Marcaje rutiere |  |  |  |  |  |
| 25 | 47-02-040-3 | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare | 100 buc | 0,23 |  |  |  |
| 26 | DF23A | Plantarea stilpilor standard, metal zincat, pentru indicatoare | buc | 23,00 |  |  |  |
| 27 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc | 23,00 |  |  |  |
|  |  | Total Capitol 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Inverzire |  |  |  |  |  |
| 28 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton ) - (Bordur decorativ vibro-presat colorat 47*25*7 Iacobas, pentru clumbe) | m | 580,00 |  |  |  |
| 28.1 | Preț de piață | Petriș decorativ 8 – 35 mm, (alb, roșu, verde, violet, marca M 600-700) | kg | 3800.00 |  |  |  |
| 29 | TsH05C | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime | m2 | 3 884,00 |  |  |  |
| 30 | Preț de piață | Sol vegetal | m3 | 776,80 |  |  |  |
| 31 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 388,40 |  |  |  |
| 31.1 | 47-02-040-10 | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 1.0x0,6 pe soluri mijlocii | 100 buc | 1.55 |  |  |  |
| 32 | TsH26E | Plantari pentru gard viu, buxus pe un rind ( h 0.4-0.6 m ) | m | 800,00 |  |  |  |
| 33 | TsH30D | Plantarea plantelor perene cu balot in teren | 100 buc | 4,00 |  |  |  |
| 34 | TsH39B | Stancarie ornamentala executata cu piese izolate cu dimensiunea medie de 50 cm | buc | 100,00 |  |  |  |
| 35 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Picea pungens Glauca) ( h 1.1-1.5m ) | buc | 20,00 |  |  |  |
| 36 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Pyramidalis Compacta) ( h 1.5-1.8 m ) | buc | 30,00 |  |  |  |
| 37 | TsH110B | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi (Butela Pendula) ( h 2.8-3.0 m) | buc | 15,00 |  |  |  |
| 38 | TsH110B | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi (Ива Плакучая) ( h 1.8-2.0 m) | buc | 10,00 |  |  |  |
| 39 | TsH110B | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi (Turtuosa Nana) ( h 2.2-2.5 m) | buc | 20,00 |  |  |  |
| 40 | TsH110B | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi (Клен остролистый "Columnare") ( h 2.8-3.0 m) | buc | 40,00 |  |  |  |
| 41 | TsH110B | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi (Sacura) ( h 2.2-2.5 m) | buc | 20,00 |  |  |  |
| 42 | TsH137A | Plantarea plantelor florale perene cu balot de pamant dupa schema 0,25 x 0,25 m. in sol, categorie: I-a | 100 buc | 100,00 |  |  |  |
| 43 | TsH24B | Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot | buc | 500,00 |  |  |  |
|  |  | Total Capitol 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lucrări |  | USD |  |  |  |
|  |  | Total |  | USD |  |  |  |
|  |  | Fondul social si medicina |  |  |  | % |  |
|  |  | Total |  |  |  | USD |  |
|  |  | Transportarea |  |  |  | % |  |
|  |  | Total |  |  |  | USD |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  | % |  |
|  |  | Total |  |  |  | USD |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  | % |  |
|  |  | Total |  | USD |  |  |  |

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte

Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S

Amenajarea parcului central ''Grigore Vieru''

mun.Cahul str. 31 August str. I.Voda cel Cumplit

Lista Cantităţilor de Lucrări

/ Retele exterioare de alimentare cu apa /

Valoarea ofertei: dolari SUA

Data: 27.04.20

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, Dol. SUA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— salariu | Total ———— salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |
| 1 | Preț de piață | Apometru cu ultrasunet diam. 15 mm | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 2 | Preț de piață | Carucior mobil cu roti cu furtun L=20m | buc | 2,0000 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 3 | AcB04D | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, D 25 mm | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fondul social si medicina |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |
| 4 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 10,6800 |  |  |  |
| 5 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 33,0000 |  |  |  |
| 6 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 91,5000 |  |  |  |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,0200 |  |  |  |
| 8 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 173,4000 |  |  |  |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,0200 |  |  |  |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 269,0000 |  |  |  |
| 11 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 269,0000 |  |  |  |
| 12 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 7,3000 |  |  |  |
| 13 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 7,3000 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Conducte accesorii |  |  |  |  |  |
| 14 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Cot FI dn. 25 x 3/4" / 10 A compresiune | buc | 46,0000 |  |  |  |
| 15 | SD17A | Hidrant de gradina montat in pamint cu diametru de 1" (Hidrant instalatie de udat (filet 3/4) Gardena | buc | 46,0000 |  |  |  |
| 16 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. PE80 PN10 d25 mm | m | 1 120,0000 |  |  |  |
| 17 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. PE80 PN10 d32 mm | m | 710,0000 |  |  |  |
| 18 | Preț de piață | Banda de avertizare, pentru retele de apa | m | 1 830,0000 |  |  |  |
| 19 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 1 830,0000 |  |  |  |
| 20 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 1 830,0000 |  |  |  |
| 21 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. PE80 PN10 d25 mm (pentru montarea hidrantului de gradina, L=0.8m-46 buc) | m | 36,8000 |  |  |  |
| 22 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Mufa compresiune PE D25 mm | buc | 46,0000 |  |  |  |
| 23 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Cot compresiune PE D25 mm | buc | 46,0000 |  |  |  |
| 24 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Teu compresiune PE D25 mm | buc | 18,0000 |  |  |  |
| 25 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Teu compresiune PE D32 mm | buc | 3,0000 |  |  |  |
| 26 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Mufa redusa compresiune PE D32/25 mm | buc | 4,0000 |  |  |  |
| 27 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Teu compresiune PE D32/25/32 mm | buc | 27,0000 |  |  |  |
| 28 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord compresiune PE D25/32 mm | buc | 2,0000 |  |  |  |
| 29 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Capac conexiune la hidrant PE d25 mm | buc | 2,0000 |  |  |  |
| 30 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diam. de 50 mm | buc | 4,0000 |  |  |  |
| 31 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sfera si maneta d 25 mm | buc | 4,0000 |  |  |  |
| 32 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Supapa de sens cu arc d 25 mm | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 33 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 25 mm | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 34 | AcE51E | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 200 mm | piesa | 1,0000 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Camine circulare |  |  |  |  |  |
| 35 | AcE11B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana | m3 | 4,0700 |  |  |  |
| 36 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 3,0000 |  |  |  |
| 37 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-15-6 | buc | 4,0000 |  |  |  |
| 38 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-15-9 | buc | 2,0000 |  |  |  |
| 39 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 3,0000 |  |  |  |
| 40 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦО-1(0,02 m3) | buc | 8,0000 |  |  |  |
| 41 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,0000 |  |  |  |
| 42 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Capac fonta ductila c-250 | buc | 3,0000 |  |  |  |
| 43 | Preț de piață | Consumul de metale penrtu consolidarea caminelor construite | kg | 114,0600 |  |  |  |
| 44 | Preț de piață | Scara | kg | 58,3000 |  |  |  |
| 45 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,1720 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  | USD |  |  |  |
|  |  | Total |  | USD |  |  |  |
|  |  | Fondul social si medicina |  |  |  | % |  |
|  |  | Total |  |  |  | USD |  |
|  |  | Transportarea |  |  |  | % |  |
|  |  | Total |  |  |  | USD |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  | % |  |
|  |  | Total |  |  |  | USD |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  | % |  |
|  |  | Total |  | USD |  |  |  |

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte

Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S

Amenajarea parcului central ''Grigore Vieru''

mun.Cahul str. 31 August str. I.Voda cel Cumplit

Lista Cantităţilor de Lucrări

/ Retele exterioare de alimentare cu apa havuz /

Valoarea ofertei: dolari SUA

Data: 27.04,2020

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, Dol. SUA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— salariu | Total ———— salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |
| 1 | Preț de piață | Apometru cu ultrasunet d15 mm | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  |  | Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 2 | AcB04D | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, D 25 mm | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fondul social si medicina |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Capitol 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,5200 |  |  |  |
| 4 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,6800 |  |  |  |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 6,0000 |  |  |  |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,0800 |  |  |  |
| 7 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 13,6000 |  |  |  |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,0800 |  |  |  |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 10,0000 |  |  |  |
| 10 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 10,0000 |  |  |  |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,4200 |  |  |  |
| 12 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,4200 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Conducte accesorii |  |  |  |  |  |
| 13 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. PE80 PN10 d32 mm | m | 50,0000 |  |  |  |
| 14 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. PE80 PN10 d25 mm | m | 11,0000 |  |  |  |
| 15 | Preț de piață | Banda de avertizare | m | 61,0000 |  |  |  |
| 16 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 61,0000 |  |  |  |
| 17 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 61,0000 |  |  |  |
| 18 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Teu compresiune PE D32 mm | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 19 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sfera si maneta d 25 mm | buc | 2,0000 |  |  |  |
| 20 | IC30N | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Teu din alama Fi D25 mm | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 21 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Mufa redusa compresiune PE D32/25 mm | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 22 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50 mm | buc | 8,0000 |  |  |  |
| 23 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Piese de bransare Fi 25/15 | buc | 2,0000 |  |  |  |
| 24 | IC30L | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" Teu din alama Fi D15 mm | buc | 2,0000 |  |  |  |
| 25 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet cu sfera si maneta d 15 mm | buc | 4,0000 |  |  |  |
| 26 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord compresiune PE D20/15 mm | buc | 4,0000 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Nod apometric |  |  |  |  |  |
| 27 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.Filtru D 15 | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 28 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Clapeta submersibila D 15 | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 29 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet D15 FI-FE | buc | 2,0000 |  |  |  |
| 30 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord compresiune FI 25x15 | buc | 2,0000 |  |  |  |
| 31 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Niplu FE D15 | buc | 2,0000 |  |  |  |
| 32 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Tiava filetata din otel FE D15 | buc | 2,0000 |  |  |  |
| 33 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Mufa D15 | buc | 2,0000 |  |  |  |
| 34 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,7500 |  |  |  |
| 35 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 36 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 37 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 38 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 39 | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1 | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 40 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Capac fonta ductila c-250 | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 41 | Preț de piață | Consumul de metale penrtu consolidarea caminelor construite | kg | 38,0200 |  |  |  |
| 42 | Preț de piață | Scara | kg | 12,9000 |  |  |  |
| 43 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,0510 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.4. Camine circulare |  |  |  |  |  |
| 44 | AcE10B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 3,7200 |  |  |  |
| 45 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 5,0000 |  |  |  |
| 46 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-10-6 | buc | 8,0000 |  |  |  |
| 47 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-10-9 | buc | 2,0000 |  |  |  |
| 48 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦП1-10-1 | buc | 5,0000 |  |  |  |
| 49 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦО-1(0,02 m3) | buc | 5,0000 |  |  |  |
| 50 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 5,0000 |  |  |  |
| 51 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Capac fonta ductila c-250 | buc | 5,0000 |  |  |  |
| 52 | Preț de piață | Consumul de metale penrtu consolidarea caminelor construite | kg | 105,6000 |  |  |  |
| 53 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,1060 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  | USD |  |  |  |
|  |  | Total |  | USD |  |  |  |
|  |  | Fondul social si medicina |  |  |  | % |  |
|  |  | Total |  |  |  | USD |  |
|  |  | Transportarea |  |  |  | % |  |
|  |  | Total |  |  |  | USD |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  | % |  |
|  |  | Total |  |  |  | USD |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  | % |  |
|  |  | Total |  | USD |  |  |  |

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte

Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S

Amenajarea parcului central ''Grigore Vieru''

mun.Cahul str. 31 August str. I.Voda cel Cumplit

Lista Cantităţilor de Lucrări

/ Retele exterioare de canalizare – havuz /

Valoarea ofertei: dolari SUA

Data: 27.04,2020

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, Dol. SUA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— salariu | Total ———— salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,0000 |  |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,7200 |  |  |  |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 19,0000 |  |  |  |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,4000 |  |  |  |
| 5 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 68,0000 |  |  |  |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,4000 |  |  |  |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 27,0000 |  |  |  |
| 8 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 27,0000 |  |  |  |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,7700 |  |  |  |
| 10 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,7700 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Conducte accesorii |  |  |  |  |  |
| 11 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Teava PVC SN4 D 160 mm | m | 81,5000 |  |  |  |
| 12 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Teava PVC SN4 D 50 mm | m | 10,0000 |  |  |  |
| 13 | SB24E | Sifon stradal pentru colectarea apei, cu lacat hidraulic rezistent la inghet si frunzar, avind diametrul de 100 mm | buc | 2,0000 |  |  |  |
| 14 | CA03C3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,1300 |  |  |  |
| 15 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie SN4 110/50 | buc | 2,0000 |  |  |  |
| 16 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 45* SN4 D50 mm | buc | 4,0000 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Camine circulare |  |  |  |  |  |
| 17 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 1,7800 |  |  |  |
| 18 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 3,0000 |  |  |  |
| 19 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ-10-6 | buc | 2,0000 |  |  |  |
| 20 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ-10-9 | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 21 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-10-1 | buc | 3,0000 |  |  |  |
| 22 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦО-1(0,02 m3) | buc | 7,0000 |  |  |  |
| 23 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 3,0000 |  |  |  |
| 24 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Capac fonta ductila c-250 | buc | 3,0000 |  |  |  |
| 25 | Preț de piață | Consumul de metale penrtu consolidarea caminelor construite | kg | 80,8800 |  |  |  |
| 26 | Preț de piață | Scara | kg | 48,6000 |  |  |  |
| 27 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,1300 |  |  |  |
|  |  | Total |  | USD |  |  |  |
|  |  | Total |  | USD |  |  |  |
|  |  | Fondul social si medicina |  |  |  | % |  |
|  |  | Total |  |  |  | USD |  |
|  |  | Transportarea |  |  |  | % |  |
|  |  | Total |  |  |  | USD |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  | % |  |
|  |  | Total |  |  |  | USD |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  | % |  |
|  |  | Total |  | USD |  |  |  |

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte

Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S

Amenajarea parcului central ''Grigore Vieru''

mun.Cahul str. 31 August str. I.Voda cel Cumplit

Lista Cantităţilor de Lucrări

/ Iluminat electric – havuz /

Valoarea ofertei: dolari SUA

Data: 27.04,2020

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, Dol. SUA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— salariu | Total ———— salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare | m3 | 100,0000 |  |  |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 100,0000 |  |  |
|  |  | Total | USD |  |  |  |
|  |  | Fondul social si medicina |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Total | USD |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 BZUM-TF-02-100-17 | buc | 1,0000 |  |  |
| 4 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, ВР32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A | buc | 2,0000 |  |  |
| 6 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 |  |  |
| 7 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 2,3400 |  |  |
| 8 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,1000 | 8 | 08-02-148-1 |
| 9 | Preț de piață | Cablu АВБбЩВ-4*10 mm2 | m | 10,0000 | 9 |  |
| 10 | Preț de piață | Cablu АВБбЩВ-5*16 mm2 | m | 210,0000 | 10 |  |
| 11 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0800 | 11 | 08-03-591-8 |
| 12 | Preț de piață | Priza deschisa pentru montare pe exterior cu legatura la pamint; Rezistenta la conditii climaterice, (Розетка штепсель-ная для открытой установки с зазем-ляющим контактом IP68 16A) | buc | 8,0000 |  |  |
|  |  | Total | USD |  |  |  |
|  |  | Fondul social si medicina |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
| 13 | Preț de piață | Dulap BZUM-TF-02-100-17 | buc | 1,0000 |  |  |
| 14 | Preț de piață | Intrerupator BP-32-31-3P-63 | buc | 1,0000 |  |  |
| 15 | Preț de piață | Automat BA-47-29-3P 63A C | buc | 1,0000 |  |  |
| 16 | Preț de piață | Automat диф АД 30 мА 16А | buc | 1,0000 |  |  |
| 17 | Preț de piață | Contor electric 380B 5-30A | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total |  | USD |  |  |
|  |  | Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu |  | USD |  |  |
|  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  | USD |  |  |

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte

Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S

Amenajarea parcului central ''Grigore Vieru''

mun.Cahul str. 31 August str. I.Voda cel Cumplit

Lista Cantităţilor de Lucrări

/ Iluminat electric /

Valoarea ofertei: dolari SUA

Data: 27.04,2020

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, Dol. SUA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— salariu | Total ———— salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare | m3 | 267,3000 |  |  |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 267,3000 |  |  |
|  |  | Total | USD |  |  |  |
|  |  | Fondul social si medicina |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Total | USD |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ЩО70-1-01 | buc | 1,0000 |  |  |
| 4 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 BZUM-TF-01-63-09 | buc | 1,0000 |  |  |
| 5 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, ВР32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A | buc | 1,0000 |  |  |
| 7 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 |  |  |
| 8 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит ЯУО9601-3574-54У3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 3,0000 |  |  |
| 10 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 12,5800 |  |  |
| 11 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 12,5800 |  |  |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,1200 |  |  |
| 13 | Preț de piață | Cablu АВБбЩВ-5*25 mm2 | m | 1 309,0000 |  |  |
| 14 | Preț de piață | Cablu КВБбЩВ-5*25 mm2 | m | 70,0000 |  |  |
| 15 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,0000 |  |  |
| 16 | 08-02-370-2 | Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului ЩМ59 | buc | 41,0000 |  |  |
| 17 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,0000 |  |  |
| 18 |  | Cablu VVGng-LS-3*2.5 mm2 | m | 200,0000 |  |  |
| 19 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,8000 |  |  |
| 20 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,0300 |  |  |
| 21 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,0600 |  |  |
| 22 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 200 mm2 | 100 m | 0,0300 |  |  |
| 23 | 08-02-407-5 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm | 100 m | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | USD |  |  |  |
|  |  | Fondul social si medicina |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
| 24 | Preț de piață | Panou de comanda ЩО70-1-01 | buc | 1,0000 |  |  |
| 25 | Preț de piață | Dulap BZUM-TF-01-63-09 | buc | 1,0000 |  |  |
| 26 | Preț de piață | Intrerupator BP-32-31-3P-63 | buc | 1,0000 |  |  |
| 27 | Preț de piață | Automat BA-47-29-3P 20A C | buc | 1,0000 |  |  |
| 28 | Preț de piață | Contor electric 380B 5-30A | buc | 1,0000 |  |  |
| 29 | Preț de piață | Dulap ЯУО9601-3574-54У3 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total |  | USD |  |  |
|  |  | Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu |  | USD |  |  |
|  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  | USD |  |  |

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte

Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S

Amenajarea parcului central ''Grigore Vieru''

mun.Cahul str. 31 August str. I.Voda cel Cumplit

Lista Cantităţilor de Lucrări

/ utilaj /

Valoarea ofertei: dolari SUA

Data: 27.04,2020

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, Dol. SUA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— salariu | Total ———— salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.Reparatie banca tip 1 |  |  |  |  |
| 1 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 0,560 |  |  |
| 2 | RpCR22A | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica ( vopsea rezistental durabila la razele ultraviolete si conditiile atmosferice) | m2 | 0,560 |  |  |
| 3 | TsH90A | Reparatia bancilor de forme diferite (reparatia bancilor tip 1 -picioarele din fonta existente, iar scaunul din lemn – nou tratat (stejar, salchim) | m3 | 0,160 |  |  |
| 4 | RpCR13B | Vopsirea cu email alchidala timplariei de lemn, in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi ( vopsea rezistental durabila la razele ultraviolete si conditiile atmosferice) | m2 | 12,600 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.Reparatie banca tip 2 |  |  |  |  |
| 5 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 1,040 |  |  |
| 6 | RpCR22A | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica ( vopsea rezistental durabila la razele ultraviolete si conditiile atmosferice) | m2 | 1,040 |  |  |
| 7 | TsH90A | Reparatia bancilor de forme diferite (reparatia bancilor tip 1 -picioarele din fonta existente, iar scaunul din lemn - nou tratat (stejar, salchim) | m3 | 0,276 |  |  |
| 8 | RpCR13B | Vopsirea cu email alchidala timplariei de lemn, in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi ( vopsea rezistental durabila la razele ultraviolete si conditiile atmosferice) | m2 | 22,100 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3 Reparatie banca tip 3 |  |  |  |  |
| 9 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 7,200 |  |  |
| 10 | RpCR22A | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica ( vopsea rezistental durabila la razele ultraviolete si conditiile atmosferice) | m2 | 7,200 |  |  |
| 11 | TsH90A | Reparatia bancilor de forme diferite (reparatia bancilor tip 1 -picioarele din fonta existente, iar scaunul din lemn - nou tratat (stejar, salchim) | m3 | 2,200 |  |  |
| 12 | RpCR13B | Vopsirea cu email alchidala timplariei de lemn, in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi ( vopsea rezistental durabila la razele ultraviolete si conditiile atmosferice) | m2 | 477,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Diverse |  |  |  |  |
| 13 | TsH91A | Demontarea scaunelor din lemn cu picioare din fonta | buc | 91,000 |  |  |
| 14 | TsH91B | Demontarea urnelor | buc | 40,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Montare bancilor noi si vechi |  |  |  |  |
| 15 | 47-02-040-3 | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare | 100 buc | 5,640 |  |  |
| 16 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,256 |  |  |
| 17 | TsH91A | Instalarea bancilor pe 2 picioare (fara pret banca) | buc | 141,000 |  |  |
| 18 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 112,800 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Montarea urnelor |  |  |  |  |
| 19 | 47-02-040-3 | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare | 100 buc | 0,720 |  |  |
| 20 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,288 |  |  |
| 21 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 14,400 |  |  |
| 22 | TsH91B | Instalarea urnelor (fara pret urna) | buc | 72,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Montarea Stilpilor de iluminat |  |  |  |  |
| 23 | 47-02-040-3 | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare | 100 buc | 0,410 |  |  |
| 24 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,328 |  |  |
| 25 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 73,600 |  |  |
| 26 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 6,200 |  |  |
| 27 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor de iluminat (Fara pret stilp) | buc | 41,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8. Montarea cismea inclusiv lucrarile de constructie pentru hazna |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.1. Montare cismea |  |  |  |  |
| 28 | 47-02-040-3 | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare | 100 buc | 0,020 |  |  |
| 29 | TsH91B | Instalarea cismea (fara pret cismea) | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.2. Hazna - 2 buc |  |  |  |  |
| 30 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,210 |  |  |
| 31 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 6,400 |  |  |
| 32 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 32,000 |  |  |
| 33 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,400 |  |  |
| 34 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 68,000 |  |  |
| 35 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,400 |  |  |
| 36 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 56,400 |  |  |
| 37 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 56,400 |  |  |
| 38 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,710 |  |  |
| 39 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,710 |  |  |
| 40 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Tava PVC SN4 D 110 mm | m | 150,000 |  |  |
| 41 | AcE11B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana | m3 | 2,900 |  |  |
| 42 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 2,000 |  |  |
| 43 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-15-9 | buc | 4,000 |  |  |
| 44 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 2,000 |  |  |
| 44 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 2,000 |  |  |
| 45 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦО-1(0,02 m3) | buc | 2,000 |  |  |
| 46 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Capac fonta ductila c-250 | buc | 2,000 |  |  |
| 47 | Preț de piață | Consumul de metale penrtu consolidarea caminelor construite | kg | 76,040 |  |  |
| 48 | Preț de piață | Scara | kg | 38,870 |  |  |
| 49 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,115 |  |  |
|  |  | Total | USD |  |  |  |
|  |  | Fondul social si medicina |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 50 | Preț de piață | Banca tip 4, omolog modelului (BANCA PARC 700-FR-MOBILIER URBAN) (vezi scita model) | buc | 61,000 |  |  |
| 51 | Preț de piață | Stilp omolog modelului (STILP ILUMINAT DECORATIV PENTRU PARC DIN FONTA R1-C2, 132kg) (vezi scita model) | buc | 31,000 |  |  |
| 52 | Preț de piață | Stilp omolog modelului (STILPI ORNAMENTALI DE ILUMINAT PUBLIC B1-1B MODEL:B1-1b GREUTATE:102.00kg) (vezi scita model) | buc | 10,000 |  |  |
| 53 | Preț de piață | Becuri LED 18-25Wt | buc | 72,000 |  |  |
| 54 | Preț de piață | Urna pentru deseuri cu cos basculant Artmet nr.23, (vezi scita model) | buc | 72,000 |  |  |
| 55 | Preț de piață | Pergola tip arcada pentru trandafiri cu 2 ghivece, vidaXL, lemn, 180 x40x205 cm (vezi scita model) | buc | 10,000 |  |  |
| 56 | Preț de piață | Cismea din fonta FORBAN 1A, (vezi scita model) | buc | 2,000 |  |  |
| 57 | Preț de piață | WC public (boxe mobile) ecologic, cu două secții, (pentru 2 persoane), conform modelului din fotografia - schiță anexată; fiecare secție: 1100x1100x2350h(mm); Carcasă din metal, panele sandwich, vată minerală, gr.50mm, metal cutat, vopsit anticoroziv, ușă cu grilă (în partea de jos) pentru ventilare, mîner cu lacăt; podelele -plăci aluminate, antiderapant, cu gr. δ=1,5mm; WC-dotat cu sistem de apă tehnică, chiuvetă, vas clozet public (fără scaun), vas de acumulare și canalizare; | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Total |  | USD |  |  |
|  |  | Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu |  | USD |  |  |
|  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  | USD |  |  |

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte

Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S